T.C.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

Koruma ve  Kontrol Genel Müdürlüğü

YEM KANUNU

YEM YÖNETMELİĞİ

VE

TEBLİĞLER

YEM     KANUNU

Kanun  No                                  	: 1734

Kabul    Tarihi                            	:  29.5.1973

Yayım  Tarihi                             	:  7.7.1973

Yayımlandığı Resmi Gazete No 	:  14557

#### BÖLÜM  : I

#### AMAÇ VE KAPSAM

##### MADDE  1 – Bu kanunun amacı  : hayvanların rasyonel bir şekilde beslenmelerini sağlamak ve hayvansal üretimi geliştirmek üzere , ticarete arz edilecek yemlerin hazırlanması,  imali , ihracı sürüm ve satışını belli esaslara bağlamaktır.

##### MADDE  2 – Ticarete arz edilecek yemlerin hazırlanması , imali , ithali , sürümü ve satışları ile yemlerin özelliklerine göre sahip olacakları nitelikler ve ihtiva etmeleri gereken temel besin maddeleri cins ve miktarlarının tespiti , bu yemlerin beyana ve tescile tabi tutulmaları ve benzeri hususlar bu kanun hükümlerine tabidir.

#### BÖLÜM  :  II

TARİFLER VE SINIFLANDIRMA

MADDE   3 – Bu kanunda geçen başlıca terimlerin anlamları aşağıda gösterilmiştir:

Yem  : Madde ve enerji bakımından hayvanın yaşama ve verim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ve belli sınır ve şartlarda yedirildiği zaman hayvan sağlığına zararlı olmayan organik ve inorganik maddeler veya bunların karışımlarıdır.

Beyan  : Ticarete arz edilecek yemlerde değer tayinine esas olan temel besin maddeleri oranlarının yazılı olarak belirlenmesidir.

Ruhsat  :  Yem imal etmek üzere kurulan işletmelere asgari teknik ve sağlık şartlarının haiz olmaları halinde verilen yem imal belgesidir.

Tescil  :  Beyana tabi olan yemlerin ihtiva ettikleri her türlü maddelerin adları ile yemin ticari adı ve nevinin ve değer tayinine esas olacak temel besin maddeleri muhtevaları itibarıyla norm veya standartlara uygun olmaları halinde Tarım Bakanlığı’nca ilgili kütüğe kaydedilmesidir.

Kontrol  :  Yem imal eden işletmelerin asgari teknik ve sağlık şartları yönlerinden denetimi ile yemlerin beyan ve tescile uygunluklarını tespit için yapılan fiziksel , kimyasal ve gerektiğinde biyolojik muayene ve analizlerdir.

Temel besin maddeleri  : Yemlerin terkibinde bulunan ve değer tayinine esas olan hamprotein , hamyağ , hamsellüloz , azotsuz öz maddeler , kalsiyum , fosfor ve benzeri besin maddeleridir.

MADDE  4 – Bu kanuna göre yemler aşağıda belirtildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

a) Kökeni Bitkisel Olan Yemler  :Yaş veya kuru olarak doğrudan doğruya kullanılmaya

elverişli olan her nevi otlar ile öğütülmemiş tane yemler , kök , yumru , meyve , saman , silaj yemleri ve benzeri bitkisel yemlerdir.

b)  Kökeni Bitkisel Olan Sanayi Kalıntıları : Bazı bitkisel ürünlerin işlenmesi sırasında elde olunan un , nişasta , bira , şeker , bitkisel yağ ve benzeri sanayiinin kalıntısı olarak ortaya çıkan ve yem olarak kullanılabilen maddelerle öğütülmüş her türlü bitkisel yemlerdir.

c)  Kökeni Hayvansal Olan Yemler : Hayvan ve organları ile hayvansal ürünlerin özel surette kurutulması ve öğütülmesinden elde olunan et unu , et kemik unu , kemik unu , kadavra unu , kan unu , balık unu , süt ve süt sanayii kalıntıları ve benzeri yemlerdir.

d)  Mineral Yemler : Kalsiyum , fosfor , tuz , iz mineraller , sentetik üre , amonyum tuzları ve benzeri gibi sadece mineral maddeler veya bunların karışımlarından ibaret olan yemlerdir.

e)  Yemlik Preparatlar  :  Kimyasal analiz , sentez veya istihraç yolları ile fabrikasyon şeklinde elde olunan ve yemin değerini artırmaya yardım edebilecek karakterdeki müstahzarlar ile antibiyotik , hormon ve vitaminler gibi koruyucu maddeleri ihtiva eden yemlerdir.

Hayvan hastalıklarının tedavisi veya önlenmesi maksadıyla kullanılan sulfamid , antibiyotik , hormon ve vitamin gibi ilaç ve maddeler bu tarif dışındadır.

f)  Karma Yemler  :  Çeşitli yemlerin standardına uygun olarak karıştırılmasıyla elde olunan yemlerdir.

BÖLÜM  : III

#### BEYAN , TESCİL , RUHSAT VE KONTROL İŞLERİ

MADDE  5 – Bu kanuna tabi yemleri satış için imal eden resmi ve özel işletme ve kurumlar yemlerin içinde bulunan ve değer tayinine esas olan temel besin maddeleri oranlarını ve karışıma giren yemlerin adlarını yazılı olarak bir beyanname ile Tarım Bakanlığı’na bildirme bildirmekle yükümlüdürler.

Hangi yemlerin beyana veya tescile tabi olacağı Tarım Bakanlığı’nca tayin ve ilan olunur.

Yemlerin değer tayinine esas olan temel besin maddeleri oranları;ambalajlı olarak satılan yemlerin ambalajları üzerine veya etiketlerine yazılır. Ambalajsız olarak satılanların ise yüz kilodan fazla miktarlardaki satışlarda , satıcı tarafından verilecek garanti belgesinde belirtilir.

MADDE  6 – Tescile tabi olan yemlerin , ticarete arz edilebilmesi için önceden Tarım Bakanlığına tescil ettirilmesi mecburidir. Tescil ile ilgili esaslar yönetmelikte gösterilir. İthal edilecek tescile tabi yemler de bu hükme tabidir.

MADDE  7 – Bu kanun kapsamına giren kökeni hayvani olan yemler , mineral yemler , yemlik preparatlar ile karma yemler gruplarına dahil olan yemleri satış için imal eden resmi ve özel işletme ve kurumlar yem imalatına geçmeden önce bu kanuna göre Tarım Bakanlığı’ndan ruhsat almaya mecburdurlar.

Bu gibi işletme ve kurumların tabi olacağı asgari teknik ve sağlık şartları yönetmelikte gösterilir.

Gerektiği hallerde yemlerin toptan ve perakende satış fiyatları ilgili Bakanlıkların mütalaası alınarak Tarım Bakanlığınca tespit olunur.

Ruhsat verilen işletmeler Tarım Bakanlığı yetkilileri tarafından yılda en az iki defa kontrol edilir.

1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına verdiği yetkiler saklıdır.

MADDE  8 – Bu kanunun kapsamına giren yemlerin ihraç ve ithali ilgili Bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle Tarım Bakanlığının iznine tabidir.

Beyan ve tescile tabi olan yemlerin ticarete arz edilirken veya ithal ve ihraçları sırasında fiziksel , kimyasal , biyolojik muayene ve analizlere dayanan kontrolleri Tarım Bakanlığı’nca yapılır. Kontrol için alınan örneklerin muayene veya analiz sonuçları en geç 30 gün içinde ilgililere bildirilir. Muayeneleri yapılmayan ve sonuçları ilgililere bildirilmeyen yemler satışa çıkarılamaz.

Bu gibi yemlerden alınacak örneklerin şekil ve miktarları , bunların muayene ve analiz metodları , rapor düzenlenmesi vesair ile ilgili hususlar yönetmelikte gösterilir.

Kontrol sonunda beyana ve tescile uygun olmadığı tespit edilen yemler hakkında bu kanuna göre gerekli işlemler yapılır.Bu kanunda açık hükümler bulunmaması halinde genel hükümlere göre hareket edilir.

MADDE 9 – İmalatçı , satıcı veya bunların temsilcileri muayene veya analiz sonuçlarına en geç 30 gün içinde itiraz edebilirler. Bu takdirde yeniden yapılacak muayene ve analiz Tarım Bakanlığı’nın diğer bir laboratuvarında veya üniversitede yaptırılır. Bu laboratuvarın vereceği rapor kesindir.

MADDE  10 – Tarım Bakanlığı’nın yetkili elamanları yem imal , depo ve satış yerlerine kontrol ve örnek almak maksadıyla izinsiz girebilirler.

Bu yemlerin sahipleri veya temsilcileri kendisinden istenen bilgileri , yem ve yemlerle ilgili maddeleri göstermeye ve kontrolü sağlayıcı tedbirleri almaya mecburdurlar.

Yem depolama ve satışa arzetme yerleri Tarım Bakanlığı’nın ruhsatına tabidir.

MADDE  11 – Tarım Bakanlığı’nca kontrol edilmek üzere alınan yem örnekleri için bedel istenmez.

BÖLÜM  :IV

###### CEZAİ HÜKÜMLER

*MADDE 12 – Beyan veya tescildeki niteliğe uymayan veya ambalajdaki vasıf veya markası değiştirilmiş yahut tahrif edilmiş olan veya bozulmuş yahut değiştirilmiş veya karıştırılmış yemleri üretenlere, beşbin Türk Lirasından yirmibeşbin Türk Lirasına kadar; satışa arzedenler veya satanlara ise, bin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

Hayvan sağlığı için tehlikeli olan yemleri bu özelliğini bilerek üretenler, satışa arzedenler veya satanlar, üç aydan bir yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

*MADDE 13 – Bu Kanunun 6, 7, 8 ve 10 uncu maddelerinde yazılı mecburiyetlere uymayanlara beşyüz Türk Lirasından binbeşyüz Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

MADDE 14 – Beyana ve tescile tabi oldukları halde , beyan ve tescil edilmemiş bulunan yemler Tarım Bakanlığı’nca usulüne göre satıştan men edilir.

*MADDE 15 – Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları mahallî mülkî amir tarafından verilir.

(* 08.02.2008 tarih ve 26871 sayılı resmi gazete Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)

BÖLÜM  :V

KURULUŞ

MADDE  16 – Bu kanunun kapsadığı hizmetleri ifa etmek üzere Tarım Bakanlığı bünyesinde “Yem Tescil ve Kontrol İşleri Dairesi” kurulur.

BÖLÜM  : VI

TÜRLÜ HÜKÜMLER

MADDE  17 – Yem fabrikası kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler Tarım Bakanlığı’na müracaatla kuracakları fabrikanın teknik özellikleri ve üretecekleri yemler bakımından müsaade almak zorundadırlar.

MADDE  18 – Tescil ettirdikleri yemleri imalden veya ruhsat aldıkları halde yem imalinden vazgeçenler durumu bir ay içinde yazılı olarak Tarım Bakanlığı’na bildirirler.

MADDE  19 – Türkiye’den transit olarak geçecek yemler bu kanun hükümlerine tabi değildirler.

MADDE  20 – Bu kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde kanunun uygulama şeklini göstermek ve kanunun yönetmeliğe bıraktığı hususları düzenlemek üzere Tarım Bakanlığı’nca bir yönetmelik hazırlanır ve Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulur.

GEÇİCİ MADDE  1 – Beyana  veya tescile tabi yemlerin imalatçıları ve satıcıları bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde beyan ve tescil ile ilgili hususları yerine getirmekle yükümlüdürler.

GEÇİCİ MADDE  2 – Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan yem imal eden kurumlar veya işletmeler bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde Tarım Bakanlığı’na başvurarak ruhsat almaya mecburdurlar.

MADDE  21 – Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE  22 – Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

YEM  YÖNETMELİĞİ,

EKLERİ

VE

TEBLİĞLER

05.8.1974 tarihli ve 14967 sayılı Resmi Gazetelerde Yayımlanmış olan ilk YEM YÖNETMELİĞİ ve EKLERİ üzerinde yapılan değişiklikler Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın  08.11.1996 tarihli ve 2734 sayılı yazısı üzerinde 1734 sayılı Yem Kanunun 20.maddesine göre , Bakanlar Kurulu’nca 02.12.1996 tarihinde kararlaştırılmış ve 15.5.1997 tarihli , 22990 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

YEM YÖNETMELİĞİ bu değişikliklere göre düzenlenerek aşağıdaki durumda sunulmaktadır.

YEM YÖNETMELİĞİ

BÖLÜM  : I

GENEL HÜKÜMLER

Kanuni Dayanak  :

MADDE  1 – Bu Yönetmelik; 29.5.1973 gün ve 1734 sayılı Yem Kanununun uygulama şeklini göstermek ve kanunun çeşitli maddeleriyle yönetmeliğe bırakılan hususları açıklamak üzere , Kanunun 20 nci maddesi uyarınca düzenlenmiştir.

Amaç  :

MADDE  2 – Bu Yönetmelik; hayvanların rasyonel bir şekilde beslenmelerini sağlamak ve hayvansal üretimi geliştirmek üzere ticarete arz edilecek yemlerin hazırlanması , imali , ithali , ihracı , sürüm ve satışlarının belli esaslara bağlanması ve yemlerin özelliklerine göre haiz olan olacakları nitelikler ve ihtiva etmeleri gereken temel besin maddeleri cins ve miktarlarının tespiti , bu yemlerin beyana ve tescile tabi tutulmaları ve benzeri hususlar gözönünde tutularak:

A)Yem imal eden kuruluşların , dolayısıyla yem imali ve pazarlama faaliyetlerinin memleket ve çiftçi ihtiyaçları doğrultusunda , sürekli olarak geliştirilmesini,

B)Yem imalathane ve fabrikalarının tesis ve işletmeleri sırasında vaki olabilecek teknik ve ekonomik  yanılmaları , eksiklik ve aksaklıkları giderme ve bu suretle hem imalatçıların hem de çiftçi ve memleket çıkarlarının üstün düzeyde tutulmasını,

C) Yemlerin belli norm ve standartlara uygun , garantili olarak ve dengeli fiyatlarla , kolaylıkla temin şartlarını , gerçekleştirecek hükümleri açık bir şekilde belirtmek amacı ile hazırlanmıştır.

Kapsam  :

MADDE  3 – Bu Yönetmelik; ticarete arz edilecek yemlerin :

1 – Tariflerini , sınıflandırılmalarını , norm ve standartlarla ilgili işlemlerini,

2 – Beyan , tescil , ruhsat ve kontrol işlerini,

3 – Laboratuvarlarda muayene ve analiz işlerini,

4 – Laboratuvar analiz metodlarını,

5 – İmal edildikleri işletmelerin  tabi olacakları asgari teknik ve sağlık şartlarını,

6 – Depolama ve satışa arz etme yerlerinin ruhsat için tabi olacakları şartları,

7 – İmal ruhsatları , satışa fiyatları , ithal ve ihraç işlemleri ile kanunda yer alan diğer hükümleri  ve Yem Tescil ve Kontrol Dairesinin kuruluş şeklini kapsar.

BÖLÜM  :  II

#### TARİFLER VE SINIFLANDIRMALAR

Tarifler  :

MADDE  4 – Yem Kanununda ve bu Yönetmelikte geçen başlıca deyim ve terimlerin anlamları aşağıda gösterilmiştir.

Bakanlık  : Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

Daire  : Yem Tescil ve Kontrol İşleri Dairesini,

Ekip : Ruhsata tabi yem imal eden işletmeler ve bunların depo ve satış yerlerinin mahallinde denetimi ve kontrolü için görevlendirilen yem konusunda eğitim görmüş biri sağlık hizmetleri sınıfından Veteriner Hekim,diğer ikisi Teknik Hizmetler sınıfından Ziraat Mühendisi olmak üzere üç kişilik Kontrolörler Kurulunu ifade eder.

Yem   : Madde ve enerji bakımından hayvanın yaşama ve verim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla belli sınır ve şartlarda yedirildiği zaman hayvan sağlığına zararlı olmayan,hayvanlardan tarafından faydalanabilecek durumdaki organik ve inorganik maddeler veya bunların karışımlarıdır.

Beyan  : Ticarete arz edilecek yemlerde değer tayinine esas olan temel besin maddeleri oranlarının ve form (1)’de bildirilen hususların yazılı olarak belirtilmesidir.

Ruhsat  : Ticarete arz edilmek için yem imal etmek üzere kurulan işletmelere asgari teknik ve sağlık şartlarını haiz olmaları halinde Bakanlıkça verilen yem imal belgesidir.

Tescil  : Beyana tabi olan yemlerin ;ihtiva ettikleri her türlü maddelerin adları,yemin ticari adı,çeşidi,değer tayinine esas olacak temel besin maddeleri kapsamı bakımından norm veya standartlarına uygun olmaları halinde Bakanlıkça ilgili kütüğe kaydedilmesidir.

Kontrol  : Yem imal eden işletmeler ile yem depolama ve satışa arz etme yerlerinin asgari teknik ve sağlık şartları yönünden denetimi ile yemlerin beyan ve tescile uygunluklarını tespit etmek için yapılan fiziksel,kimyasal ve gerektiğinde biyolojik muayene ve analizlerdir.

Temel Besin Maddeleri  : Yemlerin bileşiminde bulunan ve değer tayinine esas olan ham protein,ham yağ,ham selüloz,azotsuz öz maddeler,kalsiyum,fosfor ve benzeri gibi mineraller,vitaminler ve benzeri besin maddeleridir.

Analiz  : Beyana ve tescile tabi yemlerde Bakanlığın görevlendirdiği laboratuvarlarda veya göstereceği referans laboratuvarında,Bakanlıkça belirtilen metodlar çerçevesinde, uygulanan kimyasal,fiziksel ve biyolojik işlemlerdir.

Referans Laboratuvarı  :1’nci analize itiraz vukuunda kesin sonucu verecek analizi yapan laboratuvardır.

Yem Örneği (Numunesi)  : Analiz için ilgili laboratuvara gönderilmek üzere Bakanlığın görevli ve yetkili kıldığı kimseler tarafından depodan,fabrikadan,satış yerinden,tüketici ambarlarından,usulüne göre alınarak bir ambalaj içine konulmuş,ağzı mühürlenmiş ve durumu bir tutanakla tespit edilmiş olan yemlerdir.

Ev Hayvanları  :  Kürkü için beslenen hayvanlar hariç,insanlar tarafından normal olarak bakılan ve beslenen ancak tüketilmeyen türlere ait hayvanlardır. Bu hayvanlar özellikle; kedileri, köpekleri, kuşları, kemirgenleri, sürüngenleri, süs balıkları ile atlarını ve benzer hayvanları kapsar.

Karma Yemler  :  Çeşitli yem hammaddelerinin ve yemlerin norm veya standardına uygun şekilde karıştırılması ile elde edilen yemler olup bu yemler aşağıda tanımlanan tüm yem gruplarını kapsar.

Ev Hayvanları Yemleri  :  Ev hayvanları için üretilen yemlerdir.

Tam Yemler  :  Bileşimleri itibarıyla,hayvanların günlük beslenme ihtiyaçlarını tek başına karşılayan yemlerdir.

Tamamlayıcı Yemler : Belli maddeleri yüksek miktarlarda ihtiva etmekle birlikte bileşimlerinde dolayı,ancak diğer yemlerle beraber kullanıldıklarında hayvanların günlük beslenmesi için yeterli olan yemlerin oluşturduğu karışımlardır.

Özel Amaçlı Yemler  :  Diğer yemlerden veya ürün tiplerinden ayırt edici özellikte özel besleme amaçları güden yemlerdir.Bu tür yemlerin beyanının Bakanlık tarafından kabul edilmesi için;sayfa 41’de verilen form: 1-G ve sayfa 43’de  verilen form,üretici ve/veya ithalatçılar tarafından düzenlenerek,Bakanlığımıza başvurulacak Bakanlığımızca kurulacak komisyonda belgeler incelendikten sonra işlem yapılacaktır.

Fason Üretim  :  Ruhsatlı yem fabrikalarında,ticari olarak gerçek ve tüzel kişilerce norm veya standartlara uygun yem ürettirme şeklidir.

Sınıflandırma  :

MADDE  5 -  Yem Kanundaki sınıflandırmaya göre Yönetmelik kapsamına alınan yem çeşitleri aşağıda gösterilmiştir.

I.Kökeni Bitkisel Olan Yemler  :

Yaş ve kuru olarak doğrudan doğruya kullanılmaya elverişli olan her nevi otlar ile öğütülmemiş dane yemler,kök,yumru,meyve saman,silaj yemleri ve benzeri bitkisel yemlerdir.

Bunların grupları ve adları gösterilmiştir.

1) Yeşil Yemler  :

Taze olarak,doğrudan doğruya veya parçalanarak hayvan beslenmesinde kullanılan aşağıda yazılı buğdaygil,baklagil ve diğer familyalara ait yeşil yemler bu gruba girerler.

Buğday hasılı – arpa hasılı – çavdar hasılı – yulaf hasılı – darı hasılı – mısır hasılı – kültürü yapılan diğer buğdaygil yeşil yem bitkileri – her türlü yonca – her türlü bakla

her türlü tırfıl – yeşil fiğ – yeşil burçak – korunga(evliya otu) – yeşil bezelye – yeşil soya fasulyesi - ayçiçeği hasılı – çayır otları – yemlik lahana ve yaprakları – yemlik ebegümeci – havuç yaprakları – hayvan pancarı yaprakları – şeker pancarı yaprakları – yer elması yaprakları – hardal bitki parçaları – deniz yosunları vb yeşil yemler.

2) Kuru Otlar  :

Buğdaygil ve diğer familyalara ait yeşil yemlerin tabii yollarla kurutulmalarıyla elde edilen ve doğrudan doğruya veya parçalanıp kıyılarak hayvan beslenmesinde kullanılan sap ve yapraklardır.

3) Sun’i Kurutulmuş Otlar  :

Buğdaygil, baklagil ve diğer familyalara ait değerli yeşil yemlerin körpe halde biçilip,sıcak hava akımında kurutulmasıyla elde edilen yemlerdir.

Sun’i kurutulmuş otlar;kiloğramında 150 mg’ın üzerinde karotin,180 gr’ın üzerinde ham protein ve 250 gr’ın altında sellüloz ihtiva etmeleri halinde kesif yem sayılırlar.

4) Saman,Kavuz,Kılıf ve Kavuzları  :

Kültüre alınan ve alınmayan buğdaygil,baklagil ve diğer familyalara ait bitkilerin tohum ve meyveleri elde edilirken harmanda arta kalan aşağıda yazılı saman,kavuz,kılıf,kabuk vb kalıntılardır.

Arpa samanı – buğday samanı ve kavuzu – çavdar samanı ve kavuzu – yulaf samanı ve kavuzu – darı samanı ve kavuzu – mısır samanı ve koçanı – çeltik samanı ve kavuzu – gernik ve kaplıca samanları – kuş yemi samanı – her türlü bakla samanı ve kılıfı – bezelye samanı ve kılıfı – burçak,fiğ samanları ve kılıfı – fasulye ve börülce samanları – mercimek samanı ve kılıfı – nohut samanı – soya fasulyesi samanı ve kılıfı – üçgül ve yonca samanları – yer fıstığı samanı – ayçiçeği samanı ve tablası – pamuk tohumu kabuğu (çiğit kabuğu – kapçık) – keten samanı ve kavuzu – kolza samanı vb saman,kavuz,kılıf ve kabuklar bu gruba girerler.

5) Sap ve Yapraklar  :

Yeşil yemlerin kurutulmuş olan sap ve yaprakları bu gruba girerler.

6) Ekşitilmiş (silaj-silo) Yemler  :

Yeşil yemlerin ve suca zengin diğer yemlerin uzun süre muhafazasını sağlamak üzere, belirli şartlarda bir fermantasyon devresi geçirmeleri sonucu elde edilen aşağıda gösterilen yemlerdir.

Yonca silajı – mısır silajı – (mısır-baklagil silajı) – (çayır üçgülü-çimen silajı) – (fiğ-çavdar) silajı – (şeker pancarı-hayvan pancarı)silajı – (fiğ-yulaf-çavdar) silajı vb silaj yemler bu gruba girerler.

7) Kök veya Yumru Yemler  :

Yedek besin maddelerini köklerinde veya toprak altı dallarında depo eden ve doğrudan doğruya veya parçalanarak hayvanlara yedirilen,suca zengin yemler ile insan yiyeceği özelliğini kaybetmiş aşağıda gösterilen kök ve yumrulardır.

Hayvan pancarı – şalgam – patates – tatlı patates vb kök ve yumrulardır.

8) Dane Yemler ve Meyveler :

Doğrudan doğruya, kırılarak veya öğütüIerek hayvanlara yedirilen buğdaygiI, baklagil ye diğer familyalara ait tohum dane ve meyveler ile insan yiyeceği olarak kullanilma özelliğinde olmayan aşağıda gösterilen tohum, dane ye meyveler bu gruba girerler

Her türlü buğday, - arpa, - çavdar, - çeltik, - her türlü darı - kaplıca, - mısır, - yulaf,-yem bezelyesi, - burcak, - her türlü fiğ, - nohut (standart dışı), - yer fistığı (standart dışı), - apsir, - pamuk tohumu (çiğit), - meşe palamudu ve insan yiyeceği olarak kullanılmayan diğer dane ve meyveler.

# II- Kökeni Bitkisel Olan Sanayi Kalintilari

Bunlar : Bazi bitkisel Urünlerin işlenmesi sırasında elde olunan un, nişasta, bira, seker, bitkisel yağ ve benzeri sanayinin kalıntıları olarak ortaya çıkan ve yem olarak kullanılabilen maddelerle öğütülmüş her türlü bitkisel yemlerdir.

1) Değirmencilik Kalıntıları :

Bunlar:	DeğirmenIerde işlenen danelerin eleme ye soyulmalarindan başlayarak un haline gelinceye kadar gecen safhalarda elde edilen aşağıda adları yazılı kalıntılardır.

Buğday kepeği ve razmolu, - bonkalite, - bulgur kepeği, - yulaf ezmesi, - çavdar kepeği, - mısır kepeği, - pirinc kepeği, - baklagil kepekieri vb ezme ye kepekler.

2) Nişastacılık Sanayi Kalıntıları :

Nişastaca zengin ürünlerden nişasta elde edildikten sonra art kalan aşağıda adları yazılı kalıntılar bu gruba girerler. Bunlar taze olarak veya kurututarak hayvanlara yedirilirler.

Buğday posası, - buğday şilempesi, - mısır şilempesi, - mısır gluten yemi (mısır grizi), - mısır gluten unu (mısır proteini), - mısır özü (mısır embriyosu) küspesi, - patates posası, - patates şilempesi vb nişastacılık kalıntıları.

3) Fermantasyon Sanayii Kalıntıları :

3.1 Biracılık Sanayii Kalıntıları :

Biranın yapımı sırasında elde olunan aşağıda adları yazılı kalıntılardır. Malt çimi, -malt posasi, - bira mayası, - şerbetci otu posasi vb biracılık kalıntılari.

3.2 AIkol Sanayii Kalıntıları :

Alkol ye alkollü içkilerin elde edilmesi sırasında artaa kalan, doğrudan, doğruya veya kurutularak hayvanlara yedirilen posalar bu gruba girerler.

Melas mayasi (ispirto mayasi) vb alkol sanayi kalıntıları gibi.

3.3 Şarapçılık Sanayii Kalıntıları :

Şarap imali sırasında elde edilen aşağıda adları yazılı kalıntılar bu gruba girerler. Üzüm cibresi, - şarap mayası, - elma posasi vb posa cibreler gibi.

4) Şeker Sanayii Kalıntıları :

Seker pancari veya kamışindan  şeker üretillirken elde edilen kalıntılardır.

şeker pancarı posası veya talaşı, ,-şeker kamışı posası veya talaşı, - melaslı şeker pancarı posası, - melas vb şeker sanayii kalıntıları, bu gruba girerler.

5) Yağ Sanayii Kalıntıları :

Yağlı tohumlardan yağ elde edildikten sonra arta kalan aşağıda adları yazılı kalıntılardır.

Ayçiçeği tohumu küspesi, - pamuk tohumu (ciğit) küspesi, - haşhaş tohumu küspesi,

-	keten tohumu küspesi, - kendir tohumu küspesi, - soya fasulyesi küspesi, - susam tohumu kuspesi, - yerfıstığıi küspesi, - fındık ve ceviz küspeleri, - aspir tohumu küspesi, -tütün tohumu küspesi, - kolza küspesi vb yağ sanayii kalıntıları gibi.

6) Diğer Bitkisel Sanayii Kalıntıları:

Marmelat, meyve suyu, salca vb mamuller elde edildikten sonra kalan kallntllardlr. Portakal ve turunçgil posalari, - elma posası, - çilek posası, - domates posası vb diğer bitkisel sanayii kalıntıları bu gruba girerler.

III. Kökeni Hayvansal Olan Yemler:

Kadavraların, hayvan organlarının ve hayvansal ürünlerin özel surette kurutulmasi ve öğütütmesinden elde olunan et unu, et - kemik unu, - kemik unu, kadavra unu ve balık unu ile süt ye süt sanayii kalıntıtarı, mezbaha kalıntıları, deniz hayvanlarından elde olunan vb yemlerdir.

1) Süt ve Süt Sanayii Kalıntıları :

Yağlı ve yağsız (yavan) süt tozu, - yayık altı, - peynir suyu kalıntılardır.

2) Mezbaha Kalıntıları :

Kan unu, et unu, - et-kemik unu, - kemik unu, - karaciğer unu, - kadavra unu, -yemlik et konserveleri, tavuk mezbaha kalıntı unları vb mezbaha kalıntiları bu gruba girerler.

3) Deniz, Göl, Nehir Hayvanlarından elde olunan yemler :

Her türlü balık unu, - her türtü balık yağı (insan tedavi ve beslenmelerinde kullanılan haric), - her türlü balık karaciğer unu vb deniz hayvanlarından elde edilen yemler.

IV.Mineral Yemler:

Yalnız yem sanayiinde ye hayvan beslenmesinde kullanılan belli başlıIarı aşağıda gösterilen kalsiyum, fosfor, sodyum gibi makro elementlerin ve demir, bakır, çinko gibi iz elementlerin tuzları veya diğer biIeşikleri ile amonyum tuzları ve benzeri maddeler veya bunlarin karışımlarıdır.

Sentetik bir madde otan organik yapiti~taki üre de bu grupta yer almaktadir.

Sodyum klorür (yemek tuzu), - sodyum molibdat, - sodyum bikarbonat, - sodyum iyodür, - sodyum selenit, - sodyum selenat,-kalsiyum asetat, - kalsiyum asetoklorit, -kalsiyum klorit, - kalsiyum fumarat, - kalsiyum glikonat, - kalsiyum laktat, - kalsiyum sülfat (jips), - kirec taşı, - mermer tozu (kalsiyum karbonat), - kalsiyum, mağnezyum fosfat, - mono di-tri kalsiyum fosfat, kalsiyum iyodat, - kalsiyum molibdat, - deniz hayvanlarının kabukları, - kemik kömürü, kemik külü, - mağnezyum karbonat, -mağnezyum sitrat, - mağnezyum fumarat, - mağjnezyum glikonat, - mağnezyum Iaktat, mağnezyum oksit, - mağnezyum sülfat, - mono di-tri mağnezyum fosfat, - demir-2 karbonat, - demir-2 fumarat, - demir sülfat, - kobalt asetat, - kobalt kiorit, kobalt nitrat,-	kobalt sülfat, - bakır iyodür, bakır asetat, - bakır karbonat, bakır-2 oksit, - bakır sülfat(göz taşı), - potasyum iyodat, - mangan-2 karbonat, - mangan-2 oksit, mangan-2 sülfat ,

-amonyum molibdat, - molibden oksit, - çinko karbonat, - çinko oksit, - çinko sülfat, - çinko asetat ,sentetik üre vb mineral yemler.

V. Yemlik Preparatlar :

Kimyasal analiz, sentez veya istihraç (extraction) yolları ile, fabrikasyon şekIinde elde edilen ve yemin değerini, organizmada değerIendiriimesini arttırmaya yardım edebilecek nitelikteki müstahzarlar ile antibiyotik hormon ve vitaminler gibi katkı maddelerini ihtiva eden yemlerdir.

Hayvan hastalıkiarının tedavisi veya önlenmesi maksadı ile kullanılan sülfamit, antibiyotik, hormon ve vitaminler gibi ilaç ve benzeri maddeler bu grup dışında sayılırlar.

IV. Karma Yemler :

Bu yemler aşağidakı şekilde sınıflandırlır :

Kanatlı ve diğer kümes hayvanlarının karma yemleri,

Küçükbaş hayvanların karma yemleri,

Büyukbaş hayvanların karma yemleri,

Laboratuvar hayvanlarının karma yemleri,

Su ürünlerinin karma yemleri,

Kürk hayvanlarının karma yemleri,

Ev hayvanlarının karma yemleri ve diğer hayvanların karma yemleri,

Bu yemlere; ekli 3 nolu listede isimleri bulunan maddeler katılamaz.

Bu bölümdeki sınıflandırmaya dahil yem çeşitIerinden, günün şartIarına, hayvan besleme bilimi ve teknoiojisindeki gelişme!ere gore bazılarını çikarmaya veya yenilerini eklemeye Bakanlık yetkilidir.

BOLÜM : III

BEYAN, TESCİL, RUHSAT VE KONTROL  İŞLERi

Beyan İşIemi ve ŞekIi :

MADDE  6 - Yönetmeliğe ekli 1 No.iu listede isimleri bulunan yemler beyana tabi yemlerdir. Bu yemlerin beyan işlemleri aşağıdaki şekiIde yapıIır.

a)Bu yemleri satış için imal ve ithal eden gerçek ve tüzel kişiler yemlerin içinde bulunan değer tayinine esas olan maddelerin oranlarını Yönetmelik ekindeki Form (1) beyannamesine gore BakanIığa bildirmek ve beyanla Igili işlemlerini satışa ve ithalata başlamadan önce tamamlamak zorundadırlar.

b) Beyana tabi yemlerin her birinin karşisında o yemin değer tayinine esas olan maddelerinden hangi oran veya miktarlarda beyan edileceği (x) işareti ile gösterilmistir.

c) Beyana tabi yemler için tanzim olunan Form (1) beyanname bir dilekçe ile BakanIığa teslim edilir. Beyannamelerin gizIilği esastır.

d) Yemlerin beyanında beyan edilecek maddeler ye diğer özellikler hayvan besleme bilimi ve yem teknolojisindeki geIişmeIer dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenen kriterlere gore değerlendiriIir.

Fason Uretim :

MADDE 7 - Fason üretimde üretimi yapan ile yaptıran gerçek veya tüzel kişiIer üretime başIamadan önce; karşıIıkIı yapılacak sözIeşme, ticaret sicili, norm veya standartlara uygun olarak tanzim edilecek beyan, tescil ye yem mevzuatınca gerekli görülen belgeleri Bakanlığa teslim etmek zorundadırlar.

Sorumluluk mekanizması ve kanuni takiplerde sözleşmeye imza koyan her iki taraf da 47. madde gereği sorumlu tutulurlar.

Beyanda Belirtilecek Bilgiler :

MADDE 8 - Beyana tabi yemlerin ambalajlı satışlarında; Ambaiaj üzerinde veya etiketinde, ambalajsız satışIarda ise, 100 kg’dan fazla olan satışIar için satıcı tarafından verilecek garanti belgesinde, aşağıda yazilı bilgilerin bulunması zorunludur.

a) İmalatçı veya satıcının isim ve açık adresi,

b) Varsa firmanın amblemi ve telefon No.su,

c) Yemin adı ve imal tarihi,

d) Yemin 7’nci maddeye gore beyan edilen temel besin maddelerinin ayrı ayrı oranları veya miktarları,

e) Beyanın tarih veya No.su,

f) Ambalaj içindeki yemin net ağırlığı,

g) Kullanma ve muhafaza tarifnamesi,

h) Son kullanma tarihi veya üretim tarihiyle kullanma süresi,

i) Parti numarası.

Etiket ve Belgeler :

MADDE 9 - Ev hayvanları yemlerinin etiketleri hariç, etiket ve garanti belgelerinin boyutları 8x15 cm’den kuçük olmamalı, ambalaj üzerinde, etikette veya garanti belgesinde venilmesi gereken bilgilerin okunaklı olarak, kolay anlaşılır bir dille yazılmasi, kullanılan malzemenin mürekkebin yapıştırıcı vb.nin sağlığa zararlı olmaması zorunludur.

Etiket veya garanti belgelerinde tüketiciyi aldatıcı şekiIde; resmi, şekiI ve yazılar yer alamaz. Yemin muhtevasında hayvan sağlığı ve verimle ilgili kullanımı sınırlayıcı maddeler varsa bunu betirten uyarıcı veya eğitici bilgilerin etiket ve garanti belgelerinde yer almasi zorunludur.

Yemin ambataı üzerinde “kg” olarak miktarı rahatca görülebilecek büyüklükte yazılmalı, etiket ambalaj üzerinde gözle rahatca görülebilecek şekilde yerIeştiriImeIi ve üzerinde hiç bir düzeltme yapıImamş  olmalıdır.

icarette konu olan yemlerin etiket, ambalaj vb belgeleri ile ilgili hususlarda değişikIikler yapmaya Bakanlık yetkilidir.

Tescil ile iigili beyan :

MADDE 10 - Yönetmeliğe ekli 2 No.lu listede adları yazılı olanlar :

a) Yemleri satış için imal eden ve özel işletme ve kurumlar ; yemlerin içinde bulunan ve  değer tayinine esas olan temel besin maddelerinin oranlarını ve karışıma giren yemlerin  adlarını, en az en cok oranlari ile miktarlarını yahut en az en çok oranları veya miktarlarını yemin ticaret adını ve nevini yönetmelik ekindeki Form (2) beyannameye göre Bakanlığa  bildirmek ve tescil ile iigili işiemlerini satışa geçmeden önce bitirmek zorundadırlar.

b) Tescile tabi yemlerden herbirinin karşısına o yemin değer tayinine esas olan temel  besin maddeleri lie verilecek diğer bilgilerden hangilerinin oranları veya miktarlarının biidiriIeceği (x) işareti ile gosterilmiştir.

c) Tesciie tabi yemler için tanzim olunan (Form 2) beyanname kapalı ve mühürlü bir  zarf içerisinde ve bir belge mukabilnde Bakanlığa teslim edilir veya iadeli taahhütlü olarak posta lie gönderiiir.

Bu beyannameler, görevli ve yetkili kılınan memurlarla , yemi imal edecek firmanın  yetkilieri dışında, herkese gizlidir. Gizliliğin sağlanması için Bakanlıkça gereken bütün tedbirler alınır.

Tescil İşIemi :

MADDE 11 - Dairece form 2 beyannamesi, ilgililer huzurunda ve gizlilik tedbirleri alınarak , açılır. Tescile tabi yemin beyanı, yönetmelik ekindeki çeşitli karma yemlerin normlarını gösteren tablolarla karşiiaştırılır. Beyanın bu normlara uygun olması halinde beyan oiunan bilgiler, Dairedeki kütüğe kaydedilir.

Tescile tabi yemin ilgli kütüğe kaydedilmesi ile tescil işlemi tamamlanmış sayılır ve keyfiyet taahhütlü bir mektupla imalatçıya duyurulur.

Beyanin (bilgilerin) normlara uymamasi halinde o yem tescil edilmez ve durum imaiatcıya aynı şekiIde en kısa sürede duyurulur.

Liste ve Tablolarda Değişiklik :

MADDE 12 - Hayvan besleme biliminde, yem imal teknolojisinde , hammadde  üretiminde ve benzeri konularda meydana gelen temel değişme ve gelişmelere göre  ekli listelerde değişklik yapmaya veya yeni listeier yayımlamaya Bakanlık yetkilidir.Bu degişiklikler ve bunların yürürlük tarihleri tebliğIe ilan edilir.

Ambalaj ve Etiketler :

MADDE 13 - Tescile tabi yemler ambalajsız olarak alınıp satılamazlar.Her ambalajda ambalaj üzerinde veya etiketinde,

a) !malatcı firmanın açık adresi, varsa telefon No.su ,amblemi ,

b) Yemin nevi ve tescil ettirilen ticari adi,

c) Tescilin tarih ve No.su,

d) 8’inci maddeye gore verlimesi zorunlu bilgilerden temel besin maddelerinin oranları veya miktarları ile karşıma giren yemlerin ve katkı maddelerinin adları ,

e) Ambaiaj içindeki yemin net ağırlığı,

f) Yemin yedirileceği hayvanların türü ve yaşı,

g)Yemin imal tarihinin, açık, okunaklı silinmeyecek ve ambalajdan ayrılmayacak bir şekilde yazılması zorunludur.

Ambalaj Satışlar :

MADDE 14 - Ambalajsız satışlarda 8 ve 13’üncü maddelerde belirtilen bilgileri ihtiva eden garanti belgesini satıcı alıcıya vermek , alıcı da satıcıdan almak mecburiyetindedir.Yukarıda anılan durumlar haricinde ambalajsız satış yapılamaz.Ambalajsız satışlarda nakil için kullanılan tüm araçlar yemin mühtevasını bozmayacak şekilde özel tertibatlı olmalıdır.Nakil için kullanılan vasıtaların tabi olacağı asgari teknik ve  sağlıkk sartlarını Bakanlık belirler.

İthal Edilecek Yemler :

MADDE 15 - Yabancı ülkelerinden ithal edilecek tescile ve beyana tabi yemler  hakkında Türkiye’de imal edilen yemlerin tescil ve beyanları ile ilgili hükümler uygulanır.

Buniarin dışındaki yemler hakkında ise Bakanlıkça belirlenen esaslar uygulanır.

Ruhsat Alma Zorunluğu :

MADDE 16 -Yem kanunu kapsamına giren ve bu yönetmeliğin 5 inci maddesinde detaylı şekilde gösterilen yemlerden ;

a) Kökeni hayvansal olan yemler,

b) Mineral yemler,

c) Yemlik preparatlar,

d) Karma yemler, sınıflarına girenleri satış için imal edecek resmi ve özel işletme ve kurumlar , yem imalatına geçmeden önce Bakanlıktan ruhsat ( Yem İmal Belgesi ) almak zorundadırlar.

Baş Vurma :

MADDE 17 - İşletme ve kurumlar ; satış için yem imalatına geçmeden önce yemin imal edildiği fabrika veya imalathanenin teknoiojik sıraya göre tüm yapı ve tesis detaylarını gösterir projesini, vaziyet planını ve ilgili diğer belgeleri bir dilekçeye ekleyerek ,

Bakanlıktan ruhsat isteminde buiunurlar.

Ruhsat verilmesi için istemde bulunan işletme ve kurumların ham ve mamul madde depoları dahil her türlü yapı tesislerinin tamamlanmış ve yem imalatına hazır duruma getirilmiş olması  şarttır.

Yapılacak İncelemeler :

MADDE 18 - Ruhsat istemi lie ilgili dilekçenin Bakanlığa intikalinden itibaren en geç  15 gün içinde Bakanlıkça görevlendirilen ekip, gerekli incelemeleri yapmak amacıyla, mahalline gönderilir .

Ekip; Bu yönetmelikte belirtilen esaslara göre, asgari teknik ye sağlık şartIarının mevcut olup oImadığını, işletmenin 1734 sayıIı Kanunun öngördüğü kaliteli ye sağlıklı yem imali için gerekli tesislere ye donanımlara sahip bulunup bulunmadığını araştırır. Makinaların düzgün çalşışıp çalışmadığını, sık arıza yapan mi’adlı aksamın yedeklerinin mevcut olup olmadığını, su, elektrik ye buhar tesisatının yeterIiliğini, ham ye mamul madde depolarının uygunluğunu,aspiratörleri, lüzumlu görülecek diğer hususları yerinde inceler. Ekip bu inceleme sonuclarını rapor halinde en gec onbeş gün içinde Bakanlığa sunar.

Belge Verilmesi (ruhsat) :

MADDE 19 - Satış için yem imal etmek üzere kurulan işletmelerin kurma iznine esas olmak şart ye vasıfların yerine getirdiği anIaşıldığı takdirde (Yem lmal Belgesi) verilir.

Bu şartların devamı süresinde verilen ruhsat geçerlidir. 1593 sayılı Urnumi Hıfzıssıhha kanunun sağlık ye sosyal yardım bakanlğına verdiği yetkiler saklıdır.

Eksikliklerin Bulunması Hali  :

MADDE 20 - Ruhsat talebinde bulunan işletmelerin kontrolünde eksiklikler tespit edilmişse, bu eksikliklerin ikmali icin müracaat sahibine yeterli bir süre verilir ye sürenin sonunda kontrol ekibi tekrar görevlendirilir. Eksikliklerin tamamlandığının ekip raporu ile tevsiki halinde ruhsat verilir.

İmal ve Kontrolleri  :

MADDE 21 - Yem imal belgesi alan işIetmeIerin; Bakanlık ekipleri tarafindan yılda en az 2 defa ye belli edilmeyen tarihlerde kontrol edilmesi zorunludur. Bu kontrollerde alınan numunelerin analiz ücretleri ilgili fabrika ye işletme tarafindan karşılanır.

Fabrika ye işletmelerin kontrolünde, teknik ye sağlık şartları Bakanlıkça belirlenecek olan ye işletme sahiplerinin sorumlu olacağı; yem üretim zincirinde tehikelerin ortaya çıkabileceği kritik noktalarin belirlenmesi ye bunlarin izlenmesiyle ilgili kontrol sistemlerinin oluşturulmuş olması aranır.

Ekipler yem imal depolama ye satış yerlerine; kontrol ye numune almak maksadıyla izinsiz girebilirler. Bu yemlerin sahip veya temsilcileri, kendilerinden istenilen bilgileri vermeye, yem ye yemlerle ilgili maddeleri göstermeye ye kontrolü sağlayıcı tedbirleri almaya mecburdurlar. Özel ticari sırlar saklıdır.

Bakanlıktan ruhsat alan her yem fabrikası yılda en az üç defadan az olmamak kaydıyla Bakanlık ekipleri denetiminde fabrikaların ürettiği yemden alınacak yem numunelerini analiz ettirmek ve analiz sonuclarını il Müdürlüklerine ibraz etmek zorundadırlar.

Kontrol sırasında her hangi bir engelleme ile karşılaşan görevli ye yetkililer durumu bir tutanakla tespit eder ye gereği yapılmak üzere mahallin mülki amirine sunarak kendilerinden yardım isteğinde bulunurlar. Ayrıca bu durum Bakanlığa da bildirilir.

Laboratuvar Kontrolleri  :

MADDE 22 - Beyan ye tescile tabi yemlerin ticarete arz edlirken fiziksel, kimyasal, biyolojik muayene ye analizlere dayanan kontrolleri laboratuvarlarda Bakanlıkça yaptırılır.

Bakanlık, laboratuvara gonderilen numunelerin hangi işIetmeye ait olduğunun gizli kalmasi için gerekli tedbirIeri alır.

Şikayet halleri ile imalatçısı tarafindan formüI değişikIiği bildirilen karma yemlerin muayeneleri laboratuvarlarda öncelik ye ivedilikle yapılır.

İthal Sırasında Kontrol  :

MADDE 23 - Yem ithalatı aşağıdaki hususlar doğruItusunda yapılır.

a) Yem ithal etmek isteyenler yemlerin beyan ye tescil işlemIerini yaptırarak Bakanlıktan izin almak zorundadırlar.

b) Yem ihal etmek isteyenler, beyan ye tescil beyannamelerinde belirttikleri bilgileri ihtiva eden anaIiz raporu, proforma fatura ye Bakanlıkça istenilecek diğer belgelerle müracaat ederler. Bakanlıkça uygun bulunan müracaatların ithali için gerekIi izin verilir.

c) Gümrüğe gelen yemler, bu Yönetmelik esaslarına göre, yetkililer tarafindan incelenir.

d) Gümrükte yemlerden usulüne göre numune alınarak laboratuvara sevkedilir. Numuneler, analiz ücretleri ithalatçıya ait olmak üzere laboratuvarlarda öncelikle muayene ye analize tabi tutulur ye durum bir raporla tespit edilir.

Bu tetkik, muayene ve analiz sonucları belgelerde belirtilenlere ye yönetmelik hükümlerine uyması halinde bu yemlerin gümrükten çıkartılmasına ye usulüne göre satışına izin verilir.

Bakanlık ithalatla ilgili tüm hususlarda gerekli gördüğü tedbirleri alır.

İhraç Sırasında Kontrol  :

MADDE 24 -Yemlerin ye yemlik maddelerin ihracında ihracatçı, BakanIğın istediği belgelerle müracaat eder. Alıcı firmanın istekleri doğruItusunda, ücreti ilgili firmaya ait olmak üzere kontrol yapılır. Numunelerin kontrol sonuçlarını belirten raporların uygun bulunması halinde ilgili malın fiili ihracına izin verilir.

Bakanlık ihracaatla ilgili tüm hususlarda gerekli gördüğü tedbirleri alır.

Kontrol Sonuçlarina İtiraz  :

MADDE 25 - Kontrol için alınan yem numunelerinin muayene ye analiz sonuçları numunenin alınmasından itibaren en cok 30 gün içinde ilgililere yazılı olarak bildirilir.

lmalatçı, ithalatçı, satıcı veya bunların kanuni temsilcileri muayene veya analiz sonuçlarına en geç 30 gün içinde itiraz edebilirler. Bu taktirde yeniden yapılacak muayene veya analiz BakanIığın belirleyeceği diğer bir laboratuvarda yaptırılır. Bu laboratuvarların verecekleri ikinci muayene veya analiz sonuçları en geç 30 gün içinde ilgililere bildirilir ve bu sonuçlara göre gereken işlem yapılır.

Referans laboratuvarlarında yaptırılacak muayene veya analizlerin ücreti itirazcı tarafindan ödenir.

## BÖLÜM: IV

## LABORATUVAR MUAYENE VE ANALİZLERİ

Numune Alma TekniĞi ve Lüzumlu Materyal :

MADDE 26 - Yem Kanununa ve bu yönetmelik esaslarına göre yapılacak normal kontrollerde veya şikayet hallerinde laboratuvarlara gönderilmek üzere alınacak yem numuneleri Bakanlığın yetkili ekip veya kontrolörleri veya görevlendirdiği kimseler tarafından atanırlar. Bunlar numunenin alınış ve görderilş usül ve esaslarından sorumludurlar. Gümrüklerdeki kontroller de normal kontrol sayılır.

Alınacak numuneler karşılığında herhangi bir bedel ödenmez.

Ambalajlı satılmak zorunda olan yemlerden alınacak numuneler mutlak surette ambalajı açılmamış veya hasara uğramamış olanlardan alınırlar.

Numune alma teknikleri Bakanlıkça hazırlanıp yürürlüğe konulacak ayrı bir yönetmelikle belirtilir.

Alınacak Numune Miktarları  :

MADDE 27 - Yemlerden kontrol için alıncak numunelerin en az miktarları aşağıda gösterilmiştir.

a)Kökeni bitkisel olan yemler		: Beheri 0,5 kg’dan 4 adet,

b) Bitkisel sanayi kalintilari		: Beheri 0,5 kg’dan 4 adet,

c)Kökeni hayvansal olan yemler	: Beheri 0,5 kg’dan 4 adet.

d)Yemlik preparatlar

Saf			:Beheri  50 g’dan 4 adet,

Karma			:Beheri  0,5 kg’dan 4 adet,

e) Mineral yemler			: Beheri 0,5 kg’dan 4 adet,

f) Karma yemler			: Beheri 0,5 kg’dan 4 adet,

- Biyolojik muayeneyi gerektirén hallerde yedirme için yeteri kadar numune alınır.

Numune Ambalajları  :

MADDE 28 - Numuneler, yemin özelliğine göre aşağıda yazılı ambalaj nev’ilerinden birine konur ye üzerlerine “Bu Yem Örneği Kontrol için Daire Tarafindan Alınmıştır” ibaresi bulunan bir etiket yapıştırılır.

a)Kavanoz (cam, plastik, şeffaf veya renkli)

b)Bez torba,

c)Naylon torba,

d)Teneke kutu,

e)Mukavva kutu,

Yemlerin niteliklerine göre bu ambalaj nev’ilerinden hangilerine ve ne şekIinde konacağı 26 nci maddede sözü geçen yönetmelikle belirtlir.

Bir yemden 4 adet numune alınır ye bu numuneler aynı türden ambalajlara konulur.

Numune almak için Iüzumlu materyal Bakanlıkça temin edilir.

Numunelerin BakanIığa Gönderilmesi  :

MADDE 29 - Ambalajlar, iclerindeki yemin değiştirilmesine imkan vermeyecek bir biçimde, kapatılıp mühürlenir. Durum, örneği ekli ve Dairece herbiri ücer nüsha olarak matbu ciltler halinde önceden hazırlanan tutanağa geçilir ve bu tutanak numuneyi alanlar, yemle ilgili şahıslar (imalatcı, ithalatcı, satıcı veya alıcı ile varsa hazır buiunanlardan bir tanık) tarafindan imzalanır. Üç nüsha halindeki tutanakların (3 ncü nüshası) dip koçanda kalır. Numunelerden bin tutanağın ikinci nüshası ile birlikte ilgilisine mahallinde teslim edilir. Geriye kalan üç numune tutanağın birinci nüshası ile birlikte ayrı bir ambalaja konularak görevliler tarafından en kısa zamanda daireye teslim edilir veya P.T.T. idaresi yolu ile gönderilir.

Numunelerin BakanIığa Gönderilmesi  :

MADDE 30 - Daireye, gelen numunelere şifreli birer kod No.su yapıştırır ve bunlardan birini bir yazı ile muayene ve analiz için ilgili laboratuvara gönderir. Diğer numuneler tutanağı ile birlikte itiraz süresi sonuna kadar tanık numune olarak dairede muhafaza edilir. Yem numunelerinin, hangi imal işletmesine ait olduğu hususu analiz için görevli laboratuvardan gizli tutulur.

Alıkonulan Numuneler  :

MADDE 31 – Analiz sonuçlarına süresi içinde itiraz edilmediği takdirde tanık numuneler Dairece uygun görülecek bir biçimde değerlendirilir veya imha edilir.

Analiz Metodları  :

MADDE 32 - Beyan ye tescile tabi yemlerin laboratuvar analiz metodlarının;

a) İlkeleri,

b)Araç ye gereçleri,

c)Çalışma teknikleri,

d)Hesap şekli,

Dünyada en çok kullanılan ve üikemiz şartlarına göre en geçerli bulunan metodlar gözönünde bulundurulmak suretiyle, Bakanlıkça tespit olunur ye tebliğler halinde ilgililere duyurulur.

Sözü edilen tebliğler bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren Resmi Gazete ile yayınlanmaya başlanır.

Gelişen bilim ye tekniğin gereklerine göre analiz metodlarında yapılacak değişiklikler, ilgili laboratuvarlara ye diğer ilgililere Bakanlıkça, en kısa sürede aynı usule göre duyuruiur.

Rapor Düzenlenmesi  :

MADDE 33 - AnaIiz sonuçları, analizi yapan laboratuvar tarafindan Bakanlıkça hazırlanacak özel yönetmelikle belirtilecek şekil ye esaslara göre düzenlenecek raporla tespit edilir.

## BÖLÜM : V

YEM İMAL EDEN İŞLETMELERİN TABİ OLACAĞI

ASGARI TEKNİK VE SAĞLIK ŞARTLARI

Kökeni Hayvansal Olan Yemleri İmal Eden İşIetmeIerin Asgari Teknik KoşuIIarı:

MADDE 34- Kökeni hayvansal olan yemleri imal eden işIetmeIerde asgari teknik kosulları bakımından;

a) Parçalayıcı-Yıkayıcı (Hasher-Washer),

b) Kemik kırıcı,

c) Kan toplama tankı veya üstü kapalı kaplar,

d) Taşyıcı,

e) Pişirme kazanı, (Rendering kazanı),

f) Jet kondanse,

g) Sarnıç kazanı (Perkülatör),

h) Cendre (Pres)

I) Yağ toplama dinlendirme tankı,

j) Kek kırıcı,

k) Öğütücü,

I) Emtia taşıma arabaları (kapaklı)

m) İşIetmeye enerji sağIayan makinalar,

n) Elek,

o)Yeteri kadar kova, gelberi, kürek, çuval taşıma arabası, tartı aleti, ambalaj malzemeleri, dikiş makinasi veya çuval ağızIarının bağIanıp kurşunIanması için lüzümlu material, pülverizatör ve benzeri gibi ekipman ve makinalar bulunur.

İşletmenin projesinde üreteceği yem çeşidine göre, yukarıda belirtilen ekipman ye makinalardan Bakanlıkça lüzum gösterilenlerin mutlak suretle bulundurulması zorunludur.

Kökeni Hayvansal Olan Yemleri imal Eden İşIetmeIerin Asgari Sağlık KoşuIIarı :

MADDE 35 - Kökeni hayvansal olan yemleri imal eden işIetmeIer,hayvan sağIığının emniyeti yönünden aşağıda belirtilen koşullara uyarlar :

a) İmaIat kapasitesine yeter büyüklük ve hacminde, üstü kapalı, dış tesirlerden muhafazalı, iş akımına uygun, yeter bölmeli yapılarda, Etkombinası veya mezbahaların uygun ve müstakil bölümlerinde kurulurlar.

Bu işIetmeIerde, işçiIerin giyinme ye temizlenmeleri, hammaddenin depolanıp hazırlanması, üretim ve mamül madde depolanması için gerekli bölümler bulunur.

b) Bu işIetmeIerin etrafı duvar tel örgüsü ve benzeri tesislerle çevrilerek ve giriş çıkışlarda dezenfeksiyon için gerekli tertibat alınır.

c) İşyerinin zemini ve duvarları fayans, mermer, mozayik, beton, dayanıklı boya vb gibi kolayca temizlenebilir yapıda olur. Çalışan personelin gerekli hallerde kullanmasi için işletmede antiseptik sıvılar ihtiva eden kaplar bulundurulur.

İşyerinde ısıtma,aydınlatma, havalandırma, basınçlı sıcak ve soğuk su tesisatı bulundurulur.

d) Pişirme kazanları haftada en az bir defa, işIetmede kullanılan diğer bütün ekipman (motorlarhariç)  her gün iş bitimini müteakip yıkanip temizlenir.

e) Hammaddeler, hayvan sağIığını bozucu çeşitli mikoplarla buIaşık oIabileceğinden, hammadde dapolama va hazırlama bölümü ile diğer bölümler ve özellikle mamul madde deposu arasında mikropların taşınmasını önleyici tedbirler alınır.

f) İş yerinde kullanılan madeni araç, gereç ve makinaların (motorlar hariç) paslanmaz celikten veya galvanizli sactan imal edilmiş olması gerekir.

Her bölümde kullanılan araç ve gereçlerin üzerlerine hangi kısma ait oldukları yazılır.

g) İş yerinde çalışan personelin en az altı ayda bir sağlık kontrolleri yaptırılır ve kontrol sonuçları muhafaza edilir, iş yerinde bir ecza dolabı bulundurulur.

Mineral Yemler ve Yemlik Preparatlar İmal Eden İşIetmelerin Asgari Teknik KoşulIarı  :

MADDE 36 - Mineral yemler ye yemlik peparatlar imal eden işletmeler aşağıda belirtilen teknik koşullara        uyarlar:

a) İşletme kapasitesine yeterli büyüklükteki bir binada veya ilac fabrikalarının uygun bir yerinde kurulurlar.

b) Bu işletmIerde imal olunan mineral yem veya yemlik preparatın özelliğine göre karıştırma girecek dolgu ve katkı maddeleri ile aktif maddelerin, özellik!e vitaminlerin, antibiyotiklerin, mineraller ve benzerlerinin bozulmadan ye aktivitelerini kaybetmeden muhafazasına elverişli hammadde depolama yerleri ile karıştırma, gerektiğinde karışımın depolanması, ambalajlama ve sevk için ayrı bölümler bulunur.

c) Karıştırma bölümünde; bir ön karıştırıcı (premixer) ile işletmenin büyüklüğüne göre değişik kapasitede bir veya daha fazla karıştırıcı(mixer) ve mixer’den cıkan karışımın el değmeden silolara sevk etme tesisatı bulunur.

d) Ambalajlama bölümünde; hassas tartı aleti, mamulün özelliğine uygun ambalaj malzemesi ile etiketleme ve ambalaj kapatma ekipmanı bulunur ve karışım silolardan ambalajlara el değmeden doldurulur.

Ambalajlar, içindeki mamulün özelliğini ve aktivitesini bozmayacak veya bozulmasını

önleyecek nitelik taşır.

e) Yalama taşı şeklinde katı olarak piyasaya sürülen mamuller için gerekli presleme ve fırınlama donanımı, ayrı bir yerde veya karıştırma bölümünde bulunur.

Mineral Yem ve Yemlik Preparat İmal Eden İşIetmeIerin Asgari SağIık KoşuIları  :

MADDE 37 - Mineral yem ve yemlik preparat imal eden işIetmelerde aşağıdaki sağlık koşullarına uyulur

a) İşletmede çalısan işçilerin soyunmaları, temizlenmeleri ve işietmece verilecek temiz iş elbiselerini giyinmeleri için gerekli bölümler işletme girişinde bulunurlar.

b) İşetmede toz ve tozlanmayı önleyici tertibat alınır ve çaIışan işçiIer her alıi ayda bir genel sağIık kontrolünden geçirilir.

c) İşletmede kullanılan alet ve ekipman sık sık temizlenip dezenfekte edilir.

d) İşetmenin zemini ve duvarları kolayca temizlenebilir, dayanıklı bir malzeme ile kaplanır ve sık sık temizlenir.

Karma Yemleri Imal Eden Fabrika ve İşletmelerin Asgari Teknik KoşuIIarı:

MADDE 38 - Karma yem imal eden işletmeIerin tabi olacağı asgari teknik koşuIIar aşağıda gosterilmiştir:

a) Bu fabrikalarda, işletmenin kapasitesine gore, yeterli miktar ve büyüklükte hammadde depolari bulundurulur.

b) Karma yem imalinde kullanilacak hammaddelerin toz, toprak, demir parcaları ve diğer yabanci maddelerden temizlenmesi için gerekli temizleme düzeni bulunur.

c) Dane yemlerin kırılmasi veya öğütülmesi için çeşitli çapta elekleri olan değirmen bulunur

d) Hammaddelerin karıştırıImasi için uygun ve yeterli kapasitede demixer ile premix yapanlar için bir ön karıştırıcı(premixer) bulundurulur.

e) Melas kullanıması halide melaslama ünitesi ve pelet yem imal eden fabrikalarda peletleme ünitesi bulunur.

f) Ambaiajlama ünitesinde hazırIanmış karma yem, el değmeden ambalajlanıp doidurulur, ambalajin sıhhatli tartılması için yeteri miktarda ayarlı tartı aleti bulundurulur ve ambaiaj ağızları dikiş makinasi ile, küçük paket yemler de bir yapışkan ile kapatılır.

g) Mamul madde ve premixlerin depolanmasi için uygun niteIikte ve birbirinden ayrı özel depolar bulunur.

h) Fabrikada melaslama ve peletleme üniteleri varsa, mutlaka melas tanklari ve peletleme için buhar kazanı bulundurulur. Buhar kazanı, üretilen pelet yem miktarına ve melaslamanın buhar ihtiyacına yeterli kapasitede olur.

I) Mamul yemlerin sevki için, mamul madde depoları çıkışında rampalar ve yükleme düzeni bulundurulur.

Karma Yemleri Imal Eden Fabrika ve İşIetmeIerin Asgari Sağlık KoşuIIarı :

MADDE 39 - Karma yem imal eden işletmeIerin tabi olacağı asgari sağlık koşulları :

a) Bu fabrikaların etrafı, dışardan tek ve çift tırnaklı hayvanlar ile kümes hayvanlarının giremeyeceği bir biçimde çevrili olacaktır. Ayrıca fabrika sahası dahilinde hiç bir hayvan yetiştiriciliği yapılmayacaktır.

b) Fabrikaya giriş çıkışlar belli kapılardan yapılacak, bu kapılarda (özellikle giriş kapısında) devamlı suretle içinde dezenfektan sıvı bulunan uygun beton çukurlar yapılacaktır.

c) Fabrikada çalışan işçiler ve aynı bölmede görevli memurlar, işIetmeye dezenfektan sıvı ile ıslatılmış sünger ve benzeri paspas bulunan kapılardan girecektir.

d) İşciIerin soyunma, temizlenme ve giyinmeleri için yeterli büyüklükte bölmeler ve devamlı akar su bulunacaktır. İşçiIer günlük elbise ve ayakkabıları bu bölümde terkedip temiz iş kıyafetlerini giyeceklerdir.

e) İmalat bölümünde çalışan memurlar iş ayakkabısı ve elbise üzerine temiz iş gömleğini giyeceklerdir.

f) İşciler her altı ayda bir defa genel sağlık kontrolünden geçirilecektir

g) İşIetme içinde tozlanmayı ve pis suların etrafa yayılmasını önleyici tertibat alınacaktır.

h) Ham ve mamul madde depoları ile pramixlerin muhafaza edildiği bölmelerde ambar zararlıları ve özellikle farelerle devamlı mücadele edilecektir. Bu mücadelede yemlerin zehirli maddelerle bulaşmasına imkan verilmeyecek  şekiIde tertibat alınacaktır.

I) Ham ve mamul madde depolari, nemsiz, serin ve havalandırılabilir (karşıIıklı tel kafesli pencereleri olan) sert zeminli, üstü akmayan yerler olacaktır.

k) Premixlerin (kendi imalatı veya satın alınan) muhafazası için ayrılan odalar da aynı şekiIde nemsiz, serin ve havalandırılabilir olacaktır.

I) İşletmenin bütün bölümleri (makine ve cihazlar haric)kolayca dezenfekte edilebilir cinste olacak, gereğince sık sık dezenfekte edilecektir.

m) Mamul madde ambalajı olarak kullanılan ambalajlar bir defa kullanıldıktan sonra işletmeye geri alınmayacaktır.

n) Bir defa kullanılmış olan ambalaj kapları fabrikalar tarafından ikinci defa kullanılamaz ve fabrikada bulundurulamaz.

Ancak bunların sağlam ve ikinci defa kullanılmaya elverişli durumda olanlarının garantili bir şekilde dezenfekte edilmiş olması halinde ikinci defa kullanımasi mümkündür. (1234 sayılı hayvanların sağlık zabıtasi hakkında kanun ve bu kanuna bağlı nizamname hükümleri saklıdır.)

Bu dezenfeksiyon işlemi fabrikalarca yapılabileceği gibi Bakanlığın müsaadesi ile başka kuruluşlarca da yapılabilir.

Bu bölümdeki sağlık koşulları bakımından, 1593 sayılı umumi Hıfzıssıhha Kanununun Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ve 1475 sayılı Kanunun Çalışma Bakanlığına verdiği yetkiler saklıdır.

BOLUM : IV

YEM DEPOLAMA VE SATIŞA ARZETME YERLERİ

Tanım

MADDE 40 - 1734 sayılı Yem Kanununun 1O’ncu maddesinin son paragrafında yer alan yem depolama ve satışa arzetme yerleri deyiminden; sözü gecen kanunun 7 nci maddesinde belirtilen kökeni hayvansal olan yemler. mineral yemler, yemlik preparatlar ile karma yemler gruplarına dahil olan yemleri alıp satma maksadiyla ruhsat verilmiş olan yerler anlaşılır.

Ruhsat KoşuIIarı :

MADDE 41 - Yem depolama ve satışa arzetme yerlerinin ruhsat alma bakımından tabi oIacağı koşulIar aşağıda gösteriImiştir.

a)Yem satış yerlerinin ; zemini sert, nemsiz, aydınlık, havalandırılabilir, gerektiğinde kolaycdezenfekte edilebilir, çatısı, kapısı ve pencereleri sağlam olur.

b)Yem depolama yerleri; satış yerinin hemen bitişiğinde veya uzağında olabilirler. Ancak, bu yerler hiç bir surette hayvan barınaklarının ya da mezbanaların bitişiğiinde olamazlar. Bunun gibi, yemlerin satışa arzedildiği yerler de hayvan barınaklarının ve mezbahaların bitişiğinde olamazlar.

c)Yem depolama yerleri, teknik ve sağIık şartları bakımından ; bu yönetmeliğin V inci bölümünde yer alan karmayem imal eden işletmelerin mamul madde depolarının özelliklerini taşırIar. Ancak bunların zeminleri mutlaka tahta izgara  şeklinde inşa edilir.

d)Yem depolama yerlerinde ızgaralar üzerine istif edilen çuvallar sırt sırta yapışık olmaz ve istif yuksekliği beş sırayı geçmez.

Kokulu olan yemlerin kokularının birbirine sirayet etmemesi için gereken tertibat alınır.

e)Yem depolama ye satışa arzetme yerlerinde ; her nevi ehli ve vahşi hayvanlarla bunların yumurtaları, etleri, derileri ve sakatatı bulundurulamaz.

f)Yem satış yerlerinde Yem Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen yemlerden başka hububat, değirmenciIik artıkiarı gibi maddelerle, yemlerle temas etseler dahi hayvan sağlığına zararlı olamayacak maddelerin satışına müsaade edilir.

Açık Satış ŞartIarı :

MADDE 42 - Yem satış yerlerinde yemlerin orijinal ambalajları içinde satılmaları esastır. Açık ambalajdan yapilan perakende satışlarda ortaya çıkacak aksaklıklardan birinci derecede satıcı sorumludur. Ancak, yemin satış yerinde aynı yemin acılmamış ambalajından alınacak numunenin analizinde aynı aksaklık tespit edilirse birinci derecede imalatçi sorumlu tutulur.

Acik ambalajlı perakende satışIar için, satıcı, yemin adını, imalatcısını ve imal tarihini belli eden bir belgeyi alıcının isteği halinde vermek zorundadır.

Ruhsat Verilmesi :

MADDE 43 - Kanunun 7 inci maddesinde belirtilen yemlerin depolama ve satışa arz etme yerlerinin yukarıda belirtilen koşulIara uyduğu Bakanlığın kontrolör veya ekipleri tarafindan yapılan kontroller sonucunda anIaşıIdığı takdirde buralar için , durumuna gore, birlikte ve ayrı ayrı kullanma ruhsatı verilir. Bu ruhsat belli şartların devamı süresince geçerlidir.

# BÖLÜM VII

## TÜRLÜ  HÜKÜMLER

Fiyat Tespiti .

MADDE 44 - Aşağıdaki hallerde ; beyan ve tescile tabi yemlerin toplam ve perakende satış fiyatları , ilgili Bakanlıkların görüşleri alınmak suretiyle Bakanlıkça tespit  ve ilan olunur

a) Yemlerin maliyetine tesir eden faktörler muvacehesinde fiyatlarda anormal durumlar gorulmesi,

b) Hükümetin politikasi gereği olarak yem fiyatlarının belli bir seviyede tutulmasının zorunlu olması,

c) Ithal ve ihraç edilen yemlerin fiyatlannda anormallik görulmesi,

Fiyat tespitleri sırasında satış için yem imal eden resmi ve özel işletme ve kurumların görüşIeri de bakanlıkca alınabilir.

Fabrika Kurma Izni

MADDE 45 - Yem fabrikası kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler kuracakları fabrika ile ilgili musaadeyi Yem Kanununun 17 nci maddesi uyarınca almak zorundadırlar. Yem fabrikası kurmak isteyen gercek ve tüzel kişiler, bu maksatla aşağıdaki belgelerle Bakanlığa müracaat ederler;

a) Fabrika kurulacak arazinin vaziyet planı,

b) Arazinin imar durumu, (Organize sanayi bölgesi bulunan yerlerde yem fabrikaları öncelikle bu bölgede kurulur),

c) Fabrikanın yapı tesislerinin ihtiyaç programı,

d) Yerleşme planı,

e) Fizibilite etüdleriyle ilgili rapor.

Bakanlık, kurulacak fabrikanın kanunda ve bu yönetmelikte yer alan asgari teknik ve sağlık şartlarını, üretilecek yemlerin çeşitlerine gore, arz ve talep durumunu, inceleyerek gerekli kararı verir.

Bu incelemeler sonucunda; eksik ve aksaklıklar görülmesi halinde bunlar tamamlatılır. Tetkikler sonucunda uygun görülen işletmelere kurma izni verilir. Bu izni almaksızın fabrika kuranlara yem imal belgesi (Ruhsat) verilmez.

İmalden Vazgeçme

MADDE 46 - Bakanlığa tescil ettirdikleri yemleri imalden veya ruhsat aldıklari halde yem imalinden vazgeçenler durumu engeç bir ay içerisinde yazılı olarak Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler. Bu takdirde tescil kaydı silinir ve Yem Imal Belgesi (Ruhsat) iptal edilir ve keyfiyet ilgiliye duyurulur.

Bu yükümlülüğe riayet edilmediğinin tespiti halinde de aynı işlem yapılır.

Fabrika Yönetimi :

MADDE 47 - Kökeni hayvansal olan yemleri üreten yem fabrikaları ve işletmeleri, mineral yem ve yemlik preparat üreten fabrika ve işletmeler ile Bakanlıkça verilen ruhsata esas olan en az 5 ton-saat kapasiteli karma yem fabrikaları ve işletmenIeri ; bir Ziraat Mühendisi veya Veteriner Hekimi işietme şefi veya sorumlu müdür olarak istihdam etmek zorundadırlar.

Kapasitesi en az 20 tonlsaat olan karma yem fabrikalar gerek yetiştiriciieri yem teknoiojisi ve hayvan besleme bilimindeki gelişmelerden haberdar etmek, gerekse yetiştiricinin tükettiği yemden dolayı meydana gelebilecek sorunları yakından takip etmek amacıyla saha elemanı olarak bir ziraat mühendisi veya veteriner hekim istihdam etmek zorundadırlar.

Gerek üretim esnasındaki gerekse satıştan önce veya sonraki beyana uygunluk konusundaki sorumluluk ve bu hususlara aykırılık durumundaki kanuni takiplerde sorumluluk müteselsilen işIetme şefi veya sorumlu müdür ile fabrika veya işietmenin sahipşerine aittir.

Yürürlük :

MADDE 48 - Bu yönetmelik yayımı gününde yürürlüğe girer.

Yürütme :

MADDE 49 - Bu yönetmelik hükümlerini - Tarım ve Köyişieri Bakanı yürütür.

TebIiğ No : 91/14

Yem Yönetmeliğinin 12’inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanarak karma yem normlarinda 2 nolu Iistede (tescile tabi yemler listesi) ve tescile tabi yemler için beyanname formunda (Form:2) değişikIikIer yapmıştır. Bu nedenle;

1. 28/6/1987 tarih ve 19501 sayili Resmi Gazete’de yayımlanan 14 adet karma yem normu yürürlükten kaldırıImıştır.

2. Her türlü kanatlı hayvanların karma yemleri beyana tabi karma yemler sınıfına aIınmıştır. Ayrıca normu belirtilmeyen büyükbaş ve kücukbaş hayvan yemleri de beyana tabi karma yemler sınıfındadır.

3. Aşağıdaki normu belirten karma yemlerde, normunda belirtilen limitlerin dışına çıkmamak ve etiketinde belirtmek kaydiyla farklı kalitede yem üretmek mümkündür. Bunun için BakanIığımızıdan ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak Bakanlığımızca yapılacak kontrollerde ilgili yeme ait etiketteki bilgiler esas alınacaktır. Etiketteki bilgiler mutlaka okunaklı ve baskılı olacaktır.

4. 13/5/1990 tarih ve 20517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan karma yemlere katılabilecek katkı maddeleri hakkındaki Bakanlığımızın tebIiğindeki hususlara uyulacaktır.(*)

5. Beyana ve tescile tabi yem hammaddelerinde ve karmayemlerde bulunabilecek zararlı maddelerin en çok miktarlarını gosterir liste ektedir. (Sayfa 48) Bu listedeki değerlere uymak zorunludur.

6. Yem YönetmeIiğinin 12’nci maddesine göre bu tebIiğin Resmi Gazete’de ikinci kez yayımlanmasından itibaren 3 ay içerisinde karma yem tescil ve beyan işIemIerini yenilemek zorunludur. Yeni beyan ve tescil işIemlerinin yapıldığı tarihten itibaren yeni beyan ve tesciller geçerlidir. 3 ay içerisinde yeni beyan ve tescil işlemIerini tamamlamayan yem fabrikalarının beyan ve tescil işlemIeri iptal edilmiş olacaktır

İlgililere tebliğ olunur.

2 NO’LU LİSTE

TESCILE TABI KARMA YEMLER

Karma Yemlerde Bulunacak				Bakanlikça Normu Belirlenen Buyükbaş Besin Maddeleri :						Kuçükbaş Hayvan Yemleri  :            ,

Kuru Madde								x

Ham Protein								x

Ham SeIlüIoz								x

Ham Ku!								x

HCI’de cozunmeyen KU!						x

Kalsiyum								x

Fosfor									x

Sodyum								x

NaCI									x

Metabolik Enerji							x

Vitamin A								x

Vitamin D3								x

Vitamin E								x

Karmadaki Yem Hammaddelerinin Oranlari				x

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) Bu tebliğ, 10 Haziran 1996 tarih ve 22662 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile yürürlükten kaldırıImış ve 13/5/1990 tarih ve 20517 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ yerine yürürlüğe konmuştur. (Bk.: Sayfa 49)

(x) Beyannamede belirtimesi gereken hususiar.

3. NO.LU LİSTE

## KARMA YEMLERE KATILMASI YASAK OLAN MADDELER

A) Yasak olan maddeler (Grup olarak) :

1) Her ceşit sağlığa zararlı maddeler ve böyle maddeleri ihtiva eden yemler.

2) Yem hazırlama ve işleme kalıntıları.

3) Sun’i kurutulmuşları haric, her çeşit ot, hidroIizlenmişleri hariç, saman unları.

4) Sap, kes, kavuz, kilciklar ye kabuklu yemi~ kabuklari ye bunlarin ä~UtüImüsleri (ev hayvanlari haric).

5) Her çeşit odun unu.

6) Meyve ve zeytin çekirdekleri ve bunlann ezme ve küspeleri.

7)Deri, hayvan kılları, boynuz, tırnak ve bunların kalıntılarıyla öğütülmüşleri (hidrolizelenmişleri haric).

8) Toz, sürpüntüler ve aspirasyon kalıntlıarı.

9) Çorba ve baharat hazırlama tuzlu kalıntıları ve bunların ekstraksiyonları.

10) Hertürlü hormon ve anti hormon preparatları.

11) Geviş getiren hayvanlardan özel surette kurutma ve öğütme yoluyla elde edilen her türlü ürünler (Kanatlı hayvanların beslenmesi hariç).

# B) Yasak alan münferit maddeler

1) Pamuk tohumu kabukları (kapçık)

2) Palamut kabukları.

3) Öğütülmüş soya kabukları.

4) Ketencik küspesi ve kolza kırması (çift sıfırlı kolza hariç).

5) Mısır koçanı (kırılmış ve un halinde), daneli mısır koçanlarının dahi öğütüllmesi ve yemlere katılması yasaktır.

6) Hind yağlı tohumu ve küspesi.

7) Pancanlanin tohumlu ve tohumsuz sapları.

8) Melas şilempesi (koyulaştınlmış ve potasyum içeniği düşürülmüş melas şilempesi hariç) sülfit lavgesi (koyuIaştınılmış olsa dahi).

9) Sar hardal küspesi.

10) Sarepta hardalı küspesi

11) Tütün tozu.

12) % 10 dan fazla kül, iz miktardan fazla kükürt asidi ve sülfitler ihtiva eden şeker pancarı posası tozu.

FORM :1-C

BEYANA TABİ YEMLER İÇİN BEYANNAME

( Hayvansal Kökenli Yemler İçin )

Firma veya Adı ve Açık Adresi		:

Tel. No.Su				:

Sahibi veya Sorumlu Yetkilisinin

Adı ve Soyadı				:

Beyan Edilen Yemin Adı , Varsa Tipi

Ve Sınıfı				:

# 1 No. lu listeye göre hazırlanmış olan Hayvansal

# Kökenli Yemler çizelgesine bağlı olarak , belirtilmesi

zorunlu olan temel besin maddeleri ve diğer özellikler

Su , (% en çok )				:

Ham Protein ( % en az )			:

Ham Proteinin sindirilebilirlik

Yüzdesi	(% en az )			:

Ham yağ ( % en çok )			:

Ham kül ( % en çok )			:

HCl’de çözünmeyen kül , ( % en çok )	:

Kalsiyum ( % en az )			:

Kalsiyum ( % en çok )			:

Fosfor ( % en çok )			:

NaCl ( % en çok )			:

Yabancı Madde ( % en çok )		:

Ham Selüloz ( % en çok )			:

Yemin özelliğine göre beyanı isteğe bağlı olanlar :

.......................................................................

.......................................................................

## Fabrika Sahibinin	:                                                                   Teknik Sorumlunun :

Adı Soyadı		:						Adı Soyadı	:

Görevi			:						Mesleği-görevi	:

İmzası			:						İmzası		:

Firma kaşesi		:

Damga Pulu

# Form :  1-D

( Karma Yemler İçin )( İthalatçı Firma İçin )

İthalatçı Firma Adı				:

İthalatçı Firma Adresi ve Tel No.			:

Firma Sahibinin veya Sorumlu Yetkilisinin

Adı-Soyadı , Görevi				:

Beyan Edilen Yemin Türkçe Adı			:

Beyan Edilen Yemin Orijinal Adı			:

1 No.lu Listeye bağlı olarak beyan edilecek temel besin maddeleri ve diğer özellikler	:

Su  ( % en çok )					:

Ham Protein  (% en az )				:

Ham Selüloz  ( % en çok )				:

Ham Kül  ( % en çok )				:

HCl’de çözünmeyen kül  ( % en çok )		:

NaCl ( % en çok )				:

Metabolik Enerji ( en az kcal/kg )			:

Makro Elementler ( % ) 		:		Amino Asitler ( % ) 	:      Vitaminler(IU/kg,mg/kg )

Kalsiyum ( en az – en çok )	:		Lysine ( en az )		:      A Vit ( en az) IU/kg	              Fosfor ( en az )			:		Methionine ( en az )	:      D3 Vit. ( en az )IU/kg:

Sodyum ( en az – en çok )		:		Sistin ( en az )		:      B2 Vit. (en az ) mg/kg

B12 Vit ( en az ) mcg/kg

E Vit (en az ) mg/kg

Mikro Elementler    ( mg/kg )	:					        K3 Vit ( en az ) mg/kg )

Mangan ( en az )			:

Çinko ( en az )			:

Kullanma Tarifnamesi		:

Ambalaj çeşidi ve yemin net

Ağırlığı ( kg )			:

Karmadaki maddelerin ayrı ayrı isim ve miktarları 	: Açıklama arka sayfadadır.

Bu karma yem yurt dışından ithal edilecek olup , orijinal ambalajında Türkçe etiketli olarak pazarlamayı taahhüt ederiz.

1-10.06.1996 tarih ve 22662 sayılı Resmi Gazete’lerde yayımlanan yemlik preparat ve mineral yemlerin satış ve tescil işlemlerinde gereken hususlar hakkındaki tebliğe uyacağımızı ,

2-05.09.1991 tarih ve 20.09.1991 tarihli Resmi Gazete’lerde yayımlanan karma yemlerde ve yem hammaddelerinde bulunabilecek zararlı maddelerin en çok miktarlarını gösterir liste hakkındaki Tarım ve Köyişleri Bakanlığının tebliğine uyacağımızı taahhüt ederiz.

İthalatçı Firma Yetkilisinin:                                                                          Damga Pulu

Adı , Soyadı        :

Görevi		:

İmzası		:

Firma Kaşesi	:

Not	: Beyana tabi büyükbaş ve küçükbaş hayvan yemlerinde mikro elementlerin , amino asitlerin ve B2 , B12, K3 vitaminlerinin beyan edilmesi zorunlu zorunlu değildir.

# Form :  1-D

( Karma Yemler İçin )(ithalatçı Firma İçin)

İthalatçı Firma Adı				:

İthalatçı Firma Adresi ve Tel No.			:

Firma Sahibinin veya Sorumlu Yetkilisinin

Adı-Soyadı , Görevi				:

Beyan Edilen Yemin Türkçe Adı			:

Beyan Edilen Yemin Orijinal Adı			:

1 No.lu Listeye bağlı olarak beyan edilecek temel besin maddeleri ve diğer özellikler	:

Su  ( % en çok )					:

Ham Protein  (% en az )				:

Ham Selüloz  ( % en çok )				:

Ham Kül  ( % en çok )				:

HCl’de çözünmeyen kül  ( % en çok )		:

NaCl ( % en çok )				:

Metabolik Enerji ( en az kcal/kg )			:

Makro Elementler ( % ) 		:		Amino Asitler ( % ) 	:	Vitaminler(IU/kgg/kg):

Kalsiyum ( en az – en çok )	:		Lysine ( en az )		:	A Vit ( en az) IU/kg

Fosfor ( en az )			:		Methionine ( en az )	:	D3 Vit. ( en az )IU/kg:

Sodyum ( en az – en çok )		:		Sistin ( en az )		:	B2 Vit. (en az ) mg/kg

B12 Vit ( en az ) mcg/kg

E Vit (en az ) mg/kg

Mikro Elementler    ( mg/kg )	:						K3 Vit ( en az ) mg/kg )

Mangan ( en az )			:

Çinko ( en az )			:

Kullanma Tarifnamesi		:

Ambalaj çeşidi ve yemin net

Ağırlığı ( kg )			:

Karmadaki maddelerin ayrı ayrı isim ve miktarları 	: Açıklama arka sayfadadır.

Bu karma yem yurt dışından ithal edilecek olup , kendi çiftliğimizde kullanmayı taahhüt ederiz.

1-10.06.1996 tarih ve 22662 sayılı Resmi Gazete’lerde yayımlanan yemlik preparat ve mineral yemlerin satış ve tescil işlemlerinde gereken hususlar hakkındaki tebliğe uyacağımızı ,

2-05.09.1991 tarih ve 20.09.1991 tarihli Resmi Gazete’lerde yayımlanan karma yemlerde ve yem hammaddelerinde bulunabilecek zararlı maddelerin en çok miktarlarını gösterir liste hakkındaki Tarım ve Köyişleri Bakanlığının tebliğine uyacağımızı taahhüt ederiz.

İthalatçı Firma Yetkilisinin:                                                                             Damga Pulu

Adı , Soyadı        :

Görevi		:

İmzası		:

Firma Kaşesi	:

Not	: Beyana tabi büyükbaş ve küçükbaş hayvan yemlerinde mikro elementlerin , amino asitlerin ve B2 , B12, K3 vitaminlerinin beyan edilmesi zorunlu zorunlu değildir.

# EK-4

# Form :  1-D

BEYANA TABİ YEMLER İÇİN BEYANNAME

( Karma Yemler İçin )

Yem Fabrikasının Adı				:

Yem Fabrikasının Adresi ve Tel No.		:

İşletme Sahibinin

Adı-Soyadı , Görevi	 			:

Beyan Edilen Yemin  Adı				:

1 No.lu Listeye bağlı olarak beyan edilecek temel besin maddeleri ve diğer özellikler	:

Su  ( % en çok )					:

Ham Protein  (% en az )				:

Ham Selüloz  ( % en çok )				:

Ham Kül  ( % en çok )				:

HCl’de çözünmeyen kül  ( % en çok )		:

NaCl ( % en çok )				:

Metabolik Enerji ( en az kcal/kg )			:

Makro Elementler ( % ) 		:		Amino Asitler ( % ) :		VitaminlerIU/kgmg/kg

Kalsiyum ( en az – en çok )	:		Lysine ( en az )		:	A Vit ( en az) IU/kg

Fosfor ( en az )			:		Methionine ( en az )	:	D3 Vit. ( en az )IU/kg

Sodyum ( en az – en çok )		:		Sistin ( en az )		:	B2 Vit. (en az ) mg/kg

B12 Vit ( en az ) mcg/kg

E Vit (en az ) mg/kg

Mikro Elementler    ( mg/kg )	:						K3 Vit ( en az ) mg/kg )

Mangan ( en az )		:

Çinko ( en az )			:

Kullanma Tarifnamesi		:

Ambalaj çeşidi ve yemin net

Ağırlığı ( kg )			:

Karmadaki maddelerin ayrı ayrı isim ve miktarları 	: Açıklama arka sayfadadır.

1-Bu beyannamede belirtilen limitlere uymak şartıyla daha iyi kalitede yem ürettiğim takdirde kapsadığı besin değerlerini etiketinde belirteceğimizi ,

2-10.06.1996 tarih ve 22662 sayılı Resmi Gazete’lerde yayımlanan yemlik preparat ve mineral yemlerin satış ve tescil işlemlerinde gereken hususlar hakkındaki tebliğe uyacağımızı ,

3-05.09.1991 tarih ve 20.09.1991 tarihli Resmi Gazete’lerde yayımlanan karma yemlerde ve yem hammaddelerinde bulunabilecek zararlı maddelerin en çok miktarlarını gösterir liste hakkındaki Tarım ve Köyişleri Bakanlığının tebliğine uyacağımızı taahhüt ederiz.

Yem Fabrikasının  Sahibinin :                                                                  Yem Fabrikasının Teknik Sorumlusunun :

Adı , Soyadı        :                                                                                            Adı-Soyadı		:

Görevi		:						         Mesleği-Görevi	:

İmzası		:						         İmzası		:

Firma Kaşesi	:				Damga Pulu

Not: Beyana tabi büyükbaş ve küçükbaş hayvan yemlerinde mikro elementlerin , amino asitlerin ve B2,B12,K3 vitaminlerinin beyan edilmesi zorunlu değildir.

# EK-3

# Form :  2

TESCİLE  TABİ  KARMA  YEMLER  İÇİN  BEYANNAME

( Karma Yemler İçin )

Yem Fabrikasının Adı				:

Yem Fabrikasının Adresi ve Tel No.		:

İşletme Sahibinin

Adı-Soyadı , Görevi	 			:

Tescil Edilen Yemin  Adı				:

Karma Yemin Kapsayacağı Besin Maddeleri	:

Kuru Madde  		(% en az )	:		Sodyum		( % en az – en çok )	:

Ham Protein 		(% en az )	:		NaCl		( % en çok )		:

Ham Selüloz  		( % en çok )	:		Metabolik Enerji ( kcal/kg en az )		:

Ham Kül  		( % en çok )	:		A Vitamini	( IU/kg en az )		:

HCl’de çözünmeyen kül  ( % en çok )	:		D3 Vitamini	( IU/kg en az )		:

Kalsiyum 	   ( % en az- en  çok )	:		E Vitamini	( mg/kg en az )		:

Fosfor  			( en az  )		:

Belirtilmesi İsteğe Bağlı Besin Maddeleri

Madde Adı	:					Birim/kg ( en az , en çok veya en az – en çok )

1-...................................................................                             ...........................................................................

2-...................................................................                             ...........................................................................

Kullanma Tarifnamesi		:

Ambalaj çeşidi ve yemin net

Ağırlığı ( kg )			:

Karmadaki  Yem Hammaddeleri	 : 			En az %		En Çok %

( Açıklama arka sayfadadır )

1-Bu beyannamede belirtilen limitlere uymak şartıyla daha iyi kalitede yem ürettiğim takdirde kapsadığı besin değerlerini etiketinde belirteceğimizi ,

2-10.06.1996 tarih ve 22662 sayılı Resmi Gazete’lerde yayımlanan yemlik preparat ve mineral yemlerin satış ve tescil işlemlerinde gereken hususlar hakkındaki tebliğe uyacağımızı ,

3-05.09.1991 tarih ve 20.09.1991 tarihli Resmi Gazete’lerde yayımlanan karma yemlerde ve yem hammaddelerinde bulunabilecek zararlı maddelerin en çok miktarlarını gösterir liste hakkındaki Tarım ve Köyişleri Bakanlığının tebliğine uyacağımızı taahhüt ederiz.

Yem Fabrikasının  Sahibinin :                                                                  Yem Fabrikasının Teknik Sorumlusunun :

Adı , Soyadı        :                                                                                            Adı-Soyadı		:

Görevi		:						         Mesleği-Görevi	:

İmzası		:						         İmzası		:

Firma Kaşesi	:

Damga Pulu

# Form :  1-D

BEYANA TABİ YEMLER İÇİN BEYANNAME

( Fason Üretim İçin )

Üretici Yem Fabrikasının Adı			:

Üretici Yem Fabrikasının Adresi ve Tel No.	:

Üretici İşletme Sahibinin

Adı-Soyadı , Görevi	 			:

Fason Üretim Yaptıran Firmanın Adı ve Adresi	:

Beyan Edilen Yemin  Adı				:

1 No.lu Listeye bağlı olarak beyan edilecek temel besin maddeleri ve diğer özellikler	:

Su  ( % en çok )					:

Ham Protein  (% en az )				:

Ham Selüloz  ( % en çok )				:

Ham Kül  ( % en çok )				:

HCl’de çözünmeyen kül  ( % en çok )		:

NaCl ( % en çok )				:

Metabolik Enerji ( en az kcal/kg )			:

Makro Elementler ( % ) 		:		Amino Asitler ( % ) :		VitaminlerIU/kgmg/kg

Kalsiyum ( en az – en çok )	:		Lysine ( en az )		:	A Vit ( en az) IU/kg

Fosfor ( en az )			:		Methionine ( en az )	:	D3 Vit. ( en az )IU/kg

Sodyum ( en az – en çok )		:		Sistin ( en az )		:	B2 Vit. (en az ) mg/kg

B12 Vit ( en az ) mcg/kg

E Vit (en az ) mg/kg

Mikro Elementler    ( mg/kg )	:						K3 Vit ( en az ) mg/kg )

Mangan ( en az )			:

Çinko ( en az )			:

Kullanma Tarifnamesi		:

Ambalaj çeşidi ve yemin net

Ağırlığı ( kg )			:

Karmadaki maddelerin ayrı ayrı isim ve miktarları 	: Açıklama arka sayfadadır.

1-Bu beyannamede belirtilen limitlere uymak şartıyla daha iyi kalitede yem ürettiğim takdirde kapsadığı besin değerlerini etiketinde belirteceğimizi ,

2-10.06.1996 tarih ve 22662 sayılı Resmi Gazete’lerde yayımlanan yemlik preparat ve mineral yemlerin satış ve tescil işlemlerinde gereken hususlar hakkındaki tebliğe uyacağımızı ,

3-05.09.1991 tarih ve 20.09.1991 tarihli Resmi Gazete’lerde yayımlanan karma yemlerde ve yem hammaddelerinde bulunabilecek zararlı maddelerin en çok miktarlarını gösterir liste hakkındaki Tarım ve Köyişleri Bakanlığının tebliğine uyacağımızı taahhüt ederiz.

Yem Fab.  Sahibinin :                        Üretici Yem Fab. Teknik Sor.   :    Fason Üretim Yapturan Firma Yetkilisi.

Adı , Soyadı        :                                Adı-Soyadı		     :    	       Adı Soyadı	   :

Görevi		:		     Mesleği-Görevi	      :	       Görevi             :

İmzası		:		     İmzası		      :              İmzası	    :

Firma Kaşesi	:				                                    Firma Kaşesi  :

Damga Pulu

Not: Beyana tabi büyükbaş ve küçükbaş hayvan yemlerinde mikro elementlerin , amino asitlerin ve B2,B12,K3 vitaminlerinin beyan edilmesi zorunlu değildir.

# Form :  2

TESCİLE  TABİ  KARMA  YEMLER  İÇİN  BEYANNAME

( Fason Üretim İçin )

Üretici Yem Fabrikasının Adı			:

Üretici Yem Fabrikasının Adresi ve Tel No.		:

Üretici İşletme Sahibinin

Adı-Soyadı , Görevi	 			:

Fason Üretim Yaptıran Firma veya İşletme

Adı, Adresi					:

Tescil Edilen Yemin  Adı				:

Karma Yemin Kapsayacağı Besin Maddeleri	:

Kuru Madde  		(% en az )	:		Sodyum		( % en az – en çok )	:

Ham Protein 		(% en az )	:		NaCl		( % en çok )		:

Ham Selüloz  		( % en çok )	:		Metabolik Enerji ( kcal/kg en az )		:

Ham Kül  		( % en çok )	:		A Vitamini	( IU/kg en az )		:

HCl’de çözünmeyen kül  ( % en çok )	:		D3 Vitamini	( IU/kg en az )		:

Kalsiyum 	   ( % en az- en  çok )	:		E Vitamini	( mg/kg en az )		:

Fosfor  			( en az  )		:

Belirtilmesi İsteğe Bağlı Besin Maddeleri

Madde Adı	:					Birim/kg ( en az , en çok veya en az – en çok )

1-...................................................................                             ...........................................................................

2-...................................................................                             ...........................................................................

Kullanma Tarifnamesi		:

Ambalaj çeşidi ve yemin net

Ağırlığı ( kg )			:

Karmadaki  Yem Hammaddeleri	 : 			En az %		En Çok %

( Açıklama arka sayfadadır )

1-Bu beyannamede belirtilen limitlere uymak şartıyla daha iyi kalitede yem ürettiğim takdirde kapsadığı besin değerlerini etiketinde belirteceğimizi ,

2-10.06.1996 tarih ve 22662 sayılı Resmi Gazete’lerde yayımlanan yemlik preparat ve mineral yemlerin satış ve tescil işlemlerinde gereken hususlar hakkındaki tebliğe uyacağımızı ,

3-05.09.1991 tarih ve 20.09.1991 tarihli Resmi Gazete’lerde yayımlanan karma yemlerde ve yem hammaddelerinde bulunabilecek zararlı maddelerin en çok miktarlarını gösterir liste hakkındaki Tarım ve Köyişleri Bakanlığının tebliğine uyacağımızı taahhüt ederiz.

Yem Fab.  Sahibinin :                        Üretici Yem Fab. Teknik Sor.   :    Fason Üretim Yapturan Firma Yetkilisi.

Adı , Soyadı        :                                Adı-Soyadı		     :    	       Adı Soyadı	   :

Görevi		:		     Mesleği-Görevi	      :	       Görevi             :

İmzası		:		     İmzası		      :              İmzası	    :

Firma Kaşesi	:				                                    Firma Kaşesi  :

Damga Pulu

( Beyannamelerin Arka Sayfası )

Karmadaki Yem Hammaddeleri	:			En az ( % )		En Çok ( % )

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

........................................................................			........................		...........................

# TESCİLE TABİ KARMA YEM NORMLARI

|  | # Temel Besin Maddeleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Karmada Bulunacak VİTAMİNLER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No No | YEMİN ADI | Kuru Madde (en az) (%) | Ham Protein (en az) (%) | Ham Selüloz (en çok) (%) | Ham Kül (en çok) (%) | HCL’de Çözünmeyen Kül (en çok %) | Kalsiyum (en az- en çok) (%) | Fosfor (en az) (%) | Sodyum (en az- en çok) (%) | NaCl (en çok) (%) | Metabolik Enerji (kcal/kg) (en az) | A Vit. (en az) (İÜ/kg) | D3 Vit. (en az) (İÜ/kg) | E Vit. (en az) (mg/kg) | Hayvanın Yaşı |
| 1 | KUZU BAŞLANGIÇ | 88 | 18 | 11 | 8 | 1,0 | 0,8-2,0 | 0,5 | 0,1-0,4 | 0,60 | 2800 | 5000 | 600 | 25 | Kuzuların 1-8. Hafta sonuna kadar beslenmesinde kullanılır. |
| 2 | KUZU BÜYÜTME | 88 | 16 | 10 | 10 | 1,0 | 0,8-2,0 | 0,5 | 0,1-0,4 | 0,60 | 2500 | 6000 | 750 | 15 | Kuzuların 9. Haftadan itibaren beslenmesinde kullanılır |
| 3 | KUZU BESİ | 88 | 15 | 12 | 9 | 1,0 | 0,6-1,6 | 0,4 | 0,1-0,4 | 1,00 | 2800 | 7000 | 700 | 25 | Besi amaçlı kuzuların 7. Aya kadar beslenmesinde kullanılır. |
| 4 | TOKLU BESİ | 88 | 12 | 12 | 9 | 1,0 | 0,6-1,6 | 0,4 | 0,1-0,4 | 1,00 | 2750 | 7000 | 700 | 25 | Besiye alınan toklularda 7. aydan itibaren 12. Aya kadarki döneminde kullanılır. |
| 5 | BUZAĞI BAŞLANGIÇ | 88 | 18 | 12 | 8 | 1,0 | 1,0-2,0 | 0,5 | 0,1-0,4 | 0,60 | 2800 | 5000 | 600 | 25 | Buzağıların 12. Hafta sonuna kadar beslenmesinde kullanılır |
| 6 | BUZAĞI BÜYÜTME | 88 | 17 | 12 | 10 | 1,0 | 1,0-2,0 | 0,5 | 0,1-0,4 | 0,60 | 2600 | 5000 | 600 | 25 | Buzağıların 3. Aydan itibaren 6. Ayın sonuna kadar beslenmesinde kullanılır. |
| 7 | SIĞIR BESİ | 88 | 12 | 14 | 9 | 1,0 | 1,0-2,0 | 0,5 | 0,3-0,6 | 1,00 | 2500 | 5000 | 700 | 30 | Besiye alınan dana ve tosunların beslenmesinde kullanılır |
| 8 | KOYUN SÜT | 88 | 13 | 14 | 9 | 1,0 | 0,6-1,2 | 0,4 | 0,3-0,6 | 1,00 | 2400 | 5000 | 800 | 30 | Sağmal koyunların beslenmesinde kullanılır. |
| 9 | SIĞIR SÜT YEMİ | 88 | 16 | 14 | 9 | 1,0 | 0,8-1,5 | 0,5 | 0,2-0,4 | 1,00 | 2400 | 5000 | 1000 | 30 | Sağmal ineklerin beslenmesinde kullanılır. |

BEYANA VEYA TESCİLE TABİ YEM HAMMADDELERİNDE  VE

KARMA YEMLERDE BULUNABİLECEK ZARARLI MADDELERİN EN ÇOK MİKTARLARI LİSTESİ

| Sıra No. | ## MADE ADI | ## YEMİN ADI | KABUL EDİLEBİLİR MİKTAR (En Çok) (% 88 Kurumadde esasına göre) (mg/kg) |  | Sıra No. | ## MADDE ADI | ## YEMİN ADI | KABUL EDİLEBİLİR MİKTAR (En Çok) (% 88 Kurumadde esasına göre) (mg/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ARSENİK | - Suni kurutulmuş yeşil yem unları - Fosfatlar, balık ve diğer deniz hayvanlarından elde edilen yemler - Kuru pancar posası - Diğer yem hammaddeleri - Karma yemler | 4 10 4 2 2 |  | 5 | NİTRİT (Sodyum Nitrit) olarak hesaplanmış | - Balık unu - Karma yemler | 60 15 |
| 2 | CIVA | - Balık ve diğer deniz hayvanlarından elde edilen yemler - Diğer yem hammaddeleri - Karma yemler | 0,5 0,1 0,1 |  | 6 | AFLATOKSİN B1 | - Yem hammaddeleri - Geviş getiren hayvanların karma yemleri (kuzu ve buzağı yemleri hariç) - Kümes kanatlıları karma yemleri (gençlerin yemleri hariç) - Diğer karma yemleri | 0,05 0,05 0,02 0,01 |
| 3 | FLOUR | - Hayvansal kökenli yemler - Fosfatlar - Diğer yem hammaddeleri - Süt hayvanları karma yemleri - Civciv karma yemleri - Diğer kanatlı karma yemleri - Diğer karma yemler | 500 2000 150 30 250 350 50 |  | 7 | HİDROSİYANİK ASİT | - Tapyoka (Manyok) - Keten tohumu - Keten tohumu küspesi - Diğer yem hammaddeleri - Civciv karma yemleri - Diğer karma yemler | 100 250 350 50 10 50 |
| 4 | KURŞUN | - Mineral yemler - Mayalar - Suni kurutulmuş yeşil yemler - Diğer yem hammaddeleri - Karma yemler | 30 5 40 10 5 |  | 8 | SERBEST GOSSİPOL | - Pamuk tohumu küspesi - Diğer yem hammaddeleri - Geviş getiren hayvanların karma yemleri - Kanatlı karma yemleri (yumurta tavuk yemleri hariç) - Tavşan karma yemleri - Diğer karma yemler | 1200 20 500 100 60 20 |

FORM :1-B

BEYANA TABİ YEMLER İÇİN BEYANNAME

( Yağlı Tohum Küspeleri İçin )

Firma veya Adı ve Açık Adresi		:

Tel. No.Su				:

Sahibi veya Sorumlu Yetkilisinin

Adı ve Soyadı				:

Beyan Edilen Yemin Adı , Varsa Tipi

Ve Sınıfı				:

1 No. lu listeye göre hazırlanmış olan Yağlı Tohum

Küspeleri  çizelgesine bağlı olarak , belirtilmesi

zorunlu olan temel besin maddeleri ve diğer özellikler

Nem , (% en çok )			:

Ham Protein ( % en az )			:

Ham yağ ( % en çok )			:

Ham selüloz ( % en çok )			:

Ham kül ( % en çok )			:

HCl’de çözünmeyen kül , ( % en çok )	:

Üreaz aktivitesi (  mg N/g en çok )	:

Yabancı Madde ( % en çok )		:

Yemin özelliğine göre beyanı isteğe bağlı olanlar :

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

Tarih

İmza

Kaşe

damga pulu

# Fason Üretim İçin

# Form :  1-P

BEYANA TABİ YEMLER İÇİN BEYANNAME

( Kedi-Köpekler için)

Üretici Firma Adı				:

Üretici Firma Adresi ve Tel No.			:

Üretici İşletme Sahibinin veya Sorumlu Yetkilisinin

Adı-Soyadı , Görevi				:

Fason Üretim Yaptıran Firmanın Adı		:

Fason Üretim Yaptıran Firmanın Adresi		:

Beyan Edilen Yemin  Adı				:

Beyan Edilen Yemin Tipi				:

(özel amaçlı ise amacı)				:

Beyan Edilen Yemi Tüketecek

Hayvanın Cinsi/Kategorisi			:

Beyan Edilen Yemin Raf Ömrü			:

Beyan Edilen Yemin Net Ağırlığı

Ve Ambalaj Türü					:

Beyan Edilen Yemin Kullanma Tarifnamesi		:

1 No.lu Listeye bağlı olarak beyan edilecek temel besin maddeleri ve diğer özellikler	:

Su  ( % en çok )					:

Ham Protein  (% en az )				:

Ham Yağ (% en az-en çok )			:

Ham Selüloz  ( % en çok )				:

Ham Kül  ( % en çok )				:

HCl’de çözünmeyen kül  ( % en çok )		:

Ekstra Bilgiler					:

Makro Elementler ( % ) 		:		Vitaminler ( IU/kg , mg/kg ) :

Kalsiyum ( en az – en çok )	:		A Vit ( en az) IU/kg	:

Fosfor ( en az – en çok)		:		D3 Vit. ( en az )IU/kg	:

Sodyum ( en az – en çok )		:		E Vit (en az ) mg/kg	:

**Taurin(mg/kg)			:

Karmadaki maddelerin ayrı ayrı isim ve miktarları 	: Açıklama arka sayfadadır.

** Kediler için

Üretici Firma Yetkilisinin:           Üretici Firma Teknik Sor.  :   Fason Üretim Yaptıran Firma Yetkilisinin

Adı , Soyadı        :                           Adı , Soyadı         :                           Adı , Soyadı        :

Görevi		:		Görevi		 : 		 Görevi	     :

İmzası		:                            İmzası		 :                           İmzası	     :

Firma Kaşesi                                                                                             Firma Kaşesi

Damga Pulu

## Ev Hayvanları Yemlerinin İthalat, İhracat, Üretim ve Şatışıyla

İlgili TebIiği(*)

## TebIiğ No : 1996/8

AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Amaç

MADDE I - 1734 sayılı yem kanunu ye yem yönetmeliği gereğince; karma yemler grubunda yer alan ve doğrudan hayvanlara yedirilen ev hayvanları yemlerinin, üretim, ithalat, ihracat ve satışında uyulması gerekli hususları düzenlemektir.

Kapsam.

MADDE 2 - Ev hayvanları olarak anılan hayvan grubu yemlerini kapsar.

# Tanımlar

MADDE 3 - Bu tebliğde yer alan deyimlerden

Ev Hayvanları : Kürkü için beslenen hayvanlar hariç, insanlar tarafından normal olarak bakılan, beslenen ancak tüketilmeyen türlere ait hayvanlardır. Bu hayvan grubu özellikle kedileri, köpekleri, kuşları, kemirgenleri, sürüngenleri, süs balıklarını ve atlarını ye benzer hayvanları kapsar.

Yem : Madde ye enerji bakımından hayvanın yaşama ve verim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ye belli sınır ve şartlarda yedirildiği zaman hayvan sağlığına zararlı olmayan organik ye inorganik maddeler veya bunların karışımlarıdır.

Ev Hayvanları yemleri : Ev hayvanları için üretilen yemlerdir.

Tam Yemler  : Bileşimleri itibarıyla, hayvanların günlük beslenme ihtiyaçlarını tek başına karşılayan yemlerdir.

Tamamlayıcı yemler : Belli maddeleri yüksek miktarlarda ihtiva etmekle beraber, bileşimlerinden dolayı, ancak diğer yemlerle kulanıldıkların da hayvanların günlük beslenmeleri için yeterli olan yemlerin oluşturduğu karışımlardır.

Özel amaçlı yemler : Diğer yemlerden veya ürün tiplerinden ayırt edici özellikte özel besleme amaçları güden yemlerdir.

# RUHSAT, KONTROL, BEYAN VE AMBALAJ – ETİKET iŞLERi

# Ruhsat

MADDE 4 -  Bu yemleri üretmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler Yem Kanunu ye Yem yönetmeliği gereğince Bakanlıktan “Fabrika Kurma İzni” ve “Yem İmal Belgesi (Ruhsat)” bu tür yemlerin satıcıları da yem depolama ye satışa arz etme yeri ruhsatı almak zorundadırlar.

a) Ev hayvanı yemi üreticilerinin ruhsat almalarına esas teşkil edecek asgari teknik ve sağlık şartlar ek-l’de verilmiştir. (Sayfa 88-90)

b) Ev hayvanı yemi depolama ve satışa arz etme yerlerinin ruhsat alma bakımından tabi olacağı şartlar ek-2’de verilmiştir. (Sayfa 90)

(*)17 Ekim 1996 tarih ye 22790 sayılı RESMİ GAZETE’de yayınlanmıştır.

# Kontrol

MADDE 5 - Üretim ve kontrol işlemleri 1734 sayılı yem kanunu ye yem yönetmeliğine göre yapılır. Kontrollerde Bakanlıktan ruhsat alan üretici firmalar Bakanlığımızın ekiplerince yılda en az iki defa asgari teknik ve sağlık şartları ile beyan edilen üretim metoduna göre üretim yapılıp yapılmadığı konusunda kontrole tabi tutulurlar. Gerek üretim yerlerinde gerekse yem depolama ye satışa arz etme yerlerinde üzerinde Bakanlığın ruhsat ve beyan numaralarının yer aldığı bandrolsüz ambalajlı yem bulunamaz.

# Beyan

MADDE 6 - Ev hayvanı yemlerinin üretici ve ithalatçıları; üretim ve ithalat yoluyla satışa arz edilen ev hayvanları yemlerinin üretim ve satışına başlamadan önce ek-3’de (sayfa- 93-98) verilen beyan formunu usulüne gore tanzim ederek BakanIığa vermek zorundadırlar. İhracatta yem yönetmeIiği hükümleri uygulanır. Ev hayvanları yemlerinin beyanlarında bulunması gerekli bilgiler ve bunların tanziminde dikkat edilmesi gerekli hususlar şunIardır;

a) İmalatçı veya satıcının; adı, açık adresi, telefon numarası ve varsa amblemi.

b) Yemin ticari adı,

c) Beyan edilen temel besin maddelerinin oranları ile kullanılan hammaddelerin ayrı ayrı isim ve miktar veya oranları,

1.Ev hayvanı yemlerinin beyanlarında, kalsiyum, fosfor ve sodyumun en az ve en çok oranlarını, hayvan besleme bilimince kabul edilmiş diğer bütün besin elementlerinin de en az içerikleri, yine kabul edilmiş ölçü birimleri beyan edilecektir.

2.Ev hayvanı yemlerinin beyanlarında, yemde eğer vitamin ilavesi varsa; o yemdeki vitaminin “en uygun kullanım tarihinde” garantili miktarı belirtilmelidir. Bu garanti, hayvan besleme bilimi temel ilkelerine uygun ölçü birimi halinde belirtilecektir. A, D ve E vitaminlerinin miktarları beyanda mutlak surette belirtilir.

d)Yemin tipi; “komple”, “tamamlayıcı”, “özel amaçlı (amacın ne oIduğu belirtilip açıklanacaktır.)” vs. yazılmalıdır.

e) Yemi tüketecek hayvanın cinsi/türü/kategorisi; “kediler”, köpekler“kuşlar” / “hayvanın yaş dönemi” vs. (köpek/av köpeği/ genç yaş grubu, kuş/ muhabbet/ her yaş grubu) yer almalıdır.

f) Ürünün raf ömrü ve tavsiye edilen bir tüketim süresi var ise bu da belirtilmelidir.

g) Net ağırlık; kati ürünlerde “Net ağırıik  g” veya   kg” olarak, sıvı ürünlerde, “Net hacim

ml’ veya  lt” olarak fade edilmelidir.

ı) Kullanma talimatı; ev hayvanı maması ve diğer çeşit yemlerinin yemleme amacının beIirtildiği uygun kullanım talimatı yer almalıdır. Bu talimat yemleme miktarını, örneğin; kuru ev hayvanı maması söz konusu olduğunda, yeterli suyun verilmesi ve yemin hangi besinlerle yedirileceği vb. bilgiler yer almalıdır.

i) Karmadaki yem hammaddeleri;

1. Ev hayvanı yemIerinin içine giren her hammadde, beyan formunda liste halinde verilmeli, ticari veya marka kullanılamalıdır.

2.Suni kurutulmuş alan hammaddeler için, “sun’i kurutulmuş”ibaresi hammaddenin önünde yazıImalıdır.

3.Bir hammaddenin kalitesi, doğası,ve formu hakkında, ima veya diğer atıflar, böyle bir mananın doğru olmaması durumunda kullanılmamalıdır,

4.Renk maddeleri ancak zararsız oldukları takdirde kullanılmalıdır,

5.Antioksidan madde kullanılmış ise adı ve miktarı belirtilmelidir.

6.Özel amaçlı veya besleyici olmayan bir katkı maddesi kulIanılmış mamalarla ilgili olarak kullanım tarifnamesine uygun olarak kullanıldığında, mamanın emniyetli ve etkin olduğunu kanıtlayacak bir belge beyan edilmesi gerekir.

k) Üretici firmanın sahibinin ve teknik sorumlusunun adı soyadı ve görevi bulunmalıdır,

l ) Mamaların içerikleri nem miktarına göre, sulu, yarı-sulu ve kuru olduğu şeklinde açıklama yapılmalıdır.

Ambalaj ve Etiket

MADDE 7- Ev hayvanı yemlerinin etiket veya ambalajında bulunması gerekli bilgiler ve bunların tanziminde uyulması gerekli hususlar şunlardır,

a) Etiket veya ambalajların üzerinde beyan formunda bulunan bilgiler ve aşağıda açıklaması yapılan bilgilerden farklı bilgiler bulunamaz. Etiket veya ambalajda bulunması gerekli bilgiler şunlardır;

1.Üreticinin ve/veya ithalatçının adı

2. Yemin adı

3.Yemin tipi (özel amaçlı ise amacı)

4.Yemleme, kullanma ve saklama talimatları

5.Üretim tarihi veya parti numarası ile son kullanma tarihi (...gün/... .ay/. ..yıl). varsa önerilen tüketim tarihi (....gün/....ay/....yıl)

6. Temel besin maddelerinin oranları

7.A , D ve E vitaminleri dışında (kedi-köpek mamaları için) vitamin ilavesi varsa en uygun kullanım tarihinde garantili muhtevaları.

8.Yemin ağırlığı.

9.Enerji, mineral madde vs. ile ilgili beyan formu ve aşağıda açıklanan özelliklere aykırı olmayacak ekstra bilgiler.

b) Ambalaj veya etiketin düzenlenmesinde uyulması gerekli hususlar;

1.Yem etiket veya ambalaji üzerindeki bir süs, grafik veya ürünü temsil eden resim, ambalajin içindeki yemi yanlış olarak temsil edemez,

2. Etiket veya ambalaj üzerindeki “Denenmiştir” gibi bir ifade kullanılabilmesi için, denenmiş olduğunun bilimsel olarak kanıtlanmış olması gerekir,

3. Diğer bir yemle arasında hatalı veya yanlış yola sevk edebilecek karşılaştırmaIar yer alamaz,

4.Etiket veya ambalaj üzerinde kişisel veya ticari imzaIar,gerçeği gösteriyor ise    kullanıIabilir,

5.“Kedi Maması”, “Köpek Maması”, “Kanarya Yemi”, “Muhabbet Yemi” adı veya benzeri ünvanlar belirgin bir biçimde yer almalıdır,

6.Sadece belirli bir amaç için (örneğin: köpek yavruları için) hazırIanmış olan yemlerin etiketlerinde; bilimsel yada dengeli bir rasyon oIduğu veya hayvanların besin maddeleri ihtiyaçIarını karşıladığı şekIindeki ibareler aşağıdaki durumlarda geçerlidir. (iddia edilen nitelikler yemin adı ile aynı punto, sitil ve renkte yazılmak şartıyla);

6.1.Hayvan besleme bilimince kabul ediImiş ve hayvanların temel besin maddeleri ihtiyaçlarını karşıIayacak miktarlarda yeterli ve tatmin edici besin maddelerini içeriyorsa.

6.2.Yem hayvanın besin maddeleri gereksinimlerini tatmin edecek bir hammaddeler kombinasyonu içeriyor ve bu açıdan yeteneğini yeterli bir test ile ispat edebiliyorsa,

7.Etiket veya ambalaj üzerinde, yemin adı dışındaki herhangi bir öge yem içerisinde gerçekte bulunandan daha fazla miktarda bulunuyormuş etkisi yaratacak şekilde verilmemeli ve ögeler yem içinde ağırlık bakımından üstünlük derecelerine göre sıraya konarak gösterilmelidir.

8.Kabul edilmiş olan bir test metodu ile bulunamaması veya ev hayvanı tarafından mevcuduyeti belirgin bir biçimde farkedilmeyen tad, lezzet beyan veya işareti kullanılamaz. Yemlerin etiketinde herhangi bir tad-lezzet verici maddenin işareti ya yem öğelerinin beyan ediIdiği gibi onun kaynağına uymalı ya da öğe beyanı bu maddenin kaynağını göstermelidir. Tad-lezzet sözcüğü, onun kaynakIandığı öge terim veya terimleri derecesinde dikkati çekecek eşitlikte ve ayrı tip ve büyüklükte puntolarla basılmalıdır.

9.Ev hayvanları yemlerinin etiket ve ambalajlarında yemle ilgili olarak kullanıcıyı aydınlatıcı beslenme ilkeleri ve özellikleri açık ifadeleri yazılmalıdır.

10.Kedi-köpek mamalarının etiket ve ambalaj üzerinde depolama koşuIIarı hakkında yeterli bilgi ve mamanın sulu,yarı sulu ve kuru olduğuna dair açıklamalar yer almalıdır.

11.SoğutuImuş mamalarda; etiket ve ambalaj üzerindeki depolama koşulları hakkinda yeterli bilgi yer almalıdır.

12.İthalat yolu ile getirilen yemlerin yurt içindeki satışlarında; Türkçe açıklama, etiket veya ambalajin üzerindeki orjinal açıklama ve yazılardan küçük olamaz.

MADDE 8 - Bu tebliğ yayımından itibaren 3 ay icinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 - Bu tebliğ hükümlerini Tarım ve KöyişIeri Bakanı yürütür.

Ek-1

Kuş ve akvaryum balık yemleri imal eden işIetme veya fabrikaların asgari teknik şartIarı:

1. Ham ve mamül maddelerin uygun şartlarda depolanması için yeterli alanlar olmalıdır.

2.Hammaddelerin temizlenmesi, tozlarının alınmasi ve yabancı maddelerden arındırılması için uygun eleme ve toz alma sistemleri, yem formülasyonlarına uygun yem karışımIarı yapılabilmesi için karıştırıcı olmalıdır.

3.Kraker, gaga taşı, plaka vb. kalıpla yem imalini gerektiren ürünler için hijyenik ve teknik yönden uygun boyama, kalıplama ve kurutma üniteleri olmalıdır.

4.Üretilecek yemlerin yem yönetmeliğinin gerektirdği ambalajlama şartları ye malzemeleri kullanılmak suretiyle paketIenebileceği torbalama, ağız kapatma ve paketleme sistemleri olmalıdır.

5.Her türlü üretimde; “iyi üretim uygulaması” gerçekleştirilebilecek makina, alet ve ekipmanların bulunması, bunların hijyenik ve teknik olarak yem imaline olanak vermesi, üretim yerlerinin gerek çevresel gerekse hayvan sahiplerinin beklentilerine uygun olarak yem üretimi imkanı sağIaması gereklidir.

Kuş akvaryum balık yemleri imal eden işIetme veya fabrikaların asgari sağlık koşulIarı

1.Yem imalatının yapıIacağı tesisler kapasitesine göre uygun büyüklükte, dış tesirlerden muhafazalı, ham ve mamul madde depolarının tabanları tahta ızgaralı, duvarlar ise kir ve yabancı maddelerden kolayca temizlenebilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

2.Yem imalatını yapacak işçilerin iş elbiseleri, soyunma ve giyinme yerleri, duş ve tuvaletleri olmalıdır.

3.İşletme içinde tozlanmayı önleyici tertibat alınmalıdır.

4.İşIetmenin bütün bölümleri kolayca dezenfekte edilecek şekilde olmalı ve gerektiğinde sık sık dezenfeksiyon yapılmalıdır.

5.KuIIanılmış ambalaj maddeleri ikinci defa kullanılmayacaktır.

Mama, sosis vb. ev hayvanı yemleri üreten işIetme veya fabrikaların asgari teknik koşuIIarı  :

1.Elde edilen nihai ürünlerin, niyetlenilen amaca uygunIuğunu yasal gerekillikleri karşılamasını ve çevresel etkilerin mevcut en iyi tekniklere uygun olması sağIayacak sistemler mevcut olmalıdır.

2.İmalatın tüm seviyelerinde eğitimli personel çalıştırılmalıdır.

3.Üretilecek ürünlerin özelliklerine göre yeterli tesis ve donanım bulunmalıdır.

4.Gerek soğutulmuş durumda bekletilmesi gereken hammaddeler için gerekse düzenleri bulunmalıdır.

5.Üretim şekli açıkça beyan edilmeli ve beyana uygun işletme prosedürleri olmalı üretim metodu ve teknolojsi de bunlara uyum sağlamalıdır.

Mama, sosis vb. ev hayvanı yemleri üreten işIetme veya fabrikaların asgari sağIık koşulIarı :

1. İmalat kapasitesine yeter buyüklükte ve hacminde, üstü kapalı dış tesirlerden muhafazalı, çevre kirliIiğine yol açmayacak bir şekilde planlanmış olmalıdır. Bu işIetmeIerin etrafi tel veya duvarla çevrili olmalı, giriş ve çıkışlarda dezenfeksiyon için tertibat alınmalıdır.

2.Bu işIetmeIerde işçiIerin giyinme ve temizlenmeleri, hammaddenin depolanıp hazırlanması, üretim ve mamul madde depolaması için gerekli bölümler bulunmalı işyerIerinin zemini ve duvarları fayans, mermer, mozaik vb. tür kolayca temizlenebilir türde olmalı, çalışan personelin gerekli hallerde kullanması için antiseptik ihtiva eden kaplar bulundurulmalıdır.

3.İşletmelerde yeterli ısıtma, aydınlatma, havalandırma, basınçlı sıcak ve soğuk su tesisatı bulunmalıdır.

4.Isıl işlemlerin yapıldığı tüm kazanlar haftada en az bir defa, diğer bütün mamul madde hazırlama ekipmanları her gün yıkanmalı ve dezenfekte edilmelidir.

5. Hammadde hazırlama ve depolama bölümleri ile diğer bölümler ve özellikle mamul madde depoları arasında mikroorganizmaların taşınmasının önlenmesi için her türlü tedbirler alınmalıdır.

6. İmalathanelerde kullanılan hertürlü madeni araç, gereçve makinaların paslanmaz çelikten veya galvanizli saçtan imal edilmiş olması gereklidir. Her bölümde kullanılan araç ve gereçlerin üzerlerinde hangi bölümde kullanıIdığı yazılmalıdır.

7. İşyerlerinde çaIışacak personelin iş disiplinine layık iş kıyafetleri bulunmalı, 6 ayda bir düzenli sağlık kontrolünden geçirilmeli, işyerIerinde ilk yardım malzemesi bulundurulmalıdır.

## Ek-2

Ev hayvanı yemi depolama ve satışa arz etme yerlerinin ruhsat alma bakımından tabi olacağı koşullar şunlardır :

1. Yem satış yerlerinin; zemini sert, nemsiz, aydınlık, havalandırılabilir, gerektiğinde kolayca dezenfekte edilebilir, çatısı, kapısı ve pencereleri sağlam olmalıdır.

2. Satış yerlerinde, yemlerle temas etseler dahi, hayvan sağIığına zararlı olamayacak diğer maddelerin satışına izin verilir. Kokulu olan yemlerin kokularının birbirine sirayet etmemesi için gerekli tertibat alınmış olmalıdır.

3. Yemle temas edecek olan donanım yüzeylerinin; su geçirmez, sıhhi ve minimal ölçüde reaktif olması gereklidir.

4. Soğukta muhafaza edilecek yemlerin korunmasına olanak sağlayacak, kontrollü depolama şartları olmalıdır.

# FORM :  1-P

BEYANA TABİ YEMLER İÇİN BEYANNAME

( Kuşlar İçin )

Firma veya İşletme Adı			         :

Firma veya İşletmenin Adresi ve Tel No.	         :

Firma veya İşletme Yetkilisinin Adı-Soyadı             :

_____________________________________________________________________________

Beyan Edilen Yemin  Adı			         :

Beyan Edilen Yemin Tipi (özel amaçlı ise amacı)    :

Beyan Edilen Yemi Tüketecek Hayvanın

Cinsi/Kategorisi                                                          :

Beyan Edilen Yemin Raf Ömrü		         :

Beyan Edilen Yemin Net Ağırlığı Ve Ambalaj Türü :

Beyan Edilen Yemin Kullanma Tarifnamesi	         :

_____________________________________________________________________________

1 No.lu Listeye bağlı olarak beyan edilecek temel besin maddeleri ve diğer özellikler	:

Su  ( % en çok )				:

Ham Protein  (% en az )			:

Ham Yağ (% en az-en çok )			:

Ham Selüloz  ( % en çok )			:

Ham Kül  ( % en çok )				:

HCl’de çözünmeyen kül  ( % en çok )		:

Nacl ( % en çok )                                                :

Metabolik Enerji (en ez Kcal/kg )                      :

Makro (%) ve Mikro(mg/kg) Elementler            :		Vitaminler ( IU/kg , mg/kg ) :

Kalsiyum ( en az – en çok )	:		                      A Vit.( en az) IU/kg	:

Fosfor ( en az – en çok)	:		                      D3 Vit.( en az )IU/kg	:

Sodyum ( en az – en çok )	:		                      E Vit (en az ) mg/kg	:

B2 Vit.(en az) mg/kg	:

Mangan( en az )                       :                                               B12 Vit.(en az) mcg/kg	:

Çinko ( en az )                          :                                               K3 Vit.(en az) mg/kg       :

(*) Bu yem yurt dışından ithal edilecek olup orijinal ambalajında satmayı taahhüt ederiz.

Karmadaki maddelerin ayrı ayrı isim ve miktarları 	      :      Açıklama arka sayfadadır.

(*)İthalatcı firmalar içindir.

Firma veya Yetkilisi  :                                           Firma veya İşletme Teknik Sor./Danışmanı  :

Adı , Soyadı               :                                           Adı , Soyadı	:

Görevi		          :		                             Mesleği/Görevi	:

İmzası		          :                                           İmzası		:

Firma Kaşesi             :                                           Firma Kaşesi	:

Damga Pulu

# Form :  1-P

BEYANA TABİ YEMLER İÇİN BEYANNAME

( Kedi – Köpekler İçin )

Firma veya İşletme Adı			         :

Firma veya İşletmenin Adresi ve Tel No.	         :

Firma veya İşletme Yetkilisinin Adı-Soyadı             :

_____________________________________________________________________________

Beyan Edilen Yemin  Adı			         :

Beyan Edilen Yemin Tipi (özel amaçlı ise amacı)    :

Beyan Edilen Yemi Tüketecek Hayvanın

Cinsi/Kategorisi                                                          :

Beyan Edilen Yemin Raf Ömrü		         :

Beyan Edilen Yemin Net Ağırlığı Ve Ambalaj Türü :

Beyan Edilen Yemin Kullanma Tarifnamesi	         :

_____________________________________________________________________________

1 No.lu Listeye bağlı olarak beyan edilecek temel besin maddeleri ve diğer özellikler	:

Su  ( % en çok )				:

Ham Protein  (% en az )			:

Ham Yağ (% en az-en çok )			:

Ham Selüloz  ( % en çok )			:

Ham Kül  ( % en çok )				:

HCl’de çözünmeyen kül  ( % en çok )		:

Ekstra bilgiler                                                    :

Makro (%) ve Mikro(mg/kg) Elementler            :		Vitaminler ( IU/kg , mg/kg ) :

Kalsiyum ( en az – en çok )	:		                      A Vit.( en az) IU/kg	:

Fosfor ( en az – en çok)	:		                      D3 Vit.( en az )IU/kg	:

Sodyum ( en az – en çok )	:		                      E Vit (en az ) mg/kg	:

(**)Taurin (mg/kg)                     :

(*) Bu yem ithal edilecek olup orijinal ambalajında Türkçe etiketli satmayı taahhüt ederiz.

Karmadaki maddelerin ayrı ayrı isim ve miktarları 	      :      Açıklama arka sayfadadır.

(*) İthalatcı firmalar içindir.

(**)Kediler içindir.

Firma veya Yetkilisi  :                                            Firma veya İşletme Teknik Sor./Danışmanı  :

Adı , Soyadı               :                                            Adı , Soyadı                :

Görevi		          :		                             Mesleği/Görevi	   :

İmzası		          :                                            İmzası	                :

Firma Kaşesi             :                                             Firma Kaşesi              :

Damga Pulu

FORM :  1-P

## BEYANA TABİ YEMLER İÇİN BEYANNAME

( Diğer Ev Hayvanları İçin )

Firma veya İşletme Adı			         :

Firma veya İşletmenin Adresi ve Tel No.	         :

Firma veya İşletme Yetkilisinin Adı-Soyadı             :

_____________________________________________________________________________

Beyan Edilen Yemin  Adı			         :

Beyan Edilen Yemin Tipi (özel amaçlı ise amacı)    :

Beyan Edilen Yemi Tüketecek Hayvanın

Cinsi/Kategorisi                                                          :

Beyan Edilen Yemin Raf Ömrü		         :

Beyan Edilen Yemin Net Ağırlığı Ve Ambalaj Türü  :

Beyan Edilen Yemin Kullanma Tarifnamesi	         :

_____________________________________________________________________________

1 No.lu Listeye bağlı olarak beyan edilecek temel besin maddeleri ve diğer özellikler	:

Su  ( % en çok )				:

Ham Protein  (% en az )			:

Ham Yağ (% en az-en çok )			:

Ham Selüloz  ( % en çok )			:

Ham Kül  ( % en çok )				:

HCl’de çözünmeyen kül  ( % en çok )		:

Nacl ( % en çok )                                                :

Metabolik Enerji (en ez Kcal/kg )                      :

Makro (%) ve Mikro(mg/kg) Elementler            :		Vitaminler ( IU/kg , mg/kg ) :

Kalsiyum ( en az – en çok )	:		                      A Vit.( en az) IU/kg	:

Fosfor ( en az – en çok)	:		                      D3 Vit.( en az )IU/kg	:

Sodyum ( en az – en çok )	:		                      E Vit (en az ) mg/kg	:

B2 Vit.(en az) mg/kg       :

Mangan( en az )                        :                                               B12 Vit.(en az) mcg/kg   :

Çinko ( en az )                           :                                              K3 Vit.(en az) mg/kg        :

(*) Bu yem yurt dışından ithal edilecek olup orijinal ambalajında satmayı taahhüt ederiz.

Karmadaki maddelerin ayrı ayrı isim ve miktarları 	      :      Açıklama arka sayfadadır.

(*)İthalatcı firmalar içindir.

Firma veya Yetkilisi  :                                            Firma veya İşletme Teknik Sor./Danışmanı  :

Adı , Soyadı               :                                            Adı , Soyadı                :

Görevi		          :		                             Mesleği/Görevi	   :

İmzası		          :                                            İmzası	                :

Firma Kaşesi             :                                             Firma Kaşesi              :

Damga Pulu

# FORM :  1-P

## BEYANA TABİ YEMLER İÇİN BEYANNAME

( Süs Balıkları İçin )

Firma veya İşletme Adı			         :

Firma veya İşletmenin Adresi ve Tel No.	         :

Firma veya İşletme Yetkilisinin Adı-Soyadı             :

_____________________________________________________________________________

Beyan Edilen Yemin  Adı			         :

Beyan Edilen Yemin Tipi (özel amaçlı ise amacı)    :

Beyan Edilen Yemi Tüketecek Hayvanın

Cinsi/Kategorisi                                                          :

Beyan Edilen Yemin Raf Ömrü		         :

Beyan Edilen Yemin Net Ağırlığı Ve Ambalaj Türü :

Beyan Edilen Yemin Kullanma Tarifnamesi	         :

_____________________________________________________________________________

1 No.lu Listeye bağlı olarak beyan edilecek temel besin maddeleri ve diğer özellikler	:

Su  ( % en çok )				:

Ham Protein  (% en az )			:

Ham Yağ (% en az-en çok )			:

Ham Selüloz  ( % en çok )			:

Ham Kül  ( % en çok )				:

HCl’de çözünmeyen kül  ( % en çok )		:

Nacl ( % en çok )                                                :

Metabolik Enerji (en ez Kcal/kg )                      :

Makro (%) ve Mikro(mg/kg) Elementler            :		Vitaminler ( IU/kg , mg/kg ) :

Kalsiyum ( en az – en çok )	:		                      A Vit.( en az) IU/kg	:

Fosfor ( en az – en çok)	:		                      D3 Vit.( en az )IU/kg	:

Sodyum ( en az – en çok )	:		                      E Vit (en az ) mg/kg	:

B2 Vit.(en az) mg/kg        :

Mangan( en az )                        :                                              B12 Vit.(en az) mcg/kg    :

Çinko ( en az )                           :                                              K3 Vit.(en az) mg/kg        :

(***) Bu yem yurt dışından ithal edilecek olup orijinal ambalajında satmayı taahhüt ederiz.

Karmadaki maddelerin ayrı ayrı isim ve miktarları : Açıklama arka sayfadadır.**(Balıklar için kurutulmuş veya canlı kurt vb. ürünler hariç)

(***)İthalatcı firmalar içindir.

Firma veya Yetkilisi  :                                            Firma veya İşletme Teknik Sor./Danışmanı  :

Adı , Soyadı               :                                            Adı , Soyadı                :

Görevi		          :		                             Mesleği/Görevi	   :

İmzası		          :                                            İmzası	                :

Firma Kaşesi             :                                             Firma Kaşesi              :

Damga Pulu

YEM NUMUNESİ ALMA YÖNETMELİĞİ (*)

Kanuni Dayanak :

MADDE 1 - Bu Yönetmelik; 1734 saylı Yem Kanununun 20 nci maddesi uyarınca hazırlanan ye Bakanlar Kurulu’nun 25.6.1974 gun ye 7/8487 sayılı kararı ile kabul edilerek 5.8.1974 gün ye 14967 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yem Yönetmeliği’nin 25 nci maddesi uyarınca düzenIenmiştir.

Amaç

MADDE 2 - Bu Yönetmelik; muayene ye analiz için laboratuvara gönderilmek üzere fabrikadan, depodan, bayiiden, bayi ye yetiştirici ambarından yem numunelerinin nasıl alıncağını belirtmek amacı ile hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 3 - Bu Yonetmelik;

a) Alınacak numune miktarlarını,

b)  Numune almada kullanılacak ambalajları,

c)  Numune almada kullanılacak materyali,

d) Yemlerden numune alma tekniğini,

e) Alınan numuneler mahalinde yapılacak işIemleri,

f) Alınan numunelere Dairece yapılacak işlemleri kapsar.

Alınacak Numune Miktarları:

MADDE 4 - Yemlerden kontrol için alınacak numune miktarları aşağıdaki gibidir.

a) Kökeni bitkisel olan yemlerden		: Beheri 0,5 kg dan 4 adet,

b) Bitkisel sanayi kalıntılarından	: Beheri 0,5 kg dan 4 adet,

c)	Kaken hayvansal loan yemlerden	: Berea 0,5 kg dan 4 adept,

d) Yemlik preparatlardan

Saf		:Beheri 50 g dan 4 adet,

Karma 	: Beheri 0,5 kg dan 4 adet,

e) Mineral yemlerden	: Beheri 0,5 kg dan 4 adet,

f) Karma yemlerden 	: Beheri 0,5 kg dan 4 adet,

Numune Almada Kullanılacak Ambalajlar:

MADDE 5 - Numuneler yemin özeliklerine göre aşağıda yazılı ambalaj nevilerinden birine konur.

a)	Kavanoz (cam, plastik şeffaf veya renkli),

b)	Bez torba,

c)	Naylon torba,

d)	Teneke kutu,

e)	Mukavva kutu.

Numune Almada Kullanılacak Material:

(*) Bakanlık Makamının 14/2/1975 tarih ve 24 sayılı olurları, ile yürürlüğe konmuştur.

MADDE 6 - Numune alınırken aşağıda bulunan materyaller kullanılır.

a)	Muhtelif çap ve boydaki sondalar,

b)	Numune alma küreği,

c)	Numune Alma tablası,

d)	Etiket,

e)	Kırmızı mühür mumu ve mühür,

f)	Mühür tablası ve bağlama ipi,

g)	Tutanak.

Yemlerden Numune Alma Tekniği

MADDE 7 - Herhangi bir yem maddesinde muayene ve analizleri yapılmak üzere alınacak numunenin miktar ve alınma şekli yem maddesinin çeşidine, bulunduğu yere ve miktarına göre değişiklik gösterir. Numune alma aşağıdaki gibi yapılır.

1.	Karma yemlerden numune alma

1.1  Ambalajlı karma yemlerden numune alma: 10 tona kadar olan partilerden 5, 10-50 ton kadar olan partilerden 8 ve 50-1 00 ton kadar olan partilerden ice 10 ambalaj rastgele ayrılır. Bunlar açılıp temiz bir zemin Uzerine dökülür. İyice karıştırılarak harman yapılır. Veyahutta ayrılan ambalajların muhtelif yerlerinden sonda vasıtasıyla numuneler alınır. Bu numuneler numune alma tablasında toplanır. Güzelce harmanlanır. Harman yapılmış olan vem numunesinin muhtelif yerlerinden 4 adet 0,5 kg’lik temsili numuneler alınır. Naylon torbalar içerisine konur.

1.2	Döküm halindeki karma vemlerden numune alma : Döküm halindeki karma yemlerde, her yığın bir ünite sayılarak bunların alt, orta, üst ve yan taraflarından rastgele birer miktar alınır. Harmanlanarak iyice karıştırılır. Bu karıştırılmış numune den 0,5 kg’lik  4 adet temsili numune alınarak naylon torbalara konur.

2.	Yağlı tohum küspeleririden numune alma:

2.1	Ambalajlı yağlı tohum küspelerinden numune alma : 500 tona kadar olan partilerden 5,500-1000 ton kadar olan partilerden ise en az 10 ambalaj rastgele ayrılır. Bunlar açılıp içlerindeki küspeler boşaltıldıktan sonra; toz halinde bulunanlar oldukları gibi, parça veya levha halindekiler ufalandıktan sonra birbirleriyle iyice karıştırmak suretiyle harman yapılır. Elde edilen karışımdan 0,5 kg’lik 4 adet temsili numune alınır. Naylon torbalar içerisine konur.

  - Dökme halindeki yağlı tohum küspelerinden numune alma : Dökme halinde bulunan küspelerde, her yığın bir ünite sayılarak bunlardan alt, orta, üst ve yan taraflarından rastgele birer miktar küspe alınır. Toz halinde bulunanlar oldukları gibi, kalıp halinde olanlar ufalandıktan sonra karıstırılır. Bu karışım içinden 0,5 kglik 4 adet temsili numune meydana getirilir. Naylon torbalar içerisine konur.

3.Yemlik preparatlardan numune Alma:

3.1.Saf haldeki vitaminlerden numune alma:Numune alınacak vitaminlerin açık veya kapalı (orjinal ambalajlı) olduğuna bakılır. Ambalaj direkt olarak gün ışğına maruz bırakılmadan açılır. Birer miktar alınır. Harmanlanır. 50 her gramlık 4 adet numune şeffaf olmayan plastik kutulara veya renkli şişelere konur.

3.2.Vitamin an karışımlarından numune alma : Ambalajlı karma yemlere tatbik edilen tekniğe uygun bir şekiIde karışım meydana getirilir. Bu karışımdan 4 adet 0,5 kg' lık temsili numuneler alınarak şeffaf olmayan plastik kutulara veya renkli şişelere konur.

4. Mineral yemlerden numune Alma: 4-5 ambalaj açılır. Güzelce harmanlanır. Bu karışımın içinden 0,5 kg’lık 4 adet temsili numune alınır. Şeffaf olamayan plastik kutu veya renkli şişelere konur.

5.	Kökeni hayvansal olan yemlerden numune alma : Ambalajlı veya döküm halinde olma durumuna göre, karma yemlere tatbik edilen tekniğe uygun bir şekiIde karşım meydana getirilir. Bu karışımdan 4 adet 0,5 kg’lýk temsili numune alınır. Naylon torbalara konur.

Alınan Numunelere Mahallinde Yapılacak işlemler:

MADDE 8. 7’nci madde belirtilen tekniğe göre alınan temsili numuneler ambalajiarına konulduktan sonra Bu Yem Numunesi Kontrol için daire tarafından alınmıştır’ ibaresi bulunan bir etiket üzerine numunenin alındığı yemin imal tarihi, numune alınan partideki toplam yem miktarı, numunenin alındığı tarih yazılır. Etiket torbanın ağız kısmına bağlanır. Bağlama ipinin ucu ambalaj içerisindeki yemin değtirilmesine imkan vermeyecek şekilde heyet huzurunda kırmızı mühür mumu ile mühürlenir. Durum tutanağa (Ek 1) (Sayfa 102) geçirilir. Bu tutanak Daire Görevlileri ve yem ile ilgili şahıslar (imalatçı, ithalatçı, ihracatçı, satıcı veya alıcı) ile varsa hazır bulunanlardan bir tanık tarafından imzalanır. Ağızları mühürlü ve etiketli ambalajlardan biri, üç nüsha olan tutanağın ikinci nüshası ile birikte yemle ilgili şahıslara teslim edilir. Geriye kalan 3 numune tutanağın bininci nüshası ile birlikte ayrı bir ambalaja konularak Daireye getirilir veya PTT idaresi yolu ile gonderilir. Tutanakların üçüncü nüshası ise dip koçanda kalır.

Alınan Numunelere Dairece Yapılacak işlemler:

MADDE 9 - kontrol ekiplerince getirilen numuneler birer adet tutanakla birlite kontrol şubesine teslim edilir. Bu şube numunelerin uzerindeki etiketleri alır. Torbalara birer şifreli kod numarası verir. Numune, kod numarasıyla “Numune Kayıt Defteri”ne kaydedilir. Numunelerden biri, tanzim edliecek Laboratuvara Numune Gönderme ve Teslim Fişi” (Ek 2)(Sayfa 103) ile birlikte Laboratuvara gonderilir. Diğer numuneler tutanağı ile birlikte itiraz süresi sonuna kadar tanık numune olarak Dairede muhafaza edilir. Laboratuvarda yapılacak analizlerden sonra, Laboratuvar Raporu Kontrol şubesi’ne gönderilir. Bu şube; yemin beyan edilen değerlrinin Laboratuvar Raporu sonuçlarına uyup uymadığını tespitçin Laboratuvar Raporunu Beyan, Tescil ve Ruhsat şubesine gönderir. Beyan, Tescil ve Ruhsat şubesi gerekli tetkiki, yapar. Netice ilgililere bildirilir. Analyze sonuçlarına süresi içinde (30 gin) itiraz edilmediği takdirde tanık numuneler Dairece uygun gorülecek bir biçimde değerlendiriIir veya imha edilir.

MADDE 10 - Laboratuvara gönderilen numuneler; Bakanlıkça tesbit edilerek tebliğIer halinde ilgililere duyurulan analiz metodlarına gore işIem görürler.

(Ek-1)

TU TA N A K

İşletmenin Adı			:....................................................

İşletme Sahibinin veya		:....................................................

Yöneticinin Adı ve Adresi	:....................................................

Numunenin Allıdığı Yer ve Tarih	:....................................................

Numune Alınan Tümn Partinin

Tahmini Miktarı			:....................................................

Numunenin Alındığı Yemin şekli

(Ambalajlı veya Yığın)		:....................................................

Numunenin AIındığı Partiden

Satılan Miktar			:....................................................

Numunenin Rengi, Görünüşü ve

Kokusu				:....................................................

Numunenin Alınan Ambalaj Sayısı

Tutanak Tarihi			:....................................................

............................................................................ait yukarıda tafsilatı yazılı yem nurnunelerinin mal sahibi/Yöneticisi, tanık huzurunda tarafımızdan usulüne uygun olarak alındığını, ambalajlarına konulduğunu, ambalaj ağızIarının mühürIendiğini, alınan numunelerden bir adedinin imzalı bir nüsha ile tutanakla birlikte mal sahibine/Yöneticisine takdim edildiğini, diğer üç numune ile bir nüsha tutanağın daireye teslim edilmek üzere ..............................................  içine konuIarak götürüldüğünü bildirir tutanaktır. Iş bu tutanak üç nüsha tanzim ediImiştir.

Kontrolür	Kontrolür	Kontrolür

Bakanlık Görevlisi	Bakanlık Görevlisi	Bakanlık Görevlisi

Mal Sahibi/Yöneticisi	Tanık

(Ek-2)

T.C Tarım ve KöyişIeri

BakanIığı                                 	           :..../......  /19...

.............İl MüdürIüğü		Fisi No :.....................

LABORATUVARA NUMUNE GONDERME VE

TESLIM FIŞI

Numunenin GeIdiği Yer		:.............................................

Numunenin Kod No			:.............................................

Numunenin Yazı No			:.............................................

Numunenin Cinsi			:.............................................

Numunenin Miktarı			:.............................................

Numunenin Adedi			:...............................................

Numunenin Ambalajı			:...............................................

Laboratuvara Geldiği Tarih		:...............................................

Yukarıda kayıtlı olan.............................	adet............................numune ilgili

talimata göre analizi yapılmak üzere gönderilmiştir. Gereğini rica ederim.

Teslim alan  :

Ad; Soyadi	:....................................

Unvan; 	:....................................

İmza		:....................................

Not 4. nüsha, sira dosyasina konacak.

T.C

Tarım ve Köyişleri

Bakanlığından

Yem YönetmeIiği ile İlgili Uygulama Tebhiği

Tebliğ No : 1997/12(*)

# Amaç ve Kapsam

MADDE 1 - 15 Mayıs 1997 Tarih ye 22990 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yem Yönetmeliğinde DeğişikIik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile ilgili olarak uygulama usullerini belirleyen düzenlemeler yapmaktır. 1734 sayılı Yem Kanununda yer alan tum yem gruplarını kapsar.

Hukuki Dayanak: 1734 sayılı Yem Kanununun 20 inci maddesi hükmünce Tarım ve Köyişleri Bakanlığına verilen yetkiye istinaden hazırIanmıştır.

Sınıflandırma

MADDE 3 - Yem Kanunundaki sınıflandırmaya göre Yönetmelik kapsamına alınan yem çeşitIerinde aşağıdaki değişikIik ve ilaveler yapılmıştır.

a) Karma yemler : Yem Yönetmeliğinde tanımlandığı gibi, tüm hayvanların beslenmesinde kullanılan norm ve standartları Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafindan belirlenen yemlerdir.

Ozel amaclı yemler: Diğer yemlerden veya ürün tiplerinden ayırt edici özeliikte, özel besleme amaçları güden yemlerdir. Butür yemlerin beyanının Bakanlık tarafından kabul edilmesi için; sayfa 41’de verilen Form: 1 - G ve sayfa 106’da verilen form üretici ve/veya ithalatçılar tarafından düzenlenerek Bakanlığımıza baş vurulacak, Bakanlığmızca kurulacak komisyonda belgeler incelendikten sonra işlem yapılacaktır.

Beyan şekIi ve Beyanda Belirtilecek Bilgiler

MADDE 4 - Beyan tanziminde aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır.

a) Yurt içinde üretilen beyana tabi yemlerin beyanında ve Yurt dışından ithal edilen yemlerde, Bakanlıkça herhangi bir norm belirlenmediği sürece TSE değerleri geçerlidir.

b) Beyana tabi yemlerden herbirinin karşısında, o yemin değer tayinine esas olan 1 No.lu listedeki (sayfa 31) besin maddelerinden hangilerinin oranları veya miktarlarının beyan edileceği (x) işareti lie gösterilmiştir.

c) Beyana ve tescile tabi yemlerle, fason üretimde kullanılacak yeni beyan formları sayfa 43, 39, ve 45’de oIduğu gibi düzenlenecektir.

Ambalaj - Etiket ve Belgeler

MADDE 5 - Ticarete arz edliecek yemlerin etiket ve belgelerinde aşağıdaki hususları içeren bilgiler yer almalıdır. Dökme yemlerde; her sevkiyatta üretici veya fason üretim yaptiran firmalar, bu bilgileri içeren bir belgeyi alıcıya vermek zorundadırlar.

(*) 25 Aralik 1997 tarih ve 23211 sayıli Resmi Gazetede yayınlanmiştır

a) İImaIatçı firmanın adı, açık adresi ve telefon numarası.

*b) Yemin adı, varsa marka tescili yapılmış adı. (*eski hali)

**“b) Yemin adı, varsa markası (Marka adı yazılabilmesi için en az Türk Patent Enstitüsüne başvurduğuna dair belgenin ibraz edilmesi gerekir).” (**yeni: 17.10.2001 tarih ve 24556 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.)

c) Beyan ve tescil formunda belirtilen temel besin maddelerinin ayrı ayrı oranları veya miktarIarı.

d) Yemin imalatında kullanılan hammaddelerin isimleri.

e) Ambalaj içerisindeki yemin net ağırlıği (Kg.)

f) Yemin içerisinde hayvan sağIığı ve verimle ilgili kullanımı sınırlayıcı maddeler varsa, guvenli kullanım için gerekli bilgiler. (Orneğin; Bu yem ürelidir.)

g) Kullanma tarifi.

h) Muhafaza şekii.

ı) üretim tarihi.

i) Son kullanma tarihi.

k) Parti numarası (Karıştırıcının her dolumu bir partidir).

I) Ruhsat tarihi ye numarası.

m) Beyan ve tescil tarihi ile numaraları.

AmbaIaj

MADDE 6 - Karma yem ambalajları uzerinde;

a) Yemin net ağirIığı, kg cinsinden ambalaj boyunun 1/5 boyutu oranında yazılmalıdır.

b) Yemin marka tescil yapıImış ise, fabrika ve marka adı eşit boyutlarda yazılmalldlr.

c) Fason üretimlerde, üretici ve fason üretim yaptıran firmaların adları ayrı ayrı yazılmalıdır.

Dökme Yem Satışı

MADDE 7 - Dökme yemler bu tebIiğin 6 ncı maddesinde belirtilen bilgileri içeren bir belge ile satılmalıdır. Açık kasalı kamyonlarla ve ikinci el dökme yem satışı yapılamaz.

Hammadde Depoları

MADDE 8 - Yeni kurulacak karma yem fabrikalarında, kapasitelerine göre en az 15 günlük hammadde depoları olmalıdır.

ÇeşitIi Hükümler

MADDE 9 - Kanatlı ve diğer kümes hayvanlarının, laboratuvar hayvanlarının, su ürünlerinin, kürk hayvanlarının ve ev hayvanlarının karma yemleri rasyonlarında, geviş getiren hayvnalardan özel surette kurutma ve öğütme yoluyla elde edilen her türlü ürünün kullanımı serbesttir.

Gecici Madde

MADDE 10 - Yem Yönetmelğinin 47 nci maddesi hükmünce yem işletmelerine müteselsil kefalet getirildiğinden, ilgili işIetmeIerin bugüne kadar BakanIığa beyanını ve

tescilini yaptırdığı yemlere ait beyan ye tescillerde, fabrika sahiplerinin veya hissedarlar tarafından Genel Müdür olarak görevlendirilen kişinin sorumluluk kabul ettiğine dair noterden tasdikli taahhütname gönderilmesi gerekmektedir. Bu taahhütnameleri, bu tebliğin yayım tarihinden itibaren 6 ay içinde, Bakanlığa göndermeyen işletmelerin beyan ve tescilleri iptal edilecektir.

Yürürlükten Kaldırma

MADDE 11 - 17 Ekim 1996 Tarih ve 22790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1996/8 nolu “Ev Hayvanları Yemlerinin ithalat, Ihracat, üretim ve Satışıyla lgili Tebliğin

5 nci maddesinde yer alan bandrol uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 12 - Bu tebliğin 11. Maddesi yayım tarihinde, diğer maddeleri yayım tarihinden 3 ay sonra yürürlüğe girer.

YUrütme

MADDE 15 - Bu tebliğ hükümierini Tarim ve Koyişleri Bakanlığı yürütür.

Ek - 2

## OZEL AMAÇLI YEMLERE AİT GEREKLİ BELGELER

1. Firma veya işletmenin adı adresi, Tel. no.su

2. Özel amaçlı yemin adı

3. Yemin spesifikasyonu

4. Yemin verileceği hayvan çeşidi ile yaşı

5. Kullanma amacı ve tarifnamesi

6. Gerekii hallerde Ziraat ye Veteriner Fakültelerinden alınacak bilimsel görüşler

7. İthal ise kullanan ülkenin Tarim Bakanlığından alınacak belge (Beyanda yer alan bilgileri icerecek ve ilgili T.C.. Büyükelçiliğince onaylı olacak)

TARIM VE KÖYİŞLERİ  BAKANLIĞINDAN

YEMLİK PREPERAT VE MİNERAL YEMLERİN SATIŞ VE TESCİL İŞLEMLERİNDE UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR HAKKINDA TEBLİĞ

1734 sayılı Yem Kanunu’na bağlı Yem Yönetmeliğininn 12. Nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak 27/3/1990 tarih , 20474 sayılı ve 11/4/1990 tarih , 20489 sayılı Resmi Gazetelerde yayınlanan Bakanlığımız  tebliğine göre beyana tabi yemleri belirleyen 1 nolu listede yer alan yemlik preparat ve mineral yemler , tescile tabi yemleri belirleyen 2 nolu listeye alınmıştır.  Yemlik preparat ve mineral yemlerin tescil beyannamelerinde su (%  en çok ) , karmada kullanılan maddelerin ayrı ayrı isim ve miktarları , kullanma amacı ve tarifnamesi , ambalaj çeşidi ve net ağırlığı belirtilecektir.

Yemlik preparat ve mineral yemlerin tescil işlemi Ek-3 deki beyannamelere uygun olarak yapılacaktır. 1734 Sayılı Yem Kanunu ve Yem yönetmeliğinde yer alan yemlik preparat ve mineral yemlerin imal , ithal, sürüm ve satışı ile kullanılabilecek etken ( aktif) maddeler, bunların hayvan ve yem cinslerine göre kullanım özellikleri , miktarları ve diğer hususlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

1-Yemlik preparat ve mineral yemler bu tebliğ ile tescile tabi yemler sınıfına alınmıştır.

2-Yalama taşları ile karma yem hammaddelerine ilave edilerek kullanılan yemlik preparat ve mineral yemlerin üretim , ithal ve pazarlama esasları da bu tebliğ hükümlerine tabidir.

3-Yemlik preparat ve mineral yemlerin tescil işlemlerinde Ek-1 deki listede belirtilen kriterler esas alınacaktır. Listede bulunmayan etken ( aktif ) maddeler için yapılacak müracaatlarında , Ek-2 de istenilen bilgilerle Bakanlığımıza başvurulacak , Bakanlığımızca kurulacak komisyonda belgeler incelendikten sonra işlem yapılacaktır.

4-Yemlik preparat ve mineral yemler, katı veya sıvı formda olmak üzere karma yemlere ve yem hammaddelerine beyanlarında belirtilen amaç ve miktarlarda ilave edilerek kullanılır.

5-Dış ve iç parazitlerle böceklere karşı kullanılan aktif (etken) maddeleri ihtiva eden maddeler , yemlik preparat olarak kabul edilemez veya tescil işlemleri yapılamaz.

6-Karma yemlerde ve yemlik  preparatlarda

Ek-1 deki listede yer alan karışımlar dışında ;

- Antikoksidialler eğer aynı zamanda , aynı hayvan kategorisi için büyütme faktörü  (verim artırıcı)

etkisi yapıyorsa büyütme faktörleriyle ( verim artırıcılarla )birlikte kullanılamazlar. Bir karma yeme birden fazla  büyütme faktörü ( verim artırıcı)  katılamaz.

- Antikoksidialler ve antıkoksidial özelliğe sahip diğer maddeler birbirleriyle karıştırılamazlar.

7- Ticarete arz etmek üzere kullanıma hazır halde yemlik preparat ve mineral yem ithal etmek isteyenlerin  sorumlu olarak Ziraat mühendisi veya Veteriner Hekim çalıştırmaları , Bakanlığımızdan alınmış yem depolama ve satışa arz etme yeri ruhsatına sahip olmaları , bu tebliğdeki esaslara uygun olarak tescil işlemini yaptırmaları zorunludur. Yurt içinde pazarlanması sırasında orijinal ambalajları değiştirilmeden Yem Yönetmeliğinde ve tescil beyannamesinde belirtilen bilgileri ihtiva eden türkçe etiketli olması gerekmektedir.

8-Bakanlığımızdan alınmış yemlik preparat ve mineral yem üretim yeri ruhsatına sahip olmayanlar , ekli

listede yer alan yemlik preparat ve mineral yemlerin etken maddelerini ithal etmek istedikleri takdirde , yem depolama ve satışa arz etme yeri ruhsatına sahip olmaları ve Bakanlığımıza verecekleri taahhütname ile de bu maddeleri sadece Bakanlığımızdan ruhsatlı yemlik preparat ve mineral yem işletmeleri ile bünyesinde yemlik preparat ve mineral yem tesisi bulunduğu Bakanlığımızca onaylanmış olan karma yem tesislerine vereceklerini belirtmeleri gerekmektedir. Verdikleri taahhütnameye uymadıkları tesbit edildiği takdirde bir daha ithal müsaadesi verilmez.

Karma yem fabrikaları ile ihtiyacı olan karma yemi kendi tesislerinde üreten hayvancılık İşletmeleri , bün-

yelerinde yemlik preparat ve mineral yem üretim tesisi bulunduğunu belgelemeleri ( Yem Yönetmeliği  madde 36 ve 37 )  ve bunun Bakanlığımızca onaylanması halinde , yemlik preparat ve mineral yem etken (aktif) maddelerini yurt dışından ithal edebilirler . Ancak bu etken  ( aktif ) maddeler ile ürettikleri yemlik preparat ve mineral yemleri başka kişi ve kuruluşlara satamazlar.

9-Yemlik preparat ve mineral yemlerin etiketlerinde, ambalaj üzerinde ve kullanma tarifnamesinde bulunacak bilgiler tescil beyannamesinde belirtilen bilgilerden farklı olamaz, ilave ve çıkartmalar yapılamaz. Etiketlerinde , ambalaj ve kullanma tarifnamesi üzerinde büyük harflerle ve iri puntolarla  BU BİR İLAÇ DEĞİL YEM İLAVESİDİR.TEDAVİ AMACIYLA KULLANILAMAZ. ibaresi yer alacaktır.

10-Yem Yönetmeliğinin 47. Maddesi gereğince yemlik preparat ve mineral yem fabrikaları teknik sorumlu

(Ziraat Mühendisi veya Veteriner Hekim ) çalıştırmak zorundadırlar.

11-Yemlik preparat ve mineral yemlerin karma yeme katılabilme oranı  1 ton karma yem için 500 g dan az olamaz. ( Enzim preparatları ve amino asitler ile tamamen doğal maddelerden kurulu olan preparatlar hariç ) Karma yeme ilave edilerek kullanılan yemlik preparat ve mineral yemler ile yalama taşlarında   en küçük ambalaj 1 kg. dan küçük olamaz. Ev hayvanı yemleri ile arı yemlerine ilave edilerek kullanılan yemlik preparat ve mineral yemlerin ambalaj büyüklüğü ile yeme ilave edilecek miktarlarında bir sınırlama yoktur.

Enzim preparatları , amino asitler ,probıotıkler , mikroorganizmalar , ev hayvanı ve arılar için üretilmiş olan yem katkı maddeleri ile tamamen doğal maddelerden kurulu olan preparatlarda ambalaj büyüklüğü ile karma yeme ve yem haddelerinde  katılma oranlarında bir sınırlama yoktur. Silaj yemlerine ve yem hammaddelerine karıtırmak üzere hazırlanan yem katkı maddeleri hazırlandıktan sonra su ile karıştırılarak yem hammaddelerine karıştırılabilir.

12-Yemlik preparat ve mineral yemlerin ticari isimleri diğer firmaların kullandıkları  ticari isimlerle benzer

lik gösteremez. Her isimde en az 3 harflik bir farklılık bulunması zorunludur. İthal ürünlerin isimleri ithalatını yaptıkları firmanın izni dahilinde üretimde kullanılabilir. Ticari isimlerdeki harfler aynı büyüklükteki puntolarla yazılacaktır. Ticari isimlerde süper ,ekstra, özel v. b. tüketiciyi yanıltabilecek bilgiler bulunmaz. Ayrıca  hammadde isimleri ticari isim olarak kullanılamaz.

13-Yemlik preparat ve mineral yemlerin üretim tarihi etiket ve ambalaj üzerinde belirtilecek  Bakanlığımıza  verilen tescil beyannamesinde belirtilen kullanım süresi dikkate alınarak son kullanım tarihi etiket veya ambalaj üzerinde yazılacaktır.

14-Bu tebliğ ekindeki listede yer alan maddeler yem bilimi ve teknolojisindeki yeni gelişmeler göz önüne

alınarak gerek duyulduğunda listeden çıkarılabilir. Listeden çıkarılan yemlik preparat ve mineral yemlere ait tesciller iptal edilir. İptal tarihinden itibaren ithalatı durdurulur Kullanımına ise 90 günlük bir süre verilir.

15- 13/05/1990 tarihli ve 20517 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlığımız tebliği  uygulamadan

kaldırılmıştır.

16-Yemlik preparat ve mineral yem imalatçıları ve ithalatçıları , Yem Yönetmeliğinin 12. Maddesinde belirtildiği gibi bu tebliğin Resmi Gazetede ikinci kez yayınlanmasından itibaren 3 (üç) ay içerisinde Ek-3 de örneği bulunan beyanname ile üretecekleri veya ithal edecekleri yemlik preparat ve mineral yemlerin tescil işlemlerini tamamlamak zorundadırlar. Karma yem normlarında veya beyan değerlerinde yapılacak herhangibir değişiklik sonucunda , değişmelere uygun olmayan yemlik preparat ve mineral yem tescilleri iptal edilmiş sayılır.  13-05-1990 tarih ve 20517 sayılı sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre beyan edilip üretilmiş olan yemlik preparat ve mineral yemler bu tebliğin ikinci kez yayınnlanmasını takip eden 90 günden sonra piyasadan toplatılır. Yem tescillerinin yapıldığı tarihten sonra eski tescillerle üretim ve satış yapılamaz.

Tescil işlemi tamamlanan , ancak çeşitli nedenlerle tescili iptal edilen yemlik preparat  ve mineral yemler

iptal işleminden   90  gün sonra  piyasadan toplatılır. Yeni tescillerin yapıldığı tarihten sonra eski tescillerle üretim ve satış yapılamaz.

17-Bu tebliğ ikinci kez yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

18-Bu tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

EK-1

İÇİNDEKİLER

A-VİTAMİNLER, PROVİTAMİNLER , AYNI ETKİYİ VEREN KİMYEVİ MADDELER

B-İZMİNERALLER

C-BÜYÜTME FAKTÖRLERİ

D-ANTİKOKSİDİALLER

E-ANTİOKSİDANLAR

F-EMÜLGATÖRLER , STABİLİZATÖRLER

G-RENK VERİCİLER

H-KORUYUCULAR

I-ORGANİK ASİTLER

İ-ASİTLİK DÜZENLEYİCİLER

J-AROMATİK VE İŞTAH ARTIRICI MADDELER

K-AMİNO ASİTLER

L-ENZİMLER

M-YAPIŞTIRICILAR- TOPAKLAŞMAYI ÖNLEYİCİLER VE PIHTILAŞTIRICILAR

N-YALAMA TAŞLARI

O-KALSİYUM FOSFATLAR

P-KALSİYUM KARBONAT BİLEŞİKLERİ

R-YEMLİK TUZ

S-YEMLİK ÜRE

T-GENEL ESASLAR

A-VİTAMİNLER , PROVİTAMİNLER , AYNI ETKİYİ VEREN KİMYEVİ MADDELER

Bütün hayvan türlerinde kullanılmak üzere üretilen karma yem ve yemlik preparatlarda, beyan değerlerinin serbest bırakılması benimsenmiş ancak A ve D vitaminlerinde kısıtlamalar uygun görülmüştür.

HAYVANIN CİNSİ 	       VİTAMİN A		     VİTAMİN  D3		VİTAMİN D2

VEYA TÜRÜ 		       Karma yemdeki katkı	     Karma yemdeki katkı 	Karma yemdeki katkı

Maddeleri miktarı (IU/kg)	     maddeleri miktarı(IU/kg)      maddeleri miktarı (IU/kg)

-Damızlık Yumurtacı

(Yum. tip.) tavuk yemi		10.000		15.000		2.000		3.000		-		-

-Damızlık etçi (et tipi)

civciv yemi			10.000		15.000		2.000		5.000		-		-

-Damızlık etçi ( et tipi)

tavuk yemi		1.sınıf	12.000		15.000		3.000		3.000		-		-

2.sınıf	10.000		15.000		3.000		3.000		-		-

-Piliç ( yum tip.)

büyütme yemi 			5.000		15.000		  500		5.000		-		-

-Damızlık etçi (et tipi)

piliç geliştirme yemi		8.000		15.000		1.500		5.000		-		-

-Damızlık kaz yemi		10.000		15.000		1.000		3.000		-		-

-Kaz palazı yemi		  8.000		15.000		1.000		3.000		-		-

-Kaz pilici yemi			  8.000		15.000		1.000		3.000		-		-

-Damızlık etçi (et tipi)

piliç büyütme yemi		8.000		15.000		1.500		5.000		-		-

-Damızlık yumurtacı (yum.

tipi) piliç geliştirme yemi	7.500		15.000		1.500		5.000		-		-

-Damızlık yumurtacı (yum.

tipi ) civciv yemi     beyaz yum.  8.000		15.000		2.000		5.000		-		-

kahverengi yum.10.000 		15.000		2.000		5.000		-		-

-Yumurtacı (yum. tipi)

civciv yemi			5.000		15.000		   500		5.000		-		-

-Yumurtacı (yum tipi)

kafes tavuğu yemi		8.000		15.000		1.500		3.000		-		-

-Tavuk yumurta yemi		7.000		15.000		2.000		3.000		-		-

-Etlik (etçi ) civciv yemi	8.000		15.000		   800		5.000		-		-

-Damızlık yumurtacı (yum. tipi)

piliç büyütme yemi		8.000		15.000		1.500		5.000		-		-

-Etlik (etçi) piliç bitirme yemi	8.000		15.000		   800		5.000		-		-

-Etlik (etçi) piliç yemi		8.000		15.000		   800		5.000		-		-

-Piliç geliştirme yemi		6.000		15.000		   600		5.000		-		-

-Hindi geliştirme yemi (besi)	5.000		15.000		 1.000		5.000		-		-

-Hindi geliştirme yemi (dam)	5.000		15.000		 1.000		5.000		-		-

-Hindi piliç (palaz) büy. yemi    5.000		15.000		 1.000		5.000		-		-

-Damızlık hindi yemi		5.000		15.000		 1.000		5.000		-		-

-Hindi civciv yemi 		6.000		15.000		 1.000		5.000		-		-

-Dam.pekin ördeği yum. yemi  10.000		15.000		 1.000		3.000		-		-

-Pekin ördeği geliştirme yemi	8.000		15.000		 1.000		3.000		-		-

-Pekin ördeği büyütme yemi 	8.000		15.000		 1.000		3.000		-		-

-Pekin ördeği Besi Yemi	8.000		15.000		 1.000		3.000		-		-

-Pekin ördeği civciv yemi	8.000		15.000		 1.000		3.000		-		-

-Damızlık bıldırcın yum. yemi   10.000		15.000		   600		3.000		-		-

-Bıldırcın büyütme yemi	 6.000		15.000		   600		3.000		-		-

-Bıldırcın civciv yemi 		 6.000		15.000		   600		3.000		-		-

-Kons.etlik piliç yemi   1.sınıf   40.000		-		 7.000		-		-		-

2.sınıf	36.000		-		6.000		-		-		-

-Kons.dam. hindi yemi	1.sınıf	40.000		-		5.000		-		-		-

2.sınıf	32.000		-		4.000		-		-		-

-Kons.hindi piliç yemi	1.sınıf	24.000		-		3.000		-		-		-

2.sınıf   40.000		-		5.000		-		-		-

-Kons.pekin ördeği yemi 1.sınıf	32.000		-		4.000		-		-		-

2.sınıf	24.000		-		3.000		-		-		-

-Kons. yum. (yum tipi)

civciv yemi		1.sınıf	50.000		-		8.000		-		-		-

2.sınıf	40.000		-		6.000		-		-		-

-Kons. hindi civciv yemi	20.000		-		3.000		-		-		-

-Kons. etlik civciv yemi	1.sınıf	45.000		-		6.000		-		-		-

2.sınıf	40.000		-		5.000		-		-		-

-Kons. tavuk yemi	1.sınıf	40.000		-		6.000		-		-		-

2.sınıf	30.000		-		5.000		-		-		-

-Kons. yumurtacı

(yum. tipi) piliç yemi	1.sınıf 36.000		-		6.000		-		-		-

2.sınıf 27.000		-		4.500		-		-		-

-Düve yemi 			5.000		-		1.000		2.000		-                  4.000

-Dana yemi			5.000		-		1.000		2.000		-	      4.000

-Gebe sığır yemi		5.000		-		1.000		4.000		-	      4.000

-Gebe koyun yemi		8.000		-		   700		4.000		-	      4.000

-Manda süt yemi	           12.000		-		2.000		2.000		-	      2.000

-Gebe keçi yemi	            10.000		-		1.500		2.000		-	      2.000

-Oğlak yemi			6.000		-		  750		4.000		-	     4.000

-Toklu yemi		           10.000	       15.000	            1.000		4.000		-	     4.000

-Buzağı büyütme yemi		5.000		-  		  600	           10.000		-	    10.000

-Sığır süt yemi 			5.000		-		1.000		4.000		-	      4.000

-Kuzu başlangıç yemi 		5.000		-		  600		4.000		-                  4.000

-Buzağı başlangıç yemi		5.000		-		  600	            10.000		-	    10.000

-Koyun süt yemi 		5.000		-		  800		 4.000		-	      4.000

-Kuzu büyütme yemi		6.000		-		  750		 4.000		-	      4.000

-Sığır besi yemi			5.000	        15.000		  700		 4.000		-	      4.000

-Keçi süt yemi 		           10.000		-		3.000		      -		-	      2.000

-Koyun besi yemi 		7.000		-		   700		 4.000		-	      2.000

-İş atı yemi			8.000		-		1.200		 4.000		-	      4.000

-Koşu atı yemi		           10.000		-		1.200		 4.000		-	      4.000

-Boğa yemi			8.000		-		1.000		 2.000		-	      4.000

-Koç yemi ( aşım yemi )           10.000		-		1.200		 4.000		-	      4.000

-Koç yemi (aşım öncesi dönem)	8.000		-		1.200		 4.000		-	      4.000

-Süt ikame yemi

(buzağılar için)	  1.sınıf	            35.000		-		2.000		10.000		-	    10.000

2.sınıf	            30.000		-		2.000		10.000		-	    10.000

besi	            20.000		25.000		2.000		10.000		-	    10.000

-Süt ikame yemi (kuzular için)	16.000		-		7.000		-		-	      4.000

-Konsantre sığır süt yemi

1.sınıf	30.000		-		4.500		-		-	             -

2.sınıf	40.000		-		6.000		-		-		-

-Konsantre at yemi	koşu	40.000		-		4.800		-		-		-

iş	50.000		-		5.000		-		-		-

-Konsantre koyun yemi		40.000		-		6.000		-		-		-

-Konsantre keçi yemi		40.000		-		6.000		-		-		-

-Konsantre sığır besi yemi

1.sınıf	60.000		-		7.500		-		-		-

2.sınıf	50.000		-		6.000		-		-		-

-Kefal balığı yemi		5.000		-		1.000		 3.000		-		-

-Sazan balığı yemi		5.000		-		1.500		 3.000		-		-

-levrek balığı yemi		5.000		-		1.500		 3.000		-		-

-Çipura balığı yemi		5.000		-		1.500		 3.000		-		-

-Alabalık yemi			5.000		-		1.500		 3.000		-	             -

-Fare yemi (lab.hayv.yemleri)	   300		-		1.000		 2.000		-	      2.000

-Sıçan yemi(lab.hayv.yemleri)	   400		-		   300		 2.000		-	      2.000

-Kobay yemi(lab.hayv.yemleri) 10.000		-		1.000		 2.000		-	      2.000

-Tavşan yemi(lab.hayv.yemleri)12.000 		-		1.000		 2.000		-	      2.000

-Tavşan yemi (büyütme,besi,

damızlık,gebe,emzirme)		 8.000		-		   800		 2.000		-	      2.000

-Köpek yemi		1.sınıf	 5.000		-		   500		 2.000		-	      2.000

-Mink (vizon) yemi

Gebe ve genç mink yemi	 6.000		-		 1.000		 2.000		-	      2.000

Ergin 			 5.000		-		 1.000		 2.000		-	      2.000

Emziren			 7.000		-		 1.000		 2.000		-	      2.000

-Domuzlar			-		15.000		  -		 2.000		-	      2.000

-Arılar				-		  5.000		  -                              -                 -                        -

NOT: Vitamin D2 ile D3 ün birlikte kullanımı yasaktır.

- Tüm karma yemlerde diğer vitaminler için bir kısıtlama yoktur.

B-İZMİNERALLER

İz mineraller 	 Mineral  Kaynağı  	    	                 Karma Yemdeki Katkı           	 Diğer Şartlar

Mad. Mik. ( Toplam )

(en çok miktar mg /kğ )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a)Demir ( Fe)

Demir karbonat (FeCO3 )		    	   1 250 (toplam)

Demir 2 klorür 4 sulu ( FeCl 2. 6 H2O) 			       -

Demir 2 sitrat 6 sulu (Fe 3 ( C6H5O7)2. 6H2O	   	       -

Demir 2 Fumarat (FeC4 H2O4 )			       	       -

Demir sülfat 7 sulu ( FeSo4. 7 H2O)			       -

Amino Asit -Demir Şelat				       -

Demir Oksit ( Fe2O3)					       -

Demir 2 Laktat -3 sulu  (Fe (C3H5O3 )2. 3H2O)	       	       -

Demir Sülfat - 1 sulu ( Fe SO4 H2O )			       -	1-Denatüre kesik süt  tozunda ve

denatüre kesik süt tozundan

üretilen karma yemlerde										     -Denatüre kesik süt tozu

paketinde veya etiketinde ilave

edilen demir miktarı element

olarak belirtilir

2-Yukarıdakilerin dışında kalan

karma yemlerde kullanılır.

b) İyot ( I)						            	        toplam  40      -Atlarda en fazla toplam 4

Kalsiyum İyodat - 6 sulu (Ca(IO3)2.6H2O)

Kalsiyum İyodat -Susuz (Ca (IO3)2)

Sodyum İyodür (NaI)

Potasyum - İyodür (KI)

Etilendiamin Dihidroiyodür

c)Kobalt (Co)

Kobalt asetat  4 sulu (Co (CH3 COO)2 .4H2O  	       (toplam)  10

Bazik Kobalt Karbonat 1 sulu (2Co CO3 3CO (OH)2 H2O

Kobalt Klorür 6 sulu ( CoCl2. 6H2O

Kobalt Sülfat 7 sulu (Co SO4 7H2O)

Kobalt sülfat 1 sulu (Co SO4 H2O )

Kobalt Nitrat 6 sulu (Co (NO3)2 .6H2O)

d)Bakır (Cu)				-Domuzlar için:

16.Haftaya kadar :	         175

16.Haftadan sonra: 	           35

-Buzağılar için:

Buzağı maması :	           30

Diğer yemler : 		           50

-Koyunlar için  : 	 	           15

-Diğer hayvan türleri : 		           35

Bakır asetat 1 sulu (Cu (CH3 OO)2. H2O )

Bazik Bakır Karbonat 1 sulu (Cu CO3 Cu (OH)2. H2O

Bakır Klorür 2 sulu (Cu Cl2 .2H2O )

Bakır Metıonat ( Cu (C5 H10 NO2 S)2

Bakır Oksit  (Cu O)

Bakır Sülfat 5 sulu ( Cu SO4 .5H2O )

e)Manganez (Mn)          					             (toplam)         250

Mangan Karbonat (MnCO3)

Mangan Klorür - 4 sulu ( MnCl2 . 4 H2O)

Mangan Hidrojen Fosfat 3 sulu ( MnHPO4 .3H2O)

Mangan - Oksit ( MnO)

Mangan 3 Oksit  (Mn2 O3)

Mangan Sülfat 1 sulu (MnSO4 .H2O )

f)Çinko (Zn)							(toplam)         250

Çinko Laktat 3 sulu (Zn (C3 H5 O3)2 .3H2O)

Çinko Asetat 2 sulu (Zn (CH3 COO)2 . 2H2O)

Çinko Karbonat (ZnCO3)

Çinko Klorür - 1 sulu (ZnCl2. H2O)

Çinko Oksit ( ZnO)

Çinko Sülfat 7 Sulu (ZnSO4. 7H2O)

Çinko Sülfat 1 sulu (ZnSO4. H2O)

g)Molibden ( Mo)				                        (toplam)               2,5

Amonyum Molibdat (NH4)6  Mo7 O24 .4H2O

Sodyum Molibdat (Na2 Mo O4 .2H2O

h)Selenyum ( Se)					          (toplam)                0,5

Sodyum Selenit ( Na2 Se O3 )

Sodyum Selenat ( Na2 Se O4 )

- NOT: İz minerallerin amino asit v.b. organik madde –mineral şellatları da mineral madde kaynağı olarak kullanılabilir.

KARMA YEMDEKİ   KATKI  MADDELERİ   MİKTARLARI  ( mg/ kg)

| Hayvanın Cinsi veya Türü | Demir En az En çok |  | İyot En az En çok |  | Kobalt En az En çok |  | Bakır En az En çok |  | Mangan En az En çok |  | Çinko En az En çok |  | ### Selenyum En az En çok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etlik (etçi) piliç bitirme yemi | - | - | - | 40 | - | - | - | 35 | 60 | 250 | 40 | 250 | 0.1 | 0.5 |
| Etlik ( etçi ) piliç yemi | - | - | - | 40 | - | - | - | 35 | 60 | 250 | 40 | 250 | 0.1 | 0.5 |
| Piliç geliştirme yemi | - | - | - | 40 | - | - | - | 35 | 50 | 250 | 50 | 250 | - | 0.5 |
| Hindi geliştirme ( besi ) yemi - Sınıf - Sınıf | - - | - - | - - | 40 40 | - - | - - | - - | 35 35 | 70 60 | 250 250 | 50 40 | 250 250 | - - | 0.5 0.5 |
| Hindi geliştirme ( damızlık ) yemi - Sınıf - Sınıf | - - | - - | - - | 40 40 | - - | - - | - - | 35 35 | 70 60 | 250 250 | 50 40 | 250 250 | - - | 0.5 0.5 |
| Hindi piliç ( palaz ) büyütme yemi - Sınıf - Sınıf | - - | - - | - - | 40 40 | - - | - - | - - | 35 35 | 70 60 | 250 250 | 60 50 | 250 250 | - - | 0.5 0.5 |
| Damızlık hindi yemi - Sınıf - Sınıf | - - | - - | - - | 40 40 | - - | - - | - - | 35 35 | 70 60 | 250 250 | 50 40 | 250 250 | - - | 0.5 0.5 |
| Hindi civciv yemi 1. Sınıf 2. Sınıf | - - | - - | - - | 40 40 | - - | - - | - - | 35 35 | 70 60 | 250 250 | 60 50 | 250 250 | - - | 0.5 0.5 |
| Pekin ördeği büyütme yemi | - | - | - | 40 | - | - | - | 35 | 60 | 250 | 40 | 250 | - | 0.5 |
| Damızlık pekin ördeği yumurta yemi | - | - | - | 40 | - | - | - | 35 | 60 | 250 | 40 | 250 | - | 0.5 |
| Pekin ördeği geliştirme yemi | - | - | - | 40 | - | - | - | 35 | 60 | 250 | 40 | 250 | - | 0.5 |
| Pekin ördeği besi yemi | - | - | - | 40 | - | - | - | 35 | 60 | 250 | 40 | 250 | - | 0.5 |
| Pekin ördeği civciv yemi | - | - | - | 40 | -- | - | - | 35 | 60 | 250 | 40 | 250 | - | 0.5 |
| Damızlık bıldırcın yumurta yemi | - | - | - | 40 |  | - | - | 35 | 70 | 250 | 50 | 250 | - | 0.5 |
| Bıldırcın büyütme yemi | - | - | - | 40 | - | - | - | 35 | 70 | 250 | 50 | 250 | - | 0.5 |
| Bıldırcın civciv yemi | - | - | - | 40 | - | - | - | 35 | 70 | 250 | 50 | 250 | - | 0.5 |
| Konsantre etlik piliç yemi - Sınıf - Sınıf | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 220 180 | - - | 150 120 | - - | 0.4 0.35 | - - |
| Konsantre damızlık hindi yemi - Sınıf - Sınıf | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 300 240 | - - | 250 200 | - - | 0.5 0.4 | - - |
| Konsantre hindi piliç yemi 1.Sınıf 2.Sınıf | - | - | - | - | - | - | - | - - | 210 300 | - - | 180 250 | - - | 0.3 0.5 | - - |

| Hayvanın Cinsi veya Türü | Demir En az En çok |  | İyot En az En çok |  | Kobalt En az En çok |  | Bakır En az En çok |  | Mangan En az En çok |  | Çinko En az En çok |  | ### Selenyum ### En az En çok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Damızlık yumurtacı ( yum. tipi ) tavuk yemi | - | - | - | 40 | - | - | - | 35 | 100 | 250 | 50 | 250 | 0.1 | 0.5 |
| Damızlık etçi ( et tipi ) civciv yemi | - | - | - | 40 | - | - | - | 35 | 70 | 250 | 60 | 250 | - | 0.5 |
| Damızlık etçi ( et tipi) tavuk yemi | - | - | - | 40 | - | - | - | 35 | 66 | 250 | 60 | 250 | - | 0.5 |
| Piliç ( yum . tipi ) büyütme yemi | - | - | - | 40 | - | - | - | 35 | 50 | 250 | 50 | 250 | - | 0.5 |
| Damızlık etçi ( et tipi ) piliç geliştirme yemi | - | - | - | 40 | - | - | - | 35 | 60 | 250 | 40 | 250 | - | 0.5 |
| Damızlık kaz yemi | - | - | - | 40 | - | - | - | 35 | 60 | 250 | 50 | 250 | 0.1 | 0.5 |
| Kaz palazı yemi | - | - | - | 40 | - | - | - | 35 | 60 | 250 | 40 | 250 | 0.1 | 0.5 |
| Kaz pilici yemi | - | - | - | 40 | - | - | - | 35 | 60 | 250 | 50 | 250 | 0.1 | 0.5 |
| Damızlık etçi ( et tipi ) piliç büyütme yemi | - | - | - | 40 | - | - | - | 35 | 60 | 250 | 40 | 250 | 0.1 | 0.5 |
| Damızlık yumurtacı ( yum. tipi ) piliç geliştirme yemi | - | - | - | 40 | - | - | - | 35 | 70 | 250 | 50 | 250 | - | 0.5 |
| Damızlık yumurtacı ( yum . tipi ) civciv yemi Beyaz yumurtacı Kahverengi yumurtacı | - - | - - | - - | 40 40 | - - | - - | - - | 35 35 | 50 70 | 250 250 | 50 50 | 250 250 | 0.1 0.1 | 0.5 0.5 |
| Yumurtacı ( yum. tipi ) civciv yemi | - | - | - | 40 | - | - | - | 35 | 60 | 250 | 40 | 250 | 0.15 | 0.5 |
| Yumurtacı ( yum tipi ) kafes tavuğu yemi | - | - | - | 40 | - | - | - | 35 | 60 | 250 | 50 | 250 | 0.1 | 0.5 |
| Tavuk yumurta yemi | - | - | - | 40 | - | - | - | 35 | 60 | 250 | 50 | 250 | 0.1 | 0.5 |
| Etlik ( etçi ) civciv yemi | - | - | - | 40 | - | - | - | 35 | 60 | 250 | 40 | 250 | 0.1 | 0.5 |
| Damızlık yumurtacı ( yum. tipi ) piliç büyütme yemi Beyaz yumurtacı Kahverengi yumurtacı | - - | - - | - - | 40 40 | - - | - - | - - | 35 35 | 50 70 | 250 250 | 40 40 | 250 250 | 0.1 0.1 | 0.5 0.5 |

| Hayvanın Cinsi veya Türü | Demir En az En çok |  | İyot En az En çok |  | Kobalt En az En çok |  | Bakır En az En çok |  | Mangan En az En çok |  | Çinko En az En çok |  | ### Selenyum ### En az En çok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Konsantre Pekin ördeği yemi - Sınıf - Sınıf | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 240 180 | - - | 160 120 | - - | 0,4 0,3 | - - |
| Konsantre yumurtacı (yum.tipi) civciv yemi - Sınıf 2. Sınıf | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 320 240 | - - | 200 150 | - - | 0,6 0,45 | - - |
| Konsantre Hindi civciv yemi - Sınıf - Sınıf | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 140 120 | - - | 120 100 | - - | 0,2 0,2 | - - |
| Konsantre Etlik civciv yemi - Sınıf - Sınıf | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 240 200 | - - | 180 150 | - - | 0,45 0,4 | - - |
| Konsantre tavuk yemi - Sınıf - Sınıf | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 280 240 | - - | 240 200 | - - | 0,4 0,3 | - - |
| Konsantre yumurtacı (yum. Tipi) piliç yemi - Sınıf - Sınıf | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 240 180 | - - | 200 150 | - - | 0,4 0,3 | - - |
| Düve yemi | - | - | - | 40 | - | - | - | 35 | 40 | 250 | 40 | 250 | - | 0,5 |
| Dana yemi | - | - | - | 40 | - | - | - | 35 | 40 | 250 | 40 | 250 | - | 0,5 |
| Gebe sığır yemi | - | - | - | 40 | - | - | - | 35 | 40 | 250 | 40 | 250 | - | 0,5 |
| Gebe koyun yemi | - | - | - | 40 | - | - | - | 35 | 40 | 250 | 40 | 250 | - | 0,5 |
| Manda süt yemi | - | - | - | 40 | - | - | - | 35 | 20 | 250 | 20 | 250 | - | 0,5 |
| Gebe keçi | - | - | - | 40 | - | - | - | 35 | 50 | 250 | 40 | 250 | - | 0,5 |
| Oğlak yem | - | - | - | 40 | - | - | - | 35 | 35 | 250 | 40 | 250 | - | 0,5 |
| Toklu yemi | 20 | - | 0,1 | 40 | 0,1 | - | 6 | 35 | 20 | 250 | 20 | 250 | 0,1 | 0,5 |
| Buzağı büyütme yemi | 50 | - | 0,25 | 40 | 0,1 | - | 10 | 50 | 40 | 250 | 40 | 250 | 0,3 | 0,5 |
| Sığır süt yemi | 30 | - | 0,8 | 40 | 0,1 | - | 10 | 35 | 50 | 250 | 50 | 250 | 0,1 | 0,5 |
| Kuzu başlangıç yemi | 50 | - | 0,15 | 40 | 0,2 | - | 10 | 15 | 45 | 250 | 30 | 250 | 0,2 | 0,5 |
| Buzağı başlangıç yemi | 50 | - | 0,3 | 40 | 0,1 | - | 10 | 50 | 40 | 250 | 40 | 250 | 0,3 | 0,5 |
| Koyun süt yemi | 35 | - | 0,5 | 40 | 0,15 | - | 8 | 15 | 30 | 250 | 30 | 250 | 0,15 | 0,5 |
| Kuzu büyütme yemi | 50 | - | 0,1 | 40 | 0,2 | - | 10 | 15 | 40 | 250 | 25 | 250 | 0,2 | 0,5 |
| Sığır besi yemi | 50 | - | 0,2 | 40 | 0,1 | - | 10 | 35 | 50 | 250 | 50 | 250 | 0,1 | 0,5 |
| Koyun besi yemi | 30 | - | 0,1 | 40 | 0,1 | - | 7 | 15 | 20 | 250 | 20 | 250 | 0,1 | 0,5 |

| Hayvanın Cinsi veya Türü | Demir En az En çok |  | İyot En az En çok |  | Kobalt En az En çok |  | Bakır En az En çok |  | Mangan En az En çok |  | Çinko En az En çok |  | ### Selenyum ### En az En çok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İş atı yemi | - | - | - | 4 | - | - | - | 35 | 40 | 250 | 50 | 250 | - | 0.5 |
| Koşu atı yemi | - | - | - | 4 | - | - | - | 35 | 40 | 250 | 50 | 250 | - | 0.5 |
| Boğa yemi | - | - | - | 40 | - | - | - | 35 | 40 | 250 | 40 | 250 | - | 0.5 |
| Koç yemi (aşım yemi) | - | - | - | 40 | - | - | - | 35 | 30 | 250 | 30 | 250 | - | 0.5 |
| Koç yemi (aşım öncesi) | - | - | - | 40 | - | - | - | 35 | 30 | 250 | 30 | 250 | - | 0.5 |
| Süt ikame yemleri (buzağılar için) - Sınıf - Sınıf Besi | 60 60 60 | - - - | - | 40 40 40 | 1 1 1 | - - - | 4 4 4 | 30 30 30 | 8 8 8 | 250 250 250 | 40 40 40 | 250 250 250 | - - - | 0.5 0.5 0.5 |
| Süt ikame yemi( kuzular için) | 25 | - | - | 40 | 1 | - | 2 | 15 | 5.5 | 250 | 40 | 250 | - | 0.5 |
| Konsantre sığır süt yemi - Sınıf - Sınıf | 90 120 | - - | 0,3 0,4 | - - | 0.3 0.4 | - - | 30 40 | - - | 150 200 | - - | 150 200 | - - | 0.3 0.4 | - - |
| Konsantre at yemi Koşu İş | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 160 200 | - - | 200 250 | - - | - - | - - |
| Konsantre Koyun yemi | 120 | - | 1 | - | 0.5 | - | 50 | - | 100 | - | 100 | - | 0.5 | - |
| Konsantre keçi yemi | 120 | - | 1 | - | 0.5 | - | 50 | - | 100 | - | 250 | - | 0.5 | - |
| Konsantre sığır besi yemi - Sınıf - Sınıf | 150 120 | - - | 1 1 | - - | 0.5 0.5 | - - | 60 45 | - - | 100 80 | - - | 250 250 | - - | 0.5 0.5 | - - |
| Kefal balığı yemi | - | - | 0,4 | 40 | - | - | - | 35 | 40 | 250 | 70 | 250 | 0.1 | 0.5 |
| Sazan balığı yemi | - | - | 0,4 | 40 | - | - | - | 35 | 10 | 250 | 70 | 250 | 0.1 | 0.5 |
| Levrek balığı yemi Yavru yemi Büyütme yemi Damızlık yemi | - - - | - - - | 4 4 4 | 40 40 40 | - - - | - - - | - - - | 35 35 35 | 60 60 60 | 250 250 250 | 70 70 70 | 250 250 250 | 0.1 0.1 0.1 | 0.5 0.5 0.5 |
| Çipura balığı yemi | - | - | 0,4 | 40 | - | - | - | 35 | 60 | 250 | 70 | 250 | 0.1 | 0.5 |
| Alabalık yemi | - | - | 0,6 | 40 | - | - | - | 35 | - | 250 | 15 | 250 | 0.1 | 0.5 |
| Fare yemi (laboratuvar) | 300 | - | 1,3 | 40 | - | - | 20 | 35 | 10 | 250 | 4 | 250 | - | 0.5 |
| Sıçan yemi (laboratuvar) | 300 | - | 1,3 | 40 | - | - | 20 | 35 | 10 | 250 | 4 | 250 | - | 0.5 |
| Kobay yemi (laboratuvar) | 300 | - | 1,3 | 40 | - | - | 20 | 35 | 10 | 250 | 4 | 250 | - | 0.5 |
| Tavşan yemi (laboratuvar) | 50 | - | 0,2 | 40 | - | - | 5 | 35 | 8.5 | 250 | 70 | 250 | - | 0.5 |
| Köpek yemi - Sınıf - Sıınıf- | 60 54 | - - | 1,54 1,34 | 40 40 | 2.4 2.4 |  | 7.3 6.5 | 35 35 | 5 4.5 | 250 250 | 50 45 | 250 250 | 0.11 0.1 | 0.5 0.5 |

C-BÜYÜTME FAKTÖRLERİ

Adı			Hayvan cinsi   Max. Yaş                 Karma yemdeki 	     Diğer şartlar

Ve türü 			     katkı mad. Mik.

en az     en çok

mg/kg         mg/kğ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) Flavophospholipol

Etlik civciv ve piliçler			1	20

Yumurta tavukları			2	 5

Hindiler

- 26. Haftaya kadar		1	20

Ördek ,kaz ,güvercin

hariç diğer kümes hayvanları

16. Haftaya kadar			1	20

Tavşan hariç diğer

kürk hayvanları				2	 4

Buzağılar

6. Aya kadar			6	16

6. aya kadar (sadece süt

ikame yemi -buzağı maması

kullanılıyorsa			8          16

Tavşanlar				2	 4

Domuz yavruları

3. Aya kadar ( süt ikame

yemi kullanılıyorsa)      		10        25

Domuzlar

- 6.aya kadar			1          20

Besi sığırları		      	 	2          10   Günlük miktar100kğ. canlı

ağırlık için 40mg dan  canlı

ağırlık için 40mg  dan  ve

ilave her 10 kg  canlı ağır

- lık için 1,5 mg dan fazla

- olmamalıdır.

b) Monensin - Sodıum							        Atlar için tehlikelidir.

Besi sığırları				10	40    Günlük monensin sodıum 			                 		          		        miktarı her 100 kğ.canlı 						                                  ağırlık için140 mg dan ve

- her ilave 10 kğ. canlı ağırlık

- için 6 mg. dan fazla olma

malıdır.

c) Avılamycın

Etlik civciv ve piliçler			2,5	10

Domuz yavruları

- 4. Aya kadar 			20	40

Domuzlar

6. Aya kadar			10	20

d) Salinomycin  Sodıum	  				                                  Atlar ve hindiler için tehlikelidir.

Domuz yavruları

- 4. Aya kadar			30	60

Domuzlar

6. Aya kadar			15	30

e) Efrotamycın

Domuz yavruları

- 4. Aya kadar			 4	 8

Domuzlar

6. Aya kadar			 4	 6

f) Roksarson

Etlik civciv ve piliçler			25	50

Yumurta piliçleri

- 14. Haftaya kadar		25	50

Hindi piliçleri				25	50

Sadece organik arsenik kaynağı olarak kullanılır.

g) Dimetridazole

Hindiler					95	103

- Lasalocid Sodıum

Besi sığırları				10	30	     Hayvan başına günde

200-360 mg verilecek

şekilde kullanılır.

NOT: Özel hüküm bulunmayan tüm büyütme faktörlerinin kullanımına kesimden 7 gün önce son verilmelidir.

D-ANTIKOKSİDİALLER

Adı 	        	   Hayvan  cins ve türü     Max. yaş        Karma yemdeki                 Diğer şartlar

katkı  mad . miktarı

en az      en çok

mg/kg     mg/kg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-Amprolıum    	  Kümes hayvanları	                              62.5       125       Yumurta döneminde kullanılmama-

lıdır.Kesimden en az 3 gün önce

kullanıma son verilmelidir

2-Amprolıum + Ethopabate

Hindi -piliç		                            66,5        133      Yumurta döneminde kullanılmama-

lıdır.Kesimden en az 3 gün önce

kullanıma son verilmelidir.25 Kasım

Amprolıum + 1,6 kısım

Ethopabate şeklinde karıştı rılmalıdır.

3-Dinitrotoluamıde

(DOT) Kümes hayvanları                           62,5        125     Yumurta döneminde kullanılmama-

lıdır. Kesimden en az 3 gün önce

kullanıma son verilmelidir.

4-Dimetridazole	Hindiler	               	   100         200     Yumurta döneminde kullanılmama-

lıdır. Kesimdenden en az 6 gün önce

kullanıma son verilmelidir.

5-Meticlorpindol	Etlik civciv ve piliçler                  125	     125    Yumurta döneminde kullanılmama-

lıdır. Kesimdenden en az 5 gün önce

kullanıma son verilmelidir.

.

Tavşanlar		               125	     200   Yumurta döneminde kullanılmama-

lıdır. Kesimdenden en az 5 gün önce

kullanıma son verilmelidir.

6-Decoquınate		Etlik civciv ve piliçler                     20           40     Kesimdenden en az 3 gün önce

kullanıma son verilmelidir.

7-Monensin Sodıum 			    		    		       Atlar için tehlikelidir.

Etlik civciv ve piliçler		        100     125        Kesimden en az 3 gün önce 									                                 kullanıma son verilmelidir.

Yumurta piliçleri

16.haftaya kadar	        	        100     120	       Kesimden en az 3 gün önce 									       kullanıma son verilmelidir.

Hindiler

16.haftaya kadar                       90      100	       Kesimden en az 3 gün önce 									       kullanıma son verilmelidir.

8-Robenıdıne		Etlik civciv ve piliçler	                      30        36	       Kesimden en az 3 gün önce 									                                 kullanıma son verilmelidir.

Hindiler			         30        36       Kesimden en az 5 gün önce

kullanıma son verilmelidir.					Besi tavşanları	                                    50       66       Kesimden en az 3 gün önce 									                                kullanıma son verilmelidir.

9-Ipronıdazole		Hindiler			         50       85       Yumurta döneminde kullanıl-

mamalıdır. Kesimden en az 6

gün önce kullanıma son

verilmelidir.

11-Metilclorpındol / Methylbenzoquate

(100 Kısım meticlorpındol + 8,35

kısım methyl benzoquate)

Etlik civciv ve piliçler	              110	110	     Kesimden en az 5 gün önce

kullanıma son verilmelidir.

Yumurta piliçleri ( 16.haftaya

kadar)				110	110			”

Hindiler  (12. Haftaya kadar) 	110	110			”

Tavşanlar			220	220			”

12-Arprinocıd		Etlik civciv ve piliçler		60	60	      Kesimden en az 5 gün önce

kullanıma son verilmelidir.

Yumurta piliçleri (16.Haftaya

kadar )				60	 60			”

13-Lasoloid Sodıum	Etlik civciv ve piliçler		75	125	       Kesimden en az 5 gün önce

kullanıma son verilmelidir.

Hindiler (12.haftaya kadar)	90	125			”

Yumurta piliçleri (16.haftaya

kadar)				75	125			”

14-Halofugınone

Etlik civciv ve piliçler		 2	    3	        Kesimden en az 5 gün önce

kullanıma son verilmelidir.

Hindiler ( 12.haftaya kadar)         2	    3			”						Yumurta piliçleri ( 16.haftaya

kadar )				 3	    3			”

15-Narasın								        Atlar için tehlikelidir.

Etlik civciv ve piliçler		60	70                 Kesimden en az 5 gün önce

kullanıma son verilmelidir.

16-Salınomycın Sodıum 			                         	                      Atlar ve hindiler için tehlikelidir.

Etlik civciv ve piliçler		50	70        	        Kesimden en az 5 gün önce

kullanıma son verilmelidir.

17-Nicarbazın						                                  Sıcak havalarda kullanımı

toksik olabilir.

Etlik civciv ve piliçler

- 4.Haftaya kadar         	100	125               Kesimden en az 9 gün önce

- kullanıma son verilmelidir.

18-Nifursol  ( Anhidrit halde

saflığı % 98 olmalıdır.

Hindiler			50	75	     Yumurta döneminde kullanıl-

mamalıdır. Kesimden en az 5

gün önce kullanıma son

verilmelidir.

19-Maduramycın Amonıum				                          	         Atlar için tehlikelidir.

Etlik civciv ve piliçler		 5	5   	         Kesimden en az 5 gün önce

kullanıma son verilmelidir.

Maduramycın Amonıum ile

bentonıte montmorıllonıt

karışımına izin veriler.

20-Narasın / Nicarbazın  karışımları 				        	          Atlar için tehlikelidir

1:1 oranında olacaktır.

Etlik civciv ve piliçler		80	100  	         Kesimden en az 7 gün önce

kullanıma son verilmelidir.

21-Diclazuril

Etlik civciv ve piliçler		  1	    1      	         Kesimden en az 5 gün önce

kullanıma son verilmelidir.

22-Sülfadimetoksin

-Kümes kanatlıları		62.5	125

23-Semduramycın Sodıum

Etlik civciv ve piliçler	        	 25	  25

NOT: Özel hüküm bulunmayan tüm büyütme faktörlerinin kullanımına kesimden 7 gün önce son verilmelidir.

E-ANTIOKSİDANLAR

KARMA YEMDEKİ

KATKI MAD. MİK.

EN AZ      EN ÇOK

ADI	         		HAYVAN CİNSİ VE TÜRÜ                  mg/kg     mg/kg        DİĞER ŞARTLAR

-------------     ------------------------------------------------------         --------   -----------   -------------------------

1-L.Ascorbıc acıd		Tüm hayvan türleri için		-	-	   Tüm karma yemlerde

2-Sodıum L-Ascorbate			“			-	-	   Tüm karma yemlerde

3-Calcıum L-Ascorbate			“			-	-	   Tüm karma yemlerde

4-5,6 Diacetyl L-Ascorbıc Acıd		“			-	-	   Tüm karma yemlerde

5-6 Palmityl L-Ascorbıc Acıd		“			-	-	   Tüm karma yemlerde

6-Doğal orıjınli tokoferolce  zengin öz maddeler			-	-	   Tüm karma yemlerde

7-Sentetik alpha - tocopherol 		“			-	-	   Tüm karma yemlerde

8-Sentetik gamma- tocopherol		“			-	-	   Tüm karma yemlerde

9-Sentetik delta - tocopherol		“			-	-	   Tüm karma yemlerde

10-Propyl gallate			“			-       100	   Tüm karma yemlerde

tek başına veya birlikte

11-Octyl gallate				“			-       100	   Tüm karma yemlerde

tek başına veya birlikte

12-Dodecyl gallate			“			-       100	   Tüm karma yemlerde

tek başına veya birlikte

13-Butylated Hydroxyanısole (BHA)	“			-       150	   Tüm karma yemlerde

tek başına veya birlikte

14-Butylated Hyroxytolune (BHT)          “			-       150	   Tüm karma yemlerde

tek başına veya birlikte

15-Ethoxyquın				“			-       150	   Tüm karma yemlerde

tek başına veya birlikte

F-EMÜLGATÖR- STABİLİZATÖRLER

Karma yemdeki

Katkı  mad. Mik. .

En az      En çok

Adı	        		Hayvanın cinsi veya türü  	       g/kg       mg/kg               Diğer şartlar

-----------------------------   --------------------------------------------    ----------- ------------------------------------

1-Lecıthıne	                      Tüm hayvan türleri	           -	            -	Tüm karma yemlerde

2-Algınıc acıd		                   “				-	-	Tüm karma yemlerde

3-Sodıum algınate	                   “				-	-	Tüm karma yemlerde

4-Potassıum algınate     	                  “				-	-	Tüm karma yemlerde

5-Amonıum algınate              Akvaryum balığı hariç 		-	-	Tüm karma yemlerde

tüm yemlerde

6-Calcıum algınate                  Tüm hayvan türleri	           -     	-	Tüm karma yemlerde

7-Propane 1-2 diol

algınate ( Propylene

glycol algınate )	        Tüm hayvan türleri			-	-	Tüm karma yemlerde

8-Agar			        Tüm hayvan türleri			-	-	Tüm karma yemlerde

9-Carragenan		        Tüm hayvan türleri			-	-	Tüm karma yemlerde

10-Furcelleran		        Tüm hayvan türleri			-	-	Tüm karma yemlerde

11-Locust bean gum

( Carob gum )		       Tüm hayvan türleri			-	-	Tüm karma yemlerde

12-Tamarınd tohumu unu     Tüm hayvan türleri			-	-	Tüm karma yemlerde

13-Guar gum	                    Tüm hayvan türleri			-	-	Tüm karma yemlerde

14-Tragacanth		       Tüm hayvan türleri			-	-	Tüm karma yemlerde

15-Acacıa ( Gum arabıc)      Tüm hayvan türleri			-	-	Tüm karma yemlerde

16-Xanthan gum 	        Tüm hayvan türleri			-	-	Tüm karma yemlerde

17-Sorbıtol		        Tüm hayvan türleri			-	-	Tüm karma yemlerde

18-Mannıtol		        Tüm hayvan türleri			-	-	Tüm karma yemlerde

19-Glycerol		        Tüm hayvan türleri			-	-	Tüm karma yemlerde

20-Polyoxyethylene (20)

Sorbıtan monolaurate	        Tüm hayvan türleri			-     5 000	Sadece süt ikame yemi (buzağı 											maması kullanıldığında )tek

başına ve/veya diğer polysorbatlar

la birlikte

21-Polyoxyethylene (20)

Sorbbıtan  monooleate	        Tüm hayvan türleri			-     5 000         Sadece süt ikame yemi (buzağı 											maması kullanıldığında )tek

başına ve/veya diğer polysorbatlar

la birlikte

22-Polyoxyethylene (20)

Sorbıtan monopalmıtate        Tüm hayvan türleri         		-     5 000	Sadece süt ikame yemi (buzağı 											maması kullanıldığında )tek

başına ve/veya diğer polysorbatlar

la birlikte

23-Polyoxyethylene (20)

sorbıtan monostearate	        Tüm hayvan türleri        		-      5 000	Sadece süt ikame yemi (buzağı 											maması kullanıldığında )tek

başına ve/veya diğer polysorbatlar

la birlikte

24-Polyoxyethylene (20)

sorbıtan tristearate	           Tüm hayvan türleri		-       5 000	Sadece süt ikame yemi (buzağı 											maması kullanıldığında )tek

başına ve/veya diğer polysorbatlar

la birlikte

25-Pektnler		    	Tüm hayvan türleri         	-	-	Tüm karma yemlerde

26-Pentasodıum triphosphate 	Köpek, kedi			-      5 000	Tüm karma yemlerde

27-Microcrystaline cellulose	Tüm hayvan türleri		-	-	Tüm karma yemlerde

28-Methylcellulose		Tüm hayvan türleri		-	-	Tüm karma yemlerde

29-Ethylcellulose		Tüm hayvan türleri		-	-	Tüm karma yemlerde

30-Hydroxpropylcellulose	Tüm hayvan türleri		-	-	Tüm karma yemlerde

31-Hydroxypropylmethyl

cellulose			Tüm hayvan türleri		-	-	Tüm karma yemlerde

32-Carboxymethylcellulose

(Carboxymethyleter cellulosun

sodıum tuzu)			Tüm hayvan türleri		-	-	Tüm karma yemlerde

33-Ethylmethylcellulose	Tüm hayvan türleri		-	-	Tüm karma yemlerde

34-Yenilebilir yağ asitlerinin

sodıum , potasıum ve calcıum

tuzları				Tüm hayvan türleri		-	-	Tüm karma yemlerde

35-Mono  ve diglıserıd

yağ acıdleri 			Tüm hayvan türleri		-	-	Tüm karma yemlerde

36-Aşağıdaki asitlerle

esterleşen yenilebilen mono

ve diglıserid yağ asitleri

-acetıc 			Tüm hayvan türleri		-	-	Tüm karma yemlerde

-lactıc				Tüm hayvan türleri		-	-	Tüm karma yemlerde

-cıtrıc				Tüm hayvan türleri		-	-	Tüm karma yemlerde

-tartarıc 			Tüm hayvan türleri		-	-	Tüm karma yemlerde

-mono ve diacetyltartarıc	Tüm hayvan türleri		-	-	Tüm karma yemlerde

37-Yağ asitlerinin sucrose ester

leri ( saccaroz esterleri ile

yenilebilen mono ve diglıserid

yağ asitlerinin esterleri ) 	Tüm hayvan türleri		-	-	Tüm karma yemlerde

38-Sucroglycerıdler		Tüm hayvan türler		-	-	Tüm karma yemlerde

39-Polymerize olmamış yenile

bilir yağ asitlerinin polyglycerol

esterleri 			Tüm hayvan türler    		-	-	Tüm karma yemlerde

40-Mono esterler Propane  1-2

diol ( propilen glıkol ) ve yenile

bilen asitlerin mono esterleri tek

başına veya diesterlerle

karışım halinde 			Tüm hayvan türleri	 	-	-	Tüm karma yemlerde

41-Stearoyl - 2 lactylıc acit	Tüm hayvan türleri		-	-	Tüm karma yemlerde

42-Sodıum  stearoyl-2-lactylate	Tüm hayvan türleri 		-	-	Tüm karma yemlerde

43-Calcıum stearoyl-2- lactylate	Tüm hayvan türleri		-	-	Tüm karma yemlerde

44-Stearyl Tartrate		Tüm hayvan türleri		-	-	Tüm karma yemlerde

45-Glyceyl Polyethylene Glycol

Ricinoleate			Tüm hayvan türleri		-	-	Tüm karma yemlerde

46-Dextranlar			Tüm hayvan türleri		-	-	Tüm karma yemlerde

47-Soya yağından elde edilmiş

yağ asitlerinin polyethylen

glycol esterleri			Buzağılar			-      6 000	Tüm karma yemlerde

48-Kuyrukyağı asitlerinin

polyoxy etilleşmiş glyceridleri	Buzağılar			-      5 000	Sadece süt ikame yemi

(buzağı maması ) kullanılıyorsa

49-Oleik ve Palmitik asitlerin

indirgenmesi ile elde edilen

polyglycerol ve alkol esterleri 	Buzağılar			-        5 000	Sadece süt ikame yemi

(buzağı maması ) kullanılıyorsa

50-Propane 1-2 diol		Süt inekleri			-       12 000	Tüm karma yemlerde

Besi sığırları,buzağı,

kuzu, oğlak, domuz ve

kümes hayvanları		-       36 000	Tüm karma yemlerde

-51-Sorbıtan Mono Stearate	Tüm hayvan türleri		-	-	Tüm karma yemlerde

52-Sorbıtan Tristearate		Tüm hayvan türleri		-	-	Tüm karma yemlerde

53-Sorbıtan Monolaurate	Tüm hayvan türleri 		-	-	Tüm karma yemlerde

54-Sorbıtan Monooleate		Tüm hayvan türleri		-	-	Tüm karma yemlerde

55-Sorbıtan Monopalmıtate	Tüm hayvan türleri		-	-	Tüm karma yemlerde

56-Polyethylenglycol 6 000	Tüm hayvan türleri		-	 300	Tüm karma yemlerde

57-Polyoxypropylene polyoxy-

ethyllene polimerleri

(molekül ağırlığı: 6800- 9000)	Tüm hayvan türleri		-	  50	Tüm karma yemlerde

58-Cellulose powder		Tüm hayvan türleri		-	   -	Tüm karma yemlerde

59-Castor yağının polıkondense

yağ asitlerinin polyglycerol

esterleri				Köpekler			-	  -	Tüm karma yemlerde

60-Cassıa gum			Kedi ve köpekler            	-        17600      Sadece konserve yemlerinde

G-RENK VERİCİLER

Karma yemdeki

Katkı mad. Mik.

En az   En çok

Adı			   	Hayvan cinsi veya türü  	    mg/kg     mg/kg 	 	Diğer şartlar

-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

1-Capsanthın                               Kümes hayvanları           	-	-         Tek başına veya diğer carotenoıdler

ve xanthophyllerle birlikte

2-Beta -Apo-8 –Carotenol          Kümes hayvanları	            -	80      Tek başına veya diğer carotenoıdler

ve xanthophyllerle birlikte

3-Beta-Apo-8-Carotenoıc

acıdın ethyl esteri                      Kümes hayvanları	            -	80      Tek başına veya diğer carotenoıdler

ve xanthophyllerle birlikte

4-Luteın                                      Kümes hayvanları	            -	80      Tek başına veya diğer carotenoıdler

ve xanthophyllerle birlikte

5-Cryptoxanthın                         Kümes hayvanları	            -	80      Tek başına veya diğer carotenoıdler

ve xanthophyllerle birlikte

6-Zeaxanthın                               Kümes hayvanları         	  	-          80      Tek başına veya diğer carotenoıdler

ve xanthophyllerle birlikte

7-CitranaxanthinYumurta tavukları	             -	80      Tek başına veya diğer carotenoıdler

ve xanthophyllerle birlikte

8-Canthaxanthın

Kümes hayvanları	            -	80      Tek başına veya diğer carotenoıdler

ve xanthophyllerle birlikte

Köpek ve kediler	             -	80      Tek başına veya diğer carotenoıdler

ve xanthophyllerle birlikte

Salmon, Alabalık	              -         80        6. Aydan itibaren kullanılabilir			                                                                                                      Canthaxanthın ve astaxanthın

karışımı için yemdeki toplam

konsantrasyonun 100 mg/kg  ın

üzerinde olmaması  gerekir.

9-Astaxanthın			Salmon , Alabalık	              -       100       6. Aydan itibaren kullanılabilir			                                                                                                      Canthaxanthın ve astaxanthın

karışımı için yemdeki toplam

konsantrasyonun 100 mg/kg  ın

üzerinde olmaması  gerekir

10-Patent Blue V	                     Köpek ve kedi hariç

diğer hayvan türleri                -       -	          Hayvan yemlerinde aşağıdaki 									                       ürünlerin kullanılması halinde

izin verilir.

- Gıda artıkları

-Doğal özelliklerini kaybetmiş

tahıllar veya manyok unu

-Üretim esnasında renklendiril

miş veya doğal özelliğini

yitirmiş diğer ana maddeler.

Kedi ve köpekler                  -       -	    	                           -

11-Acit Brillant Green BS

( Lissamine Green)			Köpek ve kedi hariç

diğer hayvan türleri               -      -	Hayvan yemlerinde aşağıdaki

ürünlerin kullanılması halinde

izin verilir.

-Gıda artıkları

-Doğal özelliklerini kaybetmiş  	 							                                      tahıllar veya monyak unu

- Üretim esnasında renklendi-

rilmiş veya doğal özelliğini

yitirmiş diğer ana maddeler.

Köpek ve kediler	                 -    -		                             -

H-KORUYUCULAR

Karma yemdeki

Katkı  mad. mik.

En az      En çok

Adı			                     Hayvan cinsi ve türü                 mg/kg       mg/kg	 	  Diğer şartlar

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-Sorbıc acıd	    	                          Tüm hayvan türleri		-	-    Tüm karma yemlerde

2-Sodıum Sorbate   	                          Tüm hayvan türleri      	 	-	-    Tüm karma yemlerde

3-Potasyum Sorbate	       	             Tüm karma yemler 		-	-    Tüm karma yemlerde

4-Calcıum Sorbate	       	             Tüm hayvan türleri  		-	-    Tüm karma yemlerde

5-Ethyl 4-Hydroxybenzoate 	             Süs hayvanları        		-	-    Tüm karma yemlerinde

6-Sodıum Ethyl-4-Hydroxybenzoate       Süs hayvanları			-	-    Tüm karma yemlerinde

7-Propyl  4- Hydroxybenzoate	             Süs hayvanları			-	-    Tüm karma yemlerinde

8-Sodıum Propyl 4 Hydroxybenzoate      Süs hayvanları			-	-    Tüm karma yemlerinde

9-Methyl 4-Hydroxybenzoate	             Süs hayvanları			-	-    Tüm karma yemlerinde

10-Sodıum Methyl 4-Hydroxybenzoate   Süs hayvanları			-	-    Tüm karma yemlerinde

11-Sodıum Bisulphite		             Köpek ve kedi		       -    Ayrı veya

birlikte 500

SO2 olarak

belirtilir.	      İşlenmemiş et ve balık

hariç tüm yemlerde

12-Sodıum Metabisülphite	         Köpek ve kedi	                    -     Ayrı veya

birlikte 500

SO2 olarak

belirtilir.   İşlenmemiş et ve balık			    hariç tüm yemlerde

13-Formıc Acıd			        Tüm hayvan türleri   	         -	      -         Tüm karma yemlere ( özel-

likle silaj gibi yaş kaba yeme

katıldığı zaman maksimum

miktar 4.500 mg / kg ’ı

geçmemelidir.

14-Sodıum Formate		        Tüm hayvan türleri                	 -	-  Tüm karma yemlere ( özel-

likle silaj gibi yaş kaba yeme

katıldığı zaman maksimum

miktar 4.500 mg / kg ’ı

geçmemelidir.

15-Calcıum Formate		        Tüm hayvan türleri     	            -         -      Tüm karma yemlere ( özel-

likle silaj gibi yaş kaba yeme

katıldığı zaman maksimum

miktar 4.500 mg / kg ’ı

geçmemelidir.

16-Formaldehyde		        Tüm hayvan türleri           	 	-	-  Tüm karma yemlerde

Domuzlar

- aya kadar    		  	-       -        Yalnızca yağsız sütlerde

azami miktar 600 mg/kg

17-Sodıum Nitrate 		          Köpek ve kediler	            		-    100 Yalnızca konserve yemlerde.         										 .

18-Acetıc Acıd			         Tüm hayvan türleri       	  	-	-   Tüm karma yemlerde

19-Potassıum Acetate		         Tüm hayvan türleri 		-	-    Tüm karma yemlerde

20-Sodıum Diacetate	                      Tüm hayvan türleri		-	-   Tüm karma yemlerde

21-Calcıum Acetate	                     Tüm hayvan türleri			-	-   Tüm karma yemlerde

22-Lactıc Acıd			        Tüm hayvan türleri			-	-   Tüm karma yemlerde

23-Propıonıc Acıd		        Tüm hayvan türleri			-	-   Tüm karma yemlerde

24-Sodıum Propıonate		        Tüm hayvan türleri			-	-  Tüm karma yemlerde

25-Calcıum Propıonate		        Tüm hayvan türleri			-	-   Tüm karma yemlerde

26-Potassıum Propıonate	        Tüm hayvan türleri			-	-   Tüm karma yemlerde

27-Amonıum Propıonate	       Tüm hayvan türleri			-	-   Tüm karma yemlerde

28-Amonıum Formate		        Tüm hayvan türleri			-	-    Tüm karma yemlerde

29-DL-Malıc Acıd		        Tüm hayvan türleri			-	-    Tüm karma yemlerde

30-Fumarıc Acıd		        Tüm hayvan türleri 		-	-    Tüm karma yemlerde

31-Sodıum Lactate		      Tüm hayvan türleri			-	-     Tüm karma yemlerde

32-Potassıum Lactate	                   Tüm hayvan türleri			-	-     Tüm karma yemlerde

33-Calcıum Lactate		      Tüm hayvan türleri			-	-     Tüm karma yemlerde

34-Cıtrıc Acıd			      Tüm hayvan türleri			-	-     Tüm karma yemlerde

35-Sodıum Cıtrate		      Tüm hayvan türleri			-	-     Tüm karma yemlerde

36-Potassıum Citrate		      Tüm hayvan türleri			-	-     Tüm karma yemlerde

37-Calcıum Citrate		      Tüm hayvan türleri			-	-     Tüm karma yemlerde

38-L-Tartarıc Acıd		      Tüm hayvan türleri			-	-      Tüm karma yemlerde

39-Sodıum L- Tartrate		      Tüm hayvan türleri			-	-      Tüm karma yemlerde

40-Potasıum L- Tartrate		      Tüm hayvan türleri			-	-      Tüm karma yemlerde

41-Potassıum Sodıum L-Tartrate      Tüm hayvan türleri			-	-      Tüm karma yemlerde

42-Orthophosphorıc Acıd	      Tüm hayvan türleri			-	-     Tüm karma yemlerde

43-Propane 1- 2 Diol		      Köpek				-     53 000   Tüm karma yemlerinde

Kedi				-     75 000    Tüm karma yemlerde

44-Hydrochlorıc Acıd		     Tüm hayvan türleri			-	-     Sadece silaj yemlerde

45-Sulphurıc Acıd		     Tüm hayvan türleri			-	-     Sadece silaj yemlerde

46-Methyl Propionıc Acıd

-Geviş getirme başlangıcında		1 000	4 000	         		-

-Yumurta tavukları hariç tüm

hayvanlar				1 000	4 000			-

47-Amonıum bikarbonat 		-Kanatlı hayvanlar 		 0,5	       1,0			-

# I-ORGANİK ASİTLER

- Humık- fulvık ve ulmik asıtler

-Kanatlı hayvanlar		     	2,5         3,0			-

İ-ASİTLİK DÜZENLEYİCİLER

Karma yemdeki

Katkı mad. mik. .

En az     En çok

Adı			                           	Hayvan cinsi ve türü      mg/kg	 mg/kg         Diğer şartlar

---------	--------------------------------         ---------------------------	-------------------------------------------------

1-Calcıum Carbonate					Köpek ve kedi		     - 	-		-

2-DL -ve Malıc Acıd					Köpek ve kedi		     -	-		-

3-Amonıum Dihydrogen  Orthophosphate		Köpek ve kedi		     -	-		-

4-Di- Amonıum Hydrogen Orthophosphate		Köpek ve kedi		     -	-		-

5-Sodıum Dihydrogen   Orthophosphate			Köpek ve kedi		    -	-		-

6-Di-Sodıum Hydrogen Orthophosphate			Köpek ve kedi		    -	-		-

7-Tri Sodıum  Orthophosphate 				Köpek ve kedi		   -	-		-

8-Potassıum Dihyrogen  Orthophosphate			Köpek ve kedi		   -	-		-

9-Di Potassıum Hydrogen Orthophosphate		Köpek ve kedi		   -	-		-

10-Tri Potasyum Orthophate				Köpek ve kedi		   -	-		-

11-Calcıum Tetrahyydrogen Diorthosphate		Köpek ve kedi		   -	-		-

12-Calcıum Hydrogen Diorthophosphate		Köpek ve kedi		   -	-		-

13-Sodıum Malate (DL-veya L-Malık Acıdı Tuzu)	Köpek ve kedi		   -	-		-

14-Di Sodıum Dihyrogen Diphosphate			Köpek ve kedi		   -	-		-

15-Tetra Sodıum Diphosphate				Köpek ve kedi		   -	-		-

16-Tetra Potassıum Diphosphate			Köpek ve kedi		   -	-		-

17-Penta Sodıum Trıphosphate				Köpek ve kedi		    -	-		-

18-Penta Potassıum Triphosphate			Köpek ve kedi		    -	-		-

19-Sodıum carbonate					Köpek ve kedi		    -	-		-

20-Sodıum Hydrogen Carbonate				Köpek ve kedi		    -	-		-

21-Sodıum Sesquicarbonate				Köpek ve kedi		    -	-		-

22-Potassıum Hydrogen Carbonate			Köpek ve kedi		    -	-		-

23-Amonnıum Carbonate				Köpek ve kedi		    -	-		-

24-Amonnıum Hydrogen carbonate			Köpek ve kedi		    -	-		-

25-Hydroclorıc Acıd					Köpek ve kedi		    -	-		-

26-Sulphurıc Acıd					Köpek ve kedi		    -	-		-

27-Sodıum Hydroxıde					Köpek ve kedi		    -	-		-

28-Calcıum Oxıde					Köpek ve kedi		    -	-		-

29-Di- Calcıum Diphosphate				Köpek ve kedi		    -	-		-

30-Ammonıum Chlorıde				Köpek ve kedi		    -	-		-

J-AROMATIK VE İŞTAH ARTIRICI MADDELER

Karma yemdeki

Katkı mad. mik.

En az    En çok

Adı adı 		  	  Hayvan cinsi            Max. Yaş              mg/kg   mg/kg               Diğer şartlar

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-Tüm doğal ürünler ve

karşılığı sentetik ürünler

ile uçucu yağları	Bütün hayvan türleri	     -	 	-	-		-

2-Yapay ürünler

Sakarın		Domuzlarda           4. Aya kadar		-	150		-

-Calcıum Sakarın	Domuzlarda	     4. Aya kadar		-	150			-

-Sodıum Sakarın	Domuzlarda	     4. Aya kadar		-	150			-

-Neohespiridine

Dihydrochalcone       Domuz yavruları    4.Aya kadar		-	 35			-

Köpekler	     4. Aya kadar		-	 35			-

Buzağılar	     4. Aya kadar		-	 30			-

Koyunlar	     4. Aya karar		-	 30			-

K-AMINO   ASİTLER

Amıno acıtlerin serbest beyan esasına göre değerlendirilmesi uygun bulunmuştur.

L-ENZİMLER

Bakteriyel olanlar

-Bacıllus subtılıs ve diğer bacıllus türleri

Fungal olanlar

-Aspergıllus oryzae, niger  ve diğer aspergillus türleri

-Trıcoderma viride ve diğer Trıcoderma türleri

Enzim ihtiva eden yemlik preparatlar , bu bakterilerin tek tek veya karışımlarından oluşabilir. Kullannımında hayvan cinsi veya yaşı ile kullanma miktarı yönünden herhangibir kısıtlama yoktur.

M-YAPIŞTIRICILAR , TOPAKLAŞMAYI ÖNLEYİCİLER VE PIHTILAŞTIRICILAR

Karma yemdeki

Katkı mad. mik.

En az 	   En çok

Adı 	       	              	 Hayvan cinsi ve türü              	mg/kg	    mg/kg      Diğer şartlar

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-Citrıc Acıd ( C6H8O7 )	Bütün hayvan türleri	          -		-	     Tüm karma yemlerde

2-Sodıum, potasıum

ve Calcıum Stearate

C18H35O2Na

C18H35O2K

C36H70O4Ca			Bütün hayvan türleri		-	-	      Tüm hayvan türleri

Max.dıoxın: 500 pg.

WHO – PCCD/F – TEQ/kg

3-Calcıum Sulphate

Dihydrate ( CaSO4 .2H2O )	Bütün hayvan türleri		-       30 000	     Tüm karma yemlerde

Max. Dıoxın: 500 pg

WHO-PCCD/F-TEQ/kg

4-Silicic Acıd , kurutulmuş

ve çöktürülmüş 			Bütün hayvan türleri		-	-	     Tüm karma yemlerde

Max. Dıoxın: 500 pg

WHO-PCCD/F-TEQ/kg

5-Colloıdal Silica		Bütün hayvan türleri		-	-	     Tüm karma yemlerde

Max. Dıoxın: 500pg.

WHO-PCCD/F-TEQ/kg

6-Kieselgur			Bütün hayvan türleri		-	-	     Tüm karma yemlerde

Max.dıoxın: 500 pg

WHO-PCCD/F- TEQ/kg

7-Calcıum Silicate

Sentetik			Bütün hayvan türleri		-	-                Tüm karma yemlerde

Max.dıoxın: 500 pg

WHO-PCCD/F-TEQ/kg

8-Sepıolıte En az %60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           sepıolıt ve en çok  % 30

montmorıllorıte içeren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          hidratlı magnezyum silikat

(Asbestsiz )

Max.dıoxın :500pg

WHO-PCCD/F- TEQ/kg 	Bütün hayvan türleri	      	-	20 000	     Tüm karma yemlerde

9-Sepıolıtıc kil (asbestsiz)

En az % 40 sepıolıt ve

ençok %25 illite içeren

hidratlı magnezyum silicate.

Max.dıoxın: 500 pg.

WHO-PCCD/F-TEQ/kg		Bütün hayvan türleri		-	20000	    Tüm karma yemlerde

10-Sodıum Alımınosilicate

sentetik

Max.dıoxın :500pg

WHO-PCCD/F-TEQ/kg		Bütün hayvan türleri	            -	-                 Tüm karma yemlerde

11-Bentonıte / montmorıl

lonnıte

Max.dıoxın:500pg

WHO-PCCD/F-TEQ/kg            Bütün hayvan türleri		-           20 000	    Bütün yemlerde  aşağıda

isimleri bulunan antibıo-

tikler, büyütme faktörleri,

koksıdıostatlar dışındaki

diğer katkı  maddeleri ile

karıştırılmaları yasaktır.

Monensın sodıum ,

narasın,lasalosıd sodıum,

flavophospholılıpol,

salınomycın   sodıum,

nicarbazıne ve robenıdıne

Yem katkı maddesinde yer

alan antıbıotık , büyütme

faktörü veya  koksıdıostatın

isminin etiket üzerinde

belirtilmesi gerekmektedir.

12-Kaolınıtıc kil ( asbestsiz)

( Ana maddesi kaolınıte

olan en az % 65 hidratlı

alımınyum silikat içeren

minerallerin doğal karışımları

Max.Dıoxın : 500 pg

WHO-PCCD/F- TEQ/kg	Bütün hayvan türleri		-	-		Tüm karma yemlerde

13-Steatıte ve chlorıtlerin do-

ğal karışımları (Asbestsiz

chlorıt ve stearıt karışımları.

Karışımın min. Saflığı % 85

Max.dıoxın:500 pg.

WHO-PCCD/F-TEQ/kg		Bütün hayvan türleri		-	-		Tüm karma yemlerde

14-Vermiculite ( Asbestsiz ) Mag-

nezyum alımınyum ve demirin

doğal silikatları max. Fluorın

muhteviyatı % 0.3 )

Max.Dıoxın: 500pg

WHO-PCCD/F-TEQ/kg		Bütün hayvan türleri		-	-		Tüm karma yemlerde

15-Lignosulphate

Max.dıoxın: 500 pg

WHO-PCCD/F-TEQ/kg	 	Bütün hayvan türleri 		-	-		Tüm karma yemlerde

16-Sentetik calcıum aluminatlar

% 35 ile % 51 arasında Al2 O3

içeren kalsiyum alüminatların

karışımı .Max. molıbden muhte

viyatı  20 mg/kg.

Max.dıoxın:500pg

WHO-PCCD/F-TEQ/kg	-	Kümes kanatlıları,tav-

şanlar ve domuzlar		-	20 000		Tüm karma yemlerde

-Süt inekleri			-	  8 000		Tüm karma yemlerde

-Etlik sığır ,kuzu ve oğ-

laklar				-	 8 000		Tüm karma yemlerde

17-Perlıte

Asbestsiz , doğal sodyum

ve alımınyum silikatı

Max.dıoxın:500pg

WHO-PCCD/F-TEQ/kg		Bütün hayvan türleri		-	  -		Tüm karma yemlerde

18-Clınoptıılolıte

( volcanıc orıgın )

Kalsiyum hydrated alumınosilicate

En az % 85 clınoptılolıte

En çok % 15 feldspat ,mika, kil

Selülozlu yapıda olmamalı

Max. Dıoxın: 500pg.

WHO-PCCD/F-TEQ/kg

-Domuzlarda 			-	-	20.000	Tüm karma yemlerinde

-Tavşanlar			-	-	20.000		“

-Kümes hayvanları		-	-	20.000		“

19-Natrolıte – phonolıte

%43-46,5 natrolıte ,ve feldspat,

alımınyum hidrosilicat,alımınyum

silicat,alkalınes ’ in doğal karışımı

Max.dıoxın : 500pg.

WHO-PCCD/F-TEQ/kg		Bütün hayvan türleri		-	-	25.000	Tüm karma yemlerinde

N-YALAMA TAŞLARI

- Tüm büyükbaş ve küçükbaş hayvanların beslenmesinde kullanılır. Yalama taşlarına vitamin , antıbıotık v.s. ilave edilemez.

- İhtiva edeceği besin maddeleri

Su			% en çok			10

Kalsiyum		% en az				  6

Fosfor			% en az				  5

Magnezyum		% en az				  3

Çinko			mg/kg en az		        5 000

Kükürt			mg/kg en az		        1 000

Bakır			mg/kg en az		        1 000

Kobalt			mg/kg en az		           100

Mangan		mg/kg en az		        5 000

İyot			mg/kg  en az		           100

Demir 			mg/kg  en az 		        5 000

Potasyum 		mg/kg  en az		           500

Selenyum 		mg/kg  en az			 25

Yabancı madde		% en çok			   0,5

NOT: Yukarıda belirtilen minerallerden magnezyum , mangan , bakır , kobalt , iyot, çinko , selenyum  bir yalama taşında mutlaka bulunmalıdır.

-Diğer minerallerin katılmaları durumunda miktarları hizalarında belirtilen değerlere uygun olacaktır.

-Kalsiyum ve fosforun birisi katılıyor ise , diğerinin de mutlaka hizasında belirtilen miktarda katılması zorunludur.

O-KALSİYUM FOSFATLAR

Yemlik olarak kullanılabilecek kalsiyum fosfatlar ,dikalsiyum fosfat , monodikalsiyum fosfat , monokalsiyum fosfat ve floru azaltılmış fosfat olarak belirlenmiş olup , bunların sahip olmaları gereken nitelikleri aşağıda verilmiştir.

Özellikler                        D.C.P         Mono D.C.P.     Monocalcıum Fosfat        Floru azaltılmış fosfat

---------------------------   -------------   ------------------    -------------------------  --------------------------

Su % en çok 	                       1	                       1     		 1		        1

Fosfor % en az	                     16	                      19		            22	                   17,5

Kalsiyum %  en az	         25	       	        18,5 	            15	                   30,0

Ca/P  oranı	                 >    1,15	    0,8 - 1,15	          <  0,8	                      1,7

Flor ppm en çok                 2 000	  	   2 000	  	      2 000	                2 000

Kadmiyum ppm en çok	         10	       	       10		           10		        10

Arsenik	ppm en çok	         10	       	       10		           10		        10

Kurşun ppm  en çok	         30	                    30		           30		        30

Cıva  ppm  en çok 	           0,1                   0,1		0,1		          0,1

Çözünebilme oranı % en az    90	                    90		           90	                     90

NOT: Çözünebilme oranı  T.S. 6417 / Ocak 1989  no’lu  Yem Katkı Maddeleri ( DCP- DFP ) isimli Türk standardında belirtilen analiz metodu ile belirlenir.

P-KALSİYUM KARBONAT BİLEŞİKLERİ

Yemlerde kullanılabilecek kalsiyum karbonat bileşikleri , kaynaklarına göre sınıflandırılmış olup, bunların sahip olmaları gereken özellikler aşağıda verilmiştir.

Özellikler                              Kireç Taşı	   Mermer Tozu	    Tebeşir Tozu	    Deniz Hay. Kabukları

---------------------------------   -------------    -----------------     ---------------        -------------------------

Su  % en çok		                   1	  	    1	        	   1			1

Kalsiyum Karbonat en az %           92		  92	 	  93		           95

HCL de Çözünmeyen kül en çok      3		    3		   3			 3

Magnezyum en çok  %		      0,6		    0,6		   0,6			 0,6

Demir en çok %		  	    0,003	  	  0,003		   0,003		             0,003

Flor en çok %		  	      0,2		   0,2		   0,2			 0,2

Kurşun en çok %		      0,02	   	   0,02		   0,02			 0,02

Arsenik	en çok 	%		      0,0001	   0,0001	   0,0001	             0,0001

Kalsiyum en az % 		    36,8		  36,8		  37,2		            38,0

# R-YEMLİK TUZ

Yemlik olarak kullanılacak tuzlar ince tuzlar ve yalama tuzları olarak ikiye ayrılmış olup, bunların sahip olmaları gereken nitelikler aşağıda verilmiştir.

##### ÖZELLİKLER

Rutubet , en çok %				  		 3.0

Sodyum Klorür ( NaCl2 ) en az  %				95.0

Asitte ve suda çözünmeyen madde toplamı en çok %		  1.5

Kalsiyum ve magnezyum miktarı toplamı en çok %		  1.5

Sodyum karbonat , en çok %					  0.5

Suda çözünen sülfat bileşikleri , en çok %			  0.7

PH değeri							  7.6   -   0.8

Demir , en çok  mg/kg						 12.0

Kurşun , en çok mg/kg						   7.0

Arsenik , en çok mg/kg						   1.0

Bakır en çok mg/kg						   2.5

Sodyum pentaklorfenat , en çok %				   0.5

Sodyum ortofenıl – fenat en çok %				   0.5

Çinko klorür en çok %						   0.5

Yabancı madde en çok %					   0.5

-Yalama tuzları en az 1 kg. en çok 10 kg. lık bloklar halinde olmalıdır ve etiketlerinde büyük harflerle “ sadece tuzdur  ” ibaresi yer almalıdır.

-Yalama tuzlarına boya maddesi ilave edilmez.

S-YEMLİK ÜRE

Yemlik olarak kullanılabilecek ürenin sahip olması gereken nitelikleri aşağıda verilmiştir.

ÖZELLİKLER				YEMLİK ÜRE

-------------------				------------------

Su en çok  %					1,0

Azot en az %				            42,0

Bi- üre en çok  %				 1,5

Arsenik en çok  mg/kg				 1,0

Kurşun en çok mg/kg 				 5,0

T-GENEL ESASLAR

Tüm yemlik preparat ve mineral yemlerdeki kuru madde oranı  % 88 den az olmamalıdır. ( Bu uygulama da su oranında kısıtlamalar varsa bu kısıtlamalar dikkate alınır. ) Bu kısıtlama sıvı formda olanlar için geçerli değildir.

Yemlik preparat ve mineral yemlerin imal tarihinden itibaren son kullanma süreleri aşağıda belirtilmiştir..

Sadece mineral ihtiva edenlerde		24 ay

Sadece vitamin ihtiva edenlerde 		18 ay

Vitamin + Mineral ihtiva edenlerde

Kanatlılarda 			  6 ay

Rumınantlarda 			12 ay

Diğerlerini ihtiva edenlerde		12 ay

NOT: Karışımında bulunan etken maddelerden kullanma süresi en kısa olanı  esas alınır.

Ek 3-a

YEMLİK PREPARAT VE MİNERAL YEMLERİN

TESCİLİ İÇİN BEYANNAME

( Üretim yapan firmalar için  )

Yemlik Preparat ve Mineral Yem

İthalatcısının Adı-Adresi-Tel Nosu		:

Sahibi veya Yetkilisinin Adı ve Soyadı	:

Tescil Edilen Yemin(Yemlik Preparat

ve Mineral Yemin )Adı			:

Su ( en çok ) %				:

KARMADAKİ MADDELERİN İSİM ve MİKTARLARI	:

Karmada yer alan  	   	Kullanılan bileşiğin     Karmada yer alan      Karmada yer alan element

maddelerin isimleri   		ismi ve etken mad-      bileşiğin  miktarı        vitamin ve diğerlerinin mik

desinin % Saflığı	( mg/kg)	      tarları (mg/kg ,mcg/kg U/kg)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.............................	..............................	......................	...............................................................

............................	..............................	......................	..............................................................

............................	..............................	......................	..............................................................

............................	..............................	......................	..............................................................

............................	...............................	......................	.............................................................

Dolgu Maddesinin

İsim ve Miktarı (mg/kg)

..............................................................................................................................................................

TOPLAM					          1.000.000

Kullanma Tarifnamesi ve Amacı	:

Ambalaj Miktarı ve Cinsi	:

BU BİR İLAÇ DEĞİL YEM İLAVESİDİR.TEDAVİ AMACIYLA KULLANILAMAZ

Kullanım süresi	:

Firma Yetkilisinin					Teknik Sorumlunun

Adı-Soyadı:						Adı-Soyadı

Mesleği:						Mesleği:

İmzası-tarih-kaşe:					İmzası:

Damga Pulu

Ek 3-b

YEMLİK PREPARAT VE MİNERAL YEMLERİN

TESCİLİ İÇİN BEYANNAME

( Üretim yapan firmalar  İçin- Ürünü yurt dışından ithal ediyorlarsa  )

Yemlik Preparat ve Mineral Yem

İthalatcısının Adı-Adresi-Tel No su		:

Sahibi veya Yetkilisinin Adı ve Soyadı	:

Tescil Edilen Yemin(Yemlik Preparat

ve Mineral Yemin )Adı			:

Su ( en çok ) %				:

KARMADAKİ MADDELERİN İSİM ve MİKTARLARI	:

Karmada yer alan  	   	Kullanılan bileşiğin     Karmada yer alan      Karmada yer alan element

maddelerin isimleri   		ismi ve etken mad-      bileşiğin  miktarı        vitamin ve diğerlerinin mik

desinin % Saflığı	 ( mg/kg)	     tarları(mg/kg,mcg/kg,IU/kg)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.............................	..............................	......................	.............................................................

............................	..............................	......................	.............................................................

............................	..............................	......................	............................................................

............................	..............................	......................	............................................................

............................	...............................	......................	............................................................

Dolgu Maddesinin

İsim ve Miktarı ( mg /kg)

..............................................................................................................................................................

TOPLAM					          1.000.000

Kullanma Tarifnamesi ve Amacı	:

Ambalaj Miktarı ve Cinsi	:

Bu yemlik preparat / mineral yemi yurt dışından ithal edip, orjinal ambalajı ile Türkçe etiketli olarak Yurtiçinde karma yem fabrikalarına pazarlayacağımızı taahhüt ederiz.

BU BİR İLAÇ DEĞİL YEM İLAVESİDİR.TEDAVİ AMACIYLA KULLANILAMAZ

Kullanım süresi	:

Firma Yetkilisinin					Teknik Sorumlunun

Adı-Soyadı:						Adı-Soyadı

Mesleği:						Mesleği:

İmzası-tarih-kaşe:					İmzası:

Damga Pulu

Ek 3-c

YEMLİK PREPARAT VE MİNERAL YEMLERİN

TESCİLİ İÇİN BEYANNAME

( İthalatcı Firmalar İçin )

Yemlik Preparat ve Mineral Yem

İthalatcısının Adı-Adresi-Tel Nosu		:

Sahibi veya Yetkilisinin Adı ve Soyadı	:

Tescil Edilen Yemin(Yemlik Preparat

ve Mineral Yemin )Adı			:

Su ( en çok ) %				:

KARMADAKİ MADDELERİN İSİM ve MİKTARLARI	:

Karmada yer alan  	   Kullanılan bileşiğin     Karmada yer alan      Karmada yer alan element

maddelerin isimleri   	   ismi ve etken mad-   	bileşiğin  miktarı        vitamin ve diğerlerinin mik

desinin % Saflığı	 ( mg/kg)	        tarları(mg/kg,mcg/kg,IU/kg)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.............................	..............................	......................	..................................................

............................	..............................	......................	.................................................

............................	..............................	......................	.................................................

............................	..............................	......................	.................................................

............................	...............................	......................	................................................

Dolgu Maddesinin

İsim ve Miktarı(mg/kg)

.........................................................................................................................................

TOPLAM					          1.000.000

Kullanma Tarifnamesi ve Amacı	:

Ambalaj Miktarı ve Cinsi	:

Bu yemlik preparat / mineral yemi yurt dışından ithal edip, orjinal ambalajı ile Türkçe etiketli olarak Yurtiçinde karma yem fabrikalarına pazarlayacağımızı taahhüt ederiz.

BU BİR İLAÇ DEĞİL YEM İLAVESİDİR.TEDAVİ AMACIYLA KULLANILAMAZ

Kullanım süresi	:

Firma Yetkilisinin					Teknik Sorumlunun

Adı-Soyadı:						Adı-Soyadı

Mesleği:						Mesleği:

İmzası-tarih-kaşe:					İmzası:

Damga Pulu

Ek 3 - d

YEMLİK PREPARAT VE MİNERAL YEMLERİN

TESCİLİ İÇİN BEYANNAME

( İthalat yapan karma yem fabrikaları İçin )

Yemlik Preparat ve Mineral Yem

İthalatcısının Adı,adresi,Tel.nosu	:

Yetkilisinin adı ,soyadı	   	:

Tescil Edilen Yemlik Preparat ve

Mineral yemin Adı		     	:

Su ( en çok ) % 			:

KARMADAKİ MADDELERİN AYRI AYRI İSİM VE MİKTARLARI:

Karmada yer alan     	     kullanılan bileşiğin	         Karmada yer alan    Karmada yer alan element

maddelerin isimleri  	     ismi ve etken mad-             bileşiğin miktarı       vitamin ve diğerlerinin mik

desinin % Saflığı 		(mg/kğ)                tarları (mg/kğ-mcg/kğ-IU/kğ

-----------------------	-----------------------	-----------------  -----------------------------------------------

...............................	..............................	.................................................................................

...............................	...............................	.................................................................................

...............................	..............................	.................................................................................

...............................	..............................	................................................................................

...............................	..............................	.................................................................................

Dolgu Maddesinin İsim ve Miktarı

............................................................................................................................................................

TOPLAM					1.000.000

Kullanma Tarifnamesi ve Amacı	:

Ambalaj Miktarı ve Cinsi		:

Kullanım Süresi			:

Bu yemlik preparat /mineral yem i yurt dışından ithal edip, fabrikamızda kendi İhtiyacımızı karşılamak amacıyla kullanacağımızı taahhüt ederiz.

BU BİR İLAÇ DEĞİL YEM İLAVESİDİR.TEDAVİ AMACIYLA KULLANILAMAZ.

Firma Yetkilisinin  						Teknik Sorumlunun

Adı-Soyadı	 :						Adı-Soyadı	   :

Mesleği	 :						Mesleği	   :

İmza-tarih-kaşe: 						İmza		   :

Damga Pulu

Ek 3 - f

YEMLİK PREPARAT VE MİNERAL YEMLERİN

TESCİLİ İÇİN BEYANNAME

( Fason Üretim İçin )

Üretici Firma veya İşletmenin Adı , Adresi

İle telefon Numarası	 				:

Üretici Firma veya İşletmenin Sahibi veya

Sorumlusunun  Adı-Soyadı				:

Fason Üretim Yaptıran Firma veya

İşletmenin Adı ve Adresi ve telefon numarası	:

Fason Üretim Yaptıran Firma veya İşletmenin

Sahibi veya Sorumlusunun Adı-Soyadı		:

Beyan Edilen Yemlik Preparat/

Mineral Yemin Adı					:

Su ( En Çok ) %					:

KARMADAKİ MADDELERİN AYRI AYRI İSİM VE MİKTARLARI:

Karmada yer alan 	  Kullanılan bileşiğin    	Karmada yer alan  	  Karmada yer alan element

maddelerin isimleri  	   ismi ve etken mad-    	bileşiğin miktarı       	  vitamin ve diğerlerinin mik

desinin % saflığı	( mg/kğ)	     	  tarları (mg/kğ,Mcg/kğ,IU/kğ)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dolgu Maddesinin İsim ve Miktarı

.....................................................................................................................................................................................

TOPLAM						1.000.000

Kullanma Tarifnamesi ve Amacı	:

Ambalaj Miktarı ve Cinsi		:

BU BİR İLAÇ DEĞİL YEM İLAVESİDİR.TEDAVİ AMACIYLA KULLANILMAZ.

Kullanma Süresi			:

Üretici Firmanın				          Üretimi Yaptıran Firmanın

Sahibi / Sorumlusunun 	 Teknik Sorumlusunun             Sahibi /Sorumlusunun         Teknik Sorumlusunun

Adı-Soyadı:	     	Adı-Soyadı:         	          Adı-Soyadı:	                 Adı-Soyadı:

Mesleği      : 	   	Mesleği     : 	  	          Mesleği:			    Mesleği:

İmzası	       :		İmzası	     :		          İmzası:			    İmzası:

Damga Pulu